УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Енгалычевского сельского поселения «____»___________________2017 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕНГАЛЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Материалы по обоснованию проекта генерального плана Том 2 2017 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕНГАЛЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Материалы по обоснованию проекта генерального плана Том 2 Генеральный директор Р.Г. Шунчев Главный инженер проекта В.Г. Сивов 2017 г.

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор (ГАП) |  | Шунчев Р. Г. |
| Заместитель генерального директора (ГИП) |  | Сивов В. Г. |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Василькина Д. Н. |
| Архитектор |  | Ямашкин А. В. |
| Ведущий (старший) картограф |  | Тюргашкина О. Н. |
| Картограф |  | Учеваткина Н. В. |
| Картограф |  | Селедец А. А. |
| Кадастровый инженер |  | Негм К. Ю. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Генеральный план Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |  |
| --- | --- |
| Текстовые материалы |  |
| Положение о территориальном планировании | Том 1 |
| Положение о территориальном планировании |  |
| Графические материалы |  |
| 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25000 |
| 1.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения населенных пунктов | 1:5000 |
| 2 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | 1:25000 |
| 3 Карта функциональных зон | 1:25000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| Текстовые материалы |  |
| Материалы по обоснованию генерального плана | Том 2 |
| Графические материалы |  |
| 4 Карта современного использования территории (Опорный план) | 1:25000 |
| 4.1 Карта современного использования территории (Опорный план) населенных пунктов | 1:5000 |
| 5 Карта инженерной инфраструктуры | 1:25000 |
| 6 Карта транспортной инфраструктуры | 1:25000 |
| 7 Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:25000 |
| 8 Карта границ категорий земель | 1:25000 |
| 9 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |
| Электронная версия проекта |  |
| Электронные материалы проекта: графические материалы в формате PDF, текстовые материалы в формате DOC. |  |

# СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………...7

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ………………………………………….11

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО………………………….18

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ………………………..21

3.1. Анализ и оценка современного состояния территории сельского поселения	21

3.2. Современное использование территории	22

3.3. Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования Енгалычевского сельского поселения со Схемами территориального планирования Республики Мордовия и Дубенского муниципального района	24

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА……………………...28

4.1. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	29

4.2. Биологическое и ландшафтное разнообразие	33

4.3. Состояние здоровья населения	35

РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………………...37

5.1. Функционально-планировочная организация территории	37

5.2. Состав и характеристика земельного фонда	38

5.3. Социально-экономический потенциал	40

5.3.1. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы.	40

5.3.2. Экономический потенциал территории	45

5.4. Социальная инфраструктура	47

5.4.1. Жилищный фонд	47

5.4.2. Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры	49

5.5. Инженерно-транспортная инфраструктура	54

5.5.1. Инженерная инфраструктура	54

5.5.2. Транспортная инфраструктура	60

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИИ...66

6.1. Функциональное зонирование территории	66

6.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории	69

6.1.2. Инженерная подготовка территории	80

6.2. Развитие и совершенствование планировочной структуры поселения и системы расселения	84

6.2.1. Планируемое использование территории	84

6.2.2. Предложение по формированию границ населенных пунктов	87

6.3. Расчет перспективной численности населения	87

6.4. Развитие экономического потенциала	90

6.5. Развитие жилищного строительства	94

6.6. Развитие социальной инфраструктуры	99

6.7. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры	110

6.7.1. Инженерная инфраструктура	110

6.7.2. Транспортная инфраструктура	131

РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ………………………  136

7.1. Историческая справка	136

7.2. Объекты культурного наследия	136

7.3. Мероприятия по сохранению объектов, представляющих собой историко-культурную ценность	138

РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ…………………………………………….141

8.1. Экологическое состояние окружающей среды	141

8.1.1. Состояние атмосферного воздуха	141

8.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод	144

8.1.3. Физические факторы окружающей среды	148

8.1.4. Состояние почв	150

8.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов	153

8.2. Мероприятия по охране окружающей среды	154

8.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	154

8.2.2. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод	155

8.2.3. Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов	155

8.2.4. Мероприятия по охране почв	158

8.2.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира	159

8.2.6. Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами	159

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА………………………………………………………………163

9.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного      характера	165

9.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного   характера	166

9.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	167

9.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и  сооружений	181

РАЗДЕЛ 10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ…………..182

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Работы по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия выполнены по заказу Администрации Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

1.  Основания для разработки

- Муниципальный контракт № ___ от ______2017 года на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Енгалычевского сельского поселения.

- Техническое задание выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Енгалычевского сельского поселения.

2.   Градостроительная документация

- Генеральный план Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

- Проектные решения, которые необходимо учесть при разработке Генерального плана.

3. Документы стратегического планирования:

- Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года;

- Стратегия социально-экономического развития приволжского федерального округа на период до 2020 года;

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период.

4.  Программы социально-экономического развития:

- Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года;

- Программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года;

- Муниципальная целевая программа социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на период до 2012 г. и прогноз до 2020 г.

- Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2019 гг.;

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 гг. и период до 2020 года»;

- Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2016- 2020 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Дубенского муниципального района на 2016-2018 годы»;

- Муниципальная программа «Жилище» на 2016-2019 годы по Дубенскому муниципальному району Республики Мордовия;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Дубенского муниципального района на 2016-2018/2019 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Дубенском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 гг.»;

- Муниципальная программа «Развитие и применение информационных технологий в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2020 года»;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013–2020 годы»;

- «Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 гг.»;

- Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Енгалычевском сельском поселении на 2017-2027г.г»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Енгалычевском сельском поселении на 2016-2020 г.г.»;

- Муниципальная программа «Социально-экономического развития Енгалычевского сельского поселения на 2015-2017 г.г.»;

- Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Енгалыческом селльском поселении на 2015-2017 г.г.»;

- Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций в Енгалычевском сельском поселении на 2016-2017г.г.»;

- Муниципальная программа «Комплексные меры по борьбе с преступностью, терроризмом иэкстремизмом на 2017-2018 г.г.»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енгалычевском сельском поселении на 2016-2020 г.г.».

5.   Исходные материалы

- Схема территориального планирования Дубенского муниципального района.

- Материалы земельного кадастра Дубенского муниципального района (Сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости (ГКН) и космоснимки.

- Информации, предоставленная администраций Дубенского муниципального района и Енгалычевского сельского поселения, а также территориальными органами государственной власти РФ по Республике Мордовия и эксплуатирующими организациями Енгалычевского сельского поселения.

Нормативно-правовая база, использованная в проекте

- Градостроительный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Воздушный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2016 г. № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

- Нормативно-правовые акты, регулирующие водоохранные, санитарные, противопожарные и др. нормы;

- Нормативно - правовые акты Республики Мордовия и Дубенского муниципального района в области градостроительной деятельности;

- Информация с официальных сайтов Дубенского муниципального района и Енгалычевского сельского поселения.

Этапы процесса разработки Генерального плана

- Сбор и систематизация исходных данных.

- Комплексный анализ исходных данных.

- Оценка современного состояния Енгалычевского сельского поселения.

- Внесение изменений в Генеральный план Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ.

- Корректировка границ населенных пунктов.

- Корректировка границ зон с особыми условиями использования территории.

- Корректировка предложений на основе сравнения вариантов решений по функционально-планировочной организации территории с установлением планируемых границ земель различных категорий, выделение зон различного функционального назначения с определение режимов их содержания и использования.

- Перерасчет базовых параметров развития территории: прогноз численности населения и объемов жилищного строительства, определение площадок для размещения жилой застройки, объектов обслуживания, производства, транспорта, инженерного обеспечения и зеленых насаждений на расчетные периоды реализации проекта.

- Изменение концепции градостроительного развития Енгалычевского сельского поселения на расчетный период с изменением первоочередных (приоритетных) проблем, а также предложения по развитию на перспективу.

- Внесение дополнительных предложений по реконструкции и развитию инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи, санитарной очистке территории.

Проектные периоды для реализации Генерального плана

Первая очередь строительства – 2016-2025 годы (в соответствии с Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года).

Расчетный срок строительства – 2026-2037 годы (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ - генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет).

# РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года

Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, целями государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года являются:

- создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития;

- обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения;

- обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов;

- повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны. Государственная политика в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося комплекса, выполняющего важные общественно значимые функции и вносящего значительный вклад в комплексное социально-экономическое развитие Российской Федерации;

- обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в сельской местности, в том числе обеспечение доступности и качества государственных и муниципальных услуг;

- создание условий для повышения доступности и качества иных социально значимых услуг, предоставляемых сельским жителям на возмездной основе;

- использование различных форм государственной поддержки для обеспечения благоприятных условий социально-экономического развития сельских территорий, всестороннего использования, существующего экономического и социально-демографического потенциала;

- партнерство между государством, органами местного самоуправления, бизнесом и сельским населением в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий;

- использование потенциала развития всех сельских населенных пунктов с выделением центров межселенного обслуживания;

- расширение и углубление связей сельских территорий с городами, интегрирование сельских территорий в единую общеэкономическую систему на основе агропромышленной интеграции и кооперации, развития современных экономически эффективных форм организации хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности;

- развитие в сельской местности местного самоуправления, институтов гражданского общества, всех форм кооперации, повышение участия сельского населения в принятии решений по вопросам развития сельских территорий;

- рациональное природопользование, сохранение и улучшение традиционных агро-ландшафтов, бережное отношение к невосполнимым природным ресурсам;

- создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности;

- наличие мер по стимулированию привлечения внебюджетных источников в целях комплексного развития социально-инженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в сельской местности.

2. Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года

Стратегической целью развития Приволжского федерального округа является устойчивое улучшение качества жизни населения за счет повышения производительности труда и формирования конкурентоспособной экономики округа на основе сбалансированного взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти.

Основной задачей является создание достойных условий жизни в городах и сельской местности округа.

В целях улучшения условий жизни в сельской местности должны решаться задачи развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, в том числе развития транспортной, энергетической, информационной и телекоммуникационной инфраструктур, необходимых для ликвидации разобщенности городов и сельских поселений.

В реальном секторе экономики важнейшими направлениями развития являются:

- технологическая модернизация основных отраслей промышленности; развитие научно-технологической базы;

- формирование конкурентоспособных территориально-отраслевых кластеров, работающих на мировом уровне производительности труда; повышение эффективности отраслей агропромышленного комплекса округа;

- формирование развитого сегмента малого и среднего бизнеса.

Важной задачей Приволжского федерального округа является становление округа в качестве одного из российских лидеров инновационного технологического развития.

В результате реализации данных задач возможность жить и работать в Приволжском федеральном округе должна стать фактором инвестиционной и миграционной привлекательности округа в целом и его отдельных регионов.

Сценарий развития Приволжского федерального округа увязан с инновационным сценарием Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

В результате реализации мероприятий Стратегии к концу 2020 года Приволжский федеральный округ займет одно из первых мест по величине валового регионального продукта среди федеральных округов страны. Это будет округ с развитой по международным стандартам индустрией, диверсифицированным высокопроизводительным сельским хозяйством, одной из передовых развитых научно-технических конгломераций, уровень внедрения инновационных технологий в которой достигнет 30 – 40 процентов.

Существенно сократится разрыв с ведущими странами мира по уровню благосостояния. К 2020 году среднее по округу значение индекса развития человеческого потенциала - показателя, объединяющего продолжительность жизни, образовательный уровень и валовой внутренний продукт на душу населения, достигнет 0,86 - 0,88.

В результате реализации Стратегии показатели темпов роста доходов населения Приволжского федерального округа достигнут лидирующего положения по Российской Федерации в целом.

3. Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года

Миссия Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия - формирование инновационно-технологического узла межрегионального электротехнического кластера.

С учетом сложившейся на предыдущем этапе развития экономической специализации региона, существующей социально-экономической ситуации и макроэкономических трендов, а также долгосрочных задач развития Российской Федерации, основной целью развития региона является повышение конкурентоспособности территории за счет инновационного сектора экономики и повышения качества жизни населения.

Задачи развития региона:

- развитие базовых секторов специализации региона и формирование условий для появления новых секторов;

- реформирование рынка труда и рынка образовательных услуг;

- развитие пространственной организации региона;

- сохранение демографического и социального капитала.

Приоритетные направления экономического, социального и пространственного развития Республики Мордовия настоящее время одним из наиболее распространенных механизмов повышения инвестиционной привлекательности региона становится создание агентства регионального (инвестиционного) развития, основными функциями которого являются:

- инициирование, разработка и сопровождение перспективных инвестиционных проектов;

- продвижение региона и инвестиционных проектов в России и за рубежом;

- создание коммуникационной площадки между инициаторами проектов и потенциальными инвесторами;

- организация работы с инвесторами по принципу «одного окна» (получение инвестором информации о регионе, его потенциале и инвестиционных возможностях, о мерах государственной поддержки и льготах);

- работа по повышению инвестиционного рейтинга региона;

- работа с конкретными инвесторами, иностранными банками и инвестиционными фондами, занимающимися проектным финансированием в России, привлечением инвесторов через торгпредставительства РФ в странах с большими свободными инвестиционными ресурсами, работой с торгово-промышленными палатами других государств по продвижению инвестиционных проектов;

- реализация программ промышленного девелопмента и территориального развития (в некоторых случаях).

Создание Агентства регионального (инвестиционного) развития позволяет:

а) повысить качество услуг, предоставляемых инвесторам;

б) разделить функции развития территории, закрепляемые за Агентством, и функции администрирования и нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса, закрепляемые за структурными подразделениями Правительства региона.

Другим механизмом повышения инвестиционной привлекательности региона является реализация программ территориального маркетинга.

Наиболее распространенными инструментами регионального маркетинга выступают:

- имиджевый маркетинг - формирование регионального бренда (имиджа места);

- инфраструктурный маркетинг - синхронизация развития инфраструктур с потребностями развития;

- информационный маркетинг - прямая реклама, система PR и GR мероприятий, создание системы сайтов в Интернете, посвященных региону, его инвестиционной привлекательности, отдельным инвестиционным проектам (Портал развития).

Но при этом инструменты могут и различаться в зависимости от того рынка, на котором позиционируется регион.

4. Программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года

Цели Государственной программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

Задачи Государственной Программы:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами;

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Целевые индикаторы и показатели Государственной Программы:

- ввод (приобретение) 125 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 91 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;

- ввод в действие общеобразовательных организаций на 800 ученических мест;

- открытие 8 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;

- ввод в действие 12,6 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений;

- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 738 мест;

- ввод в действие 66 км распределительных газовых сетей;

- ввод в действие 307,2 км локальных водопроводов;

- реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 9 населенных пунктах;

- ввод в эксплуатацию 28,892 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- реализация 19 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Ожидаемые результаты реализации Государственной Программы:

- улучшение жилищных условий 1,5 тыс. сельских семей, в том числе 1,0 тыс. молодых семей и молодых специалистов;

- сокращение количества обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии;

- расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на 8 единиц;

- увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 12,6 тыс. кв. метров;

- улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений на 738 мест;

- повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности: газом - с 80,0% (2013 г.) до 81,4 процента; водой - с 54,3% (2013 г.) до 62 процентов;

- комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в 9 населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

- повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов путем поддержки 19 проекта местных инициатив.

5. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года»

Основные цели Программы:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Дубенского муниципального района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Дубенского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях Дубенского муниципального района;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Дубенского муниципального района, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию сельских территорий Дубенского муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Дубенского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Дубенского муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Дубенского муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Дубенского муниципального района.

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

а) Улучшение жилищных условий 336 сельских семей, в том числе 227 молодых семей и молодых специалистов;

б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Дубенского района в молодых специалистах на 30 человек и социальной сферы -  на 22 человека;

г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 293,9 млн. рублей, в том числе за счет:

- реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 96,9 млн. рублей;

- привлечения внебюджетных средств – 197, млн. рублей.

6. Муниципальная целевая программа социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на период до 2012 г. и прогноз до 2020 г.

Цель Программы — создание условий для гармоничного развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на период до 2012 г. и прогноз до 2020 г.

Задачи Программы:

стабилизация демографической ситуации;

реформирование аграрного производства;

развитие инфраструктуры тепло-, водо-, электроснабжения и канализации;

развитие дорожной сети;

развитие связи и телекоммуникационных систем;

разработка рекомендаций по формированию благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и развития малого бизнеса;

решение жилищной проблемы, реформа ЖКХ;

улучшение социальной среды (развитие образовательного, культурного, туристического, рекреационного потенциала района, системы здравоохранения, физической культуры и спорта);

повышение уровня и качества жизни населения;

развитие торгового и бытового обслуживания населения района;

улучшение состояния окружающей среды;

повышение качества административного управления районом

Ожидаемые конечные результаты

В Программе определены условия, способствующие выходу района на новый качественный уровень финансового устойчивого функционирования и гармоничного социально-экономического развития:

— увеличение среднемесячной заработной платы к 2020 г. — 20 тыс. руб;

— увеличение объема производства мяса сельскохозяйственными предприятиями района к 2012 г. до 3 763 т, к 2020 г. — до 7 526 т;

— увеличение объема производства молока сельскохозяйственными предприятиями района к 2012 г. до 12 793 т, к 2020 г.— до 15 349 т;

— надои на 1 корову к 2012 г. составят 4 600 кг, к 2020 г. — 5 550 кг;

— увеличение оборота розничной торговли к 2020 г. в 1,6 раза по сравнению с 2009 г.;

увеличение объема продаж товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках к 2012 г. до 50,7 млн руб., к 2020 г. — до 57 млн руб.;

создание новых рабочих мест к 2012 г. — 20 ед.;

доля дорог с твердым покрытием к 2012 г. составит 95 %, к 2020 г. — 98 %;

увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием, к 2012 г. до 22 %, к 2020 г. — до 25 %;

увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя, к 2012 г. до 34,4 м2, к 2020 г. — до 35,8 м2;

увеличение количества абонентов сотовых операторов к 2012 г. до 18 000 ед., к 2020 г. — до 21 800;

— развитие инновационных моделей общеобразовательных учреждений;

— создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы района;

— снижение уровня износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства до 10 %.

7. Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2019 гг.

Цель программы – повышение благосостояния жителей Дубенского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Дубенского муниципального района, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, увеличение доходов бюджета Дубенского муниципального района и рациональное их расходование.

Задачи Муниципальной программы:

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе;

- содействие развитию агропромышленного комплекса;

- содействие развитию промышленного комплекса; содействие развитию инфраструктуры тепло-, водо- и электроснабжения;

- развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания;

- формирование благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего бизнеса;

- ускоренное решение жилищной проблемы;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- стабилизация демографической ситуации;

- содействие развитию рынка труда, повышение занятости населения;

- улучшение социальной среды (развитие образовательного, культурного, туристско-рекреационного потенциала района, системы здравоохранения, физической культуры и спорта);

- развитие торгового и бытового обслуживания населения района;

- улучшение состояния окружающей среды;

- улучшение качества административного управления районом

Ожидаемые результаты:

При выходе на полную мощность (к 2019 г.) реализуемые в рамках Муниципальной программы инвестиционные проекты позволят получить чистый коммерческий эффект в размере 138,3 млн. руб. в год. Бюджетный эффект - общая сумма налоговых отчислений при выходе проектов на полную мощность в бюджеты всех уровней составит 15,97 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет - 0,24 млн. руб., в консолидированный бюджет РМ - 15,73 млн. руб.

Социальный эффект Муниципальной программы (сумма фонда заработной платы 281 сохраненного и 184 вновь принятых сотрудников предприятий) к 2019 г. составит 53,28 млн. руб. в год.

8. Муниципальная программа  «Социально-экономического развития Енгалычевского сельского поселения на 2015-2017 г.г.»

Цель Программы - повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

Задачи Программы:

- удовлетворение потребностей населения поселения в услугах организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи;

- развитие транспортной инфраструктуры – содержание и ремонт дорог общего пользования в границах населенных пунктов сельского поселения;

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения;

- организация сбора и вывоза мусора.

Ожидаемые конечные результатыреализации Программы:

- Комплексное развитие Енгалычевского сельского поселения.

- Повышение качества жизни населения и благополучия развития поселения.

- Положительная динамика занятости населения.

- Устойчивое развитие предпринимательства.

- Положительная динамика в деятельности социальной сферы и сферы обслуживания населения.

- Обеспечение личной и общественной безопасности населения.

- Эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества.

# РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Дубенский муниципальный район Республики Мордовия расположен в восточной части Республики Мордовии, в долине реки Чеберчинки, на автомагистрали Саранск - Ульяновск. Район граничит с Чамзинским, Атяшевским, Большеберезниковским района Республики Мордовия и Сурским районом Ульяновской области.

Дубенский районЗанимает площадь 896,4 км2 (3,4% территории Республики Мордовия). Это один из самых маленьких и компактных районов Республики Мордовия. В состав муниципального образования Дубенский муниципальный район входит 16 сельских поселений и 30 населенных пунктов.

Енгалычевское сельское поселение является муниципальным образованием и входит в состав Дубенского муниципального района.

Енгалычевское сельское поселение расположено в южной части Дубенского муниципального района на границе с Ульяновской областью.

Енгалычевское сельское поселение образовано на основании закона Республики Мордовия от 28.12.2004 № 118-З «Об установлении границ муниципальных образований Дубенского муниципального района, Дубенского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района».

Территория Енгалычевского сельского поселения составляет 12070 га и составляет 13,5 % от общей территории Дубенского муниципального района.

В состав поселения входят три (3) населенных пункта – с. Енгалычево, д. Явлейка и п. Осиповка.

Административным центром Енгалычевского сельского поселения является село Енгалычево.

Село Енгалычево расположилось по обоим берегам реки Лаша в 23 км от районного центра Дубенки и в 48 км от железнодорожной станции Атяшево. Рядом с Енгалычево, на южных склонах меловых холмов лежит деревня Явлейка, вытянувшаяся вдоль реки Явлейка. В 2,0км юго-восточнее села Енгалычево к самому лесу примыкает поселок Осиповка.

Численность населения Енгалычевского сельского поселения на 01.01.2017 г. – 430 чел.

Территория поселения по природным условиям относится к агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

По территории поселения протекают реки: Лаша, Явлейка.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Анализ предложений по перспективному развитию хозяйственного комплекса сельского поселения на расчетный срок не дает оснований для кардинального изменения ее планировочной структуры. Основным предложением в этой области можно считать дальнейшее развитие с. Енгалычево.

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Дубенского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

# РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## 3.1. Анализ и оценка современного состояния территории сельского поселения

Внешние и внутренние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом. Транспортный каркас Енгалычевского сельского поселения сформирован автодорогами регионального значения ««г. Саранск - с. Сурское- г. Ульяновск» - с. Чеберчино - с. Енгалычево» и «с. Енгалычево - с. Кайбичево» и автомобильными дорогами местного значения.

Профилирующие отрасли Енгалычевского сельского поселения сельское хозяйство.

Сельскохозяйственная отрасль представлена деятельностью КФХ (1) и ЛПХ. Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли являются - растениеводство. Сбыт продукции ориентирован на внутренний рынок региона.

Перспектива сельского поселения – развитие сельского хозяйства, рекреации и туризма.

Общая площадь муниципального жилищного фонда всего поселения составляет 16,6 тыс. кв. м. Большая часть территорий населенных пунктов занята одноэтажной деревянной застройкой.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 38,5 кв. м/чел.

Инженерная инфраструктура недостаточно развита. Есть теплоснабжение, холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение.

На территории сельского поселения в с. Енгалычево расположена ПС 35/10 кВ «Енгалычево» проходят 35 кВ и 10 кВ.

Связь осуществляется через республиканский филиал ОАО «Ростелеком» и беспроводную сотовую связь в районе осуществляет ОАО «Вымпелком», ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО «Мегафон».

В с. Енгалычево расположены административно-управленческие учреждения муниципального образования, объекты управления ЖКХ, дорожного управления, производственные объекты.

Основные предприятия: ИП Варюшин М.Ю., ИП Перфильев О.Н., ИП Сорокина Е.Н., ИП Михайлов Н.А., ИП Попов М.В.

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) на территории Енгалычевского сельского поселения создан комплексный государственный заказник республиканского значения «Лошинский склон».

На территории Енгалычевского сельского поселения находятся объекты культурного наследия местного значения – Церковь «Всех скорбящих радости» и памятник-мемориал «Борцам за Советскую власть в Симбирском крае, погибшим в марте 1919 года и воинам-уроженцам с. Енгалычево, павшим на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах».

Объекты культурно-бытового обслуживания населения расположены:

- образование: МБДОУ Енгалычевский детский сад «Теремок»;

- объекты дополнительного образования: нет;

- объекты отдыха и туризма: Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»;

- здравоохранение: Енгалычевский Фельдшерский Пункт в с. Енгалычево;

- учреждения социального обеспечения: нет;

- физическая культура и спорт: нет;

- обслуживание: 3 магазина;

- культура: МБУК «Дом досуга и творчества» в с. Енгалычево;

- кладбища: 1 кладбище, в северной части с. Енгалычево;

- пожарная часть: нет.

Основные проблемы:

- наличие несанкционированных свалок бытового и производственного мусора;

- скотомогильник около фермы в с. Енгалычево не соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- загрезненные р. Лаша в черте с. Енгалычево.

## 3.2. Современное использование территории

За период проведения земельной реформы в Республике Мордовия был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений, в том числе:

Закон Республики Мордовия от 12 марта 2009 № 23-3 «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия».

Закон Республики Мордовия от 07 июля 2003 № 32-3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 6 апреля 2009 № 145 «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 6 апреля 2009 № 133 «Об утверждении Порядка добычи собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков общераспространенных полезных ископаемых в Республике Мордовия и внесении изменений в постановление Правительства Республики Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 8 декабря 2008 № 551 «Об утверждении кадастровой стоимости земель лесного фонда в Республике Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 3 августа 2015 № 460 «О внесении изменений в Положение о Государственном комитете имущественных и земельных отношений Республики Мордовия»

Постановление Правительства Республики Мордовия от 9 июля 2007 № 320 «О реализации полномочий по принятию решений о включении земельных участков границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 21 мая 2007 № 222 «Об организации работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов в Республике Мордовия».

Площади территорий населенных пунктов Енгалычевского сельского поселения

Площади населенных пунктов подсчитаны на основе сведений, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости (ГКН).

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь (сущ. положение) (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Всего, площадь территории Енгалычевского сельского поселения | 12070 |
|  | Площадь земель населенных пунктов, в том числе: | 314,0 |
| 1 | с. Енгалычево | 290 |
| 2 | д. Явлейка | 24 |
| 3 | п. Осиповка | - |
|  | Территория за границами населенных пунктов | 11756 |

Границы поселения установлены законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 118-З «Об установлении границ муниципальных образований Дубенского муниципального района, Дубенского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района.

Картографическое описание границ Енгалычевского сельского поселения

Картографическое описание границы Енгалычевского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных образований.

От т.А граница Енгалычевского сельского поселения совпадает с границей Петровского сельского поселения. Сначала граница идет на север 2 км по оврагу Шадринский, затем поворачивает на восток на 1,5 км, затем идет на север и пересекает автодорогу Дубенки-Кайбичево-Енгалычево и по оврагу Ефимкин доходит до - т.Б.

От т.Б граница совпадает с границей Красинского сельского поселения до т.В и затем поворачивает на восток 1,5 км до оврага Лопатин и идет по смежеству с Николаевским сельским поселением на 5,8 км, пересекая автодорогу Дубенки-Красино-Енгалычево, и поворачивает на север вдоль правой стороны лесополосы на 0,8 км до стыка границ Николаевского сельского поселения и Ульяновской области до т.Г.

От т.Г граница совпадает с границей Ульяновской области до т.Д.

От т.Д граница идёт по смежеству с границей Большеберезниковского муниципального района до т.Е.

От т.Е граница идёт по смежеству с Кайбичевским сельским поселением до т.А.

Земельный фонд на территории Енгалычевского сельского поселения по целевому назначению представлен всеми семью категориями, согласно согласно Земельного кодекса РФ (статьи 7, 77–103):

- земли сельскохозяйственног назначения; - земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

- земли особо охраняемых территорий и объектов земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

При разработке проекта проведены измерения и подсчет баланса земель на основе сведений, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости (ГКН).

Основное распределение земельного фонда Енгалычевского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Представленные результаты, отражают современное состояние данных территорий и приведены ниже в таблицах 3.2.2. и 3.2.3.

Современное использование земель Енгалычевского сельского поселения

Таблица 3.2.2.

| № п/п | Категория земель* | Площадь (га) | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего, площадь территории Енгалычевского сельского поселения, в том числе: | 12070 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 5090 | 42,17 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 314,0 | 2,60 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | - |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 6601 | 54,69 |
| 6. | Земли водного фонда | 65 | 0,54 |
| 7. | Земли запаса | - | - |

* в соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ

Земли населенных пунктов составляют 2,6 % от общей площади земель Енгалычевского сельского поселения. К землям населенных пунктов относятся земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Территория в границах населенных пунктов находится в ведении администрации поселения и может быть использована по ее усмотрению в целях получения дохода. В результате предоставления земельных участков в аренду администрация может пополнять бюджет поселения за счет земельного налога, но с учетом соблюдения вида разрешенного использования предоставляемых земельных участков.

Село Енгалычево – административный центр, располагается по обоим берегам реки Лаша, в 22 км от районного центра, 48 км от ж.-д. ст. Атяшево. Население преимущественно мордва.

Деревня Явлейка – деревня Енгалычевского сельского поселения, располагается вдоль реки Явлейка в 48 км от ж.-д. ст. Атяшево. Население преимущественно мордва.

Поселок Осиповка - поселок Енгалычевского сельского поселения, примыкает к лесу, юго-восточнее с. Енгалычево. Население преимущественно мордва.

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Енгалычевского сельского поселения составляют 5090 га или 42,17 % от площади поселения, земли данной категории преимущественно используются для:

- ведения крестьянского фермерского хозяйства;

- сельскохозяйственного производства;

- личного подсобного хозяйства;

- прочих нужд сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные угодья, как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площадей, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

На территории Енгалычевского сельского поселения отсутствуют земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

На территории Енгалычевского сельского поселения создан комплексный государственный заказник республиканского значения «Лошинский склон», общей площадью на территории поселения _____га (_____ % от общей площади земель).

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. К землям особо охраняемых территорий относятся земли особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебнооздоровительных местностей и курортов; земли природоохранного назначения; земли рекреационного назначения; земли историко-культурного назначения; а также иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

На 01.01.2017 г. земли в составе категории лесного фонда составляют 6601,0 га (54,69 % от общей площади земель). Земли данной категории находятся в государственной собственности Российской Федерации.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Законодательно лесные отношения регулирует Лесной кодекс Российской Федерации.

Земли водного фонда составили в границах поселения 65 га (0,54 % от общей площади земель). К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах и (или) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли запаса в составе Енгалычевского сельского поселения отсутствуют.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

## 3.3. Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования Енгалычевского сельского поселения со Схемами территориального планирования Республики Мордовия и Дубенского муниципального района

Положения Схемы территориального планирования Дубенского муниципального района, куда структурно, наряду с 15 поселениями входит территория Енгалычевского сельского поселения, базируются на материалах Схемы территориального планирования Республики Мордовия, которая разработана на расчетный срок 2028 года.

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и муниципального образования и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Основная задача развития экономики Дубенского муниципального района – создание условий для роста занятости населения и доходов населения и бюджета.

Направления развития экономической деятельности – развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, создание условий для эффективного использования существующих ресурсов района.

Проектом предлагается развивать населенные пункты с целью создания новых рабочих мест, закрепления их как «ключевых» планировочных элементов (точек роста), связанных с природно-экологическим и транспортным каркасом.

Населенный пункт Енгалычево, обслуживающий рекреационную функцию, также рассматривается как точка экономического роста.

В Схеме территориального планирования Республики Мордовия одним из мероприятий по развитию крупнейших транспортных узов республики, в том числе с. Енгалычево. Для этого есть все возможности:

-	наличие федеральной и региональных автомагистралей, которые будут реконструироваться;

-	наличие железной дороги, имеющей ответвления в районе цемзавода;

-	наличие незастроенных территорий в СЗЗ от существующих объектов;

-	выделены территории горных отводов для добычи сырья;

-	имеют возможности по реконструкции и модернизации существующих производств.

С учетом имеющегося хозяйственного, производственного, социально-культурного потенциала, а также наличия условий для развития проектом определены следующие перспективные населенные пункты, в том числе с. Енгалычево.

На территории Енгалычевского сельского поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Мордовия планируется:

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры:

- развитие инфраструктуры общественного транспорта: реконструкция и модернизация существующих автовокзалов и автостанций (создание комфортных условий для маломобильных групп населения, организация системы современных средств оповещения, развитие инфраструктуры досугового характера), благоустройство существующих остановочных пунктов (сооружение павильонов, навесов и пр.) и строительство новых.

На территории Енгалычевского сельского поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Дубенского муниципального района планируется:

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры:

- реконструкция дороги с. Енгалычево–п. Осиповка, 1,2 км;

- реконструкция от а/д «Саранск–Ульяновск» до с. Чеберчино–с. Енгалычево, 15,0 км;

- реконструкция с. Кайбичево-с. Енгалычево, 4,5 км;

- строительство централизованной системы водоснабжения в с. Енгалычево;

- устройство отдельных водозаборных узлов питьевого назначения для планируемых к строительству и реконструируемых животноводческих помещений в с.  Енгалычево;

- строительство отдельных водозаборных узлов для животноводческих комплексов с. Енгалычево;

- строительство очистных сооружений производственных стоков для предлагаемого к размещению промышленного предприятия по переработке мяса в с.  Енгалычево;

- организация и обустройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- обустройство артезианских скважин установками по водоподготовке (обесфторивание, обеззараживание);

- ликвидационный тампонаж бездействующих скважин;

- строительство усовершенствованного полигона ТБО для обслуживания всего Дубёнского района;

- постепенная консервация всех скотомогильников на территории района. На перспективу предлагается утилизацию биологических отходов проводить на Ветеринарно-санитарном утилизационном заводе г. Саранска;

- электроснабжение потребителей в границах Дубёнского района намечается от существующих понизительных подстанций 35 кВ и выше с присоединением к ним новых нагрузок;

- капитальный ремонт ПС с модернизацией трансформаторами большей мощности;

- в районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте, необходимо строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторных подстанций;

- ремонт и реконструкция ВЛ-10 кВ с. Енгалычево;

- ремонт и реконструкция ТП 10/0,4 кВ в с. Енгалычево;

- применение альтернативных источников электроэнергии;

- применение принципа энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов;

развитие экономического потенциала поселения:

- строительство предприятия по переработке мяса, в том числе первичной в с. Енгалычево;

- организация пекарни в с. Енгалычево;

- строительство предприятия по обжигу древесного угля в с. Енгалычево;

- строительство предприятия по переработке древесины в с. Енгалычево;

- строительство минифермы (семейная молочная ферма) на 200 голов в с. Енгалычево;

- организация рыбного хозяйства в с. Енгалычево;

защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления

- расчистка и благоустройство р. Лаша в черте с. Енгалычево;

развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры:

- капитальный ремонт ФАПа (с модернизацией) в с. Енгалычево;

- капитальный ремонт Архангельской церкви в с. Енгалычево;

- реконструкция и расширение спортивно-оздоровительного лагеря в с. Енгалычево;

- строительство пожарного депо в с. Енгалычево;

развитие рекреации и туризм:

- организация зоны кратковременного и смешанного отдыха;

- организация туристического маршрута по достопримечательностям Дубёнского района, в том числе «Дубёнки – Петровка – Морга – Чеберчино – Енгалычево – Кайбичево – Дубёнки».

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

## 4.1. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

Климат

Енгалычевское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата с сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7оС, в апреле +4,5оС, в июле +19,8оС, в октябре +4,2оС.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +5о) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 10оС наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10осоставляет 2280-2390оС, а с температурой выше 15оС –  1700-1780оС.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0оС к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаются почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня.

Енгалычевское сельское поселение относится ко II строительно-климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно - минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта - 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур. Енгалычевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Рельеф, геологическое строение

В физико-географическом отношении территория поселения расположена в области северо-западного крыла Приволжской возвышенности.

Территория находится на водоразделе рек Лаша, Явлейка и Штырма. Этот водораздел пересекается мелкими речками, оврагами, балками. Поверхность земли сильно изрезана оврагами, направляющимися к рекам — Лаша и Явлейка. Рельеф территории представляет слабоволнистую равнину, изрезанную овражно-балочной сетью. Районы рек Лаша и Штырма, являющиеся левым притоком реки Суры, характеризуются сильно эродированным возвышенным рельефом, в котором выделяется дугообразный водораздельный массив Суры и Алатыря, от которого отходят, постепенно понижаясь по направлению к Суре, водоразделы малых рек. Приводораздельные пространства имеют мягкие сглаженные контуры.

Склоны и днища оврагов покрыты дерниной, имеются обнажения. Склоны холмов часто изборождены промоинами и оврагами, которые заканчиваются у оснований склонов небольшими конусами выноса, сложенными щебнем опоки, мела и мергеля

Ширина оврагов от 120 до 200см. Естественные сенокосы хозяйства в основном расположены в поймах рек. Рельеф пойм спокойный. Вода хорошего качества и широко используется для орошения пастбищ и кормовых культур. Уровень грунтовых вод колеблется от 2 до 30 метров.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть.

В геологическом строении территории принимают участие каменноугольные, юрские, меловые и четвертичные отложения. Основные водозаборы приурочены к каменноугольным отложениям.

Каменноугольная система представлена отложениями верхнего и среднего отделов в виде известняков серых, доломитизированных, местами окварцованных, трещиноватых. Глубина залегания – 330-380 метров, мощность слоя 39-60 метров.

Юрская система представлена отложениями среднего и верхнего отделов в виде глин серых, плотных с прослойками. Глубина залегания – 290-330 метров, мощность слоя 126-150 метров.

Меловая система представлена нижним отделом в виде глин черных плотных с прослойками песчаника и местами разнозернистого песка. Глубина залегания – 180-170 метров, мощность слоя 160 метров. Местами открывается на дневную поверхность.

Четвертичные отложения на территории поселения имеют повсеместное распространение, перекрывая различной мощности чехлом палеозойские и мезозойские образования и представлены верхним звеном в виде суглинок с прослоями опоки разрушенной, коричневых, комковатых, мощностью 5-13 метров, местами супесью мощностью 0,6 метров.

Инженерно-геологическая оценка территории

Для проектируемой территории характерны эрозионные процессы.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва.

Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

крутизны и длины склона;

состава слагающих пород;

режима атмосферных осадков;

интенсивности весеннего снеготаяния;

характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на
склоне).

Учитывая наличие эрозионных процессов, крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям, СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и инженерная подготовка территорий, в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Водные ресурсы

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть связана с рельефом данной местности и представлена речкой Лашей и Явлейкой и на зональном участке речкой Щтырма, ручьями по оврагам и балкам.

В водном режиме рек четко выражено весеннее половодье, низкая летне – осенняя межень, прерываемая паводками, и устойчивая зимняя межень.

Ресурсы поверхностных вод поселения – незначительны и при использовании их необходимо регулирование стока.

Он заключен в отложениях, слагающих пойменную и надпойменную террасы, подземные воды которых между собой связаны в один водоносный горизонт. Водовмещающими породами являются пески кварцевые, с включениями гравия и мелких галек опоки, кварца, кремния. Мощность обводненной зоны 8-10м. Водоносный горизонт безнапорный, воды пластовопорового типа. Глубина залегания зеркала грунтовых вод в долине реки 1-3,5 м. Водоупорным ложем являются глины мела и юры. Водообильность горизонта невысокая. По химическому составу воды аллювиальных отложений пресные, гидрокарбонатные, кальциевые, с минерализацией 0,2-0,5 г/дм³. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в реку.

Выводы:

Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего половодья до 4 -5 метров на более крупных реках, и 1,5 – 2,0 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки, прилегающие к ним.

Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный период незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, возможна в течение трех летних месяцев.

В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью.

Подземные воды

В гидрогеологическом отношении изучаемая местность расположена в северо-восточной зоне краевой части Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Структурные особенности района предопределяют условия залегания, характер движения и химический состав подземных вод. Восточнее и юго-восточнее реки Инсар происходит резкое погружение каменно-угольных отложений, увеличивается напор, формируется застойный режим, приводящий к ухудшению качества подземных вод. Химический состав подземных вод определяется составом водовмещающих пород собственно водоносного горизонта и перекрывающих толщ.

Общая схема гидрогеологических условий территории Дубенского района представляется следующим образом. Перекрывающая серия мезо-кайнозойских водоносных горизонтов, в основном, залегает выше местного базиса эрозии, поэтому их водный баланс в значительной мере регулируется гидросетью. Кроме того, существенная часть ресурсов водоносных горизонтов, распространенных в меловых и юрских отложениях, уходит на питание водоносных карбонатных горизонтов верхне – и среднекаменноугольных отложений.

По гидрогеологическим особенностям, генетическим типам водовмещающих пород и условиям их залегания выделяются следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный современный аллювиальный горизонт;

- водоносный современно-верхнечетвертичный аллювиальный горизонт;

- водоносный, локально-слабоводоносный нижнесызранско-верхнемеловой терригенный комплекс;

- водоносный верхнемеловой карбонатно-терригенный горизонт;

- водоносный альбский терригенный горизонт;

- водоносный барремско-готеривский терригенный горизонт;

- водоносный валанжинский терригенный горизонт;

- локально слабоводоносный кимериджско-оксфордский терригенный горизонт;

- водоносный нижнекелловейский терригенный горизонт;

- слабоводоносный батский терригенный горизонт;

- водоносный верхне-каменноугольный карбонатный горизонт.

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Горизонт используется населением для хозяйственно-питьевых целей посредством срубовых колодцев села Енгалычево.

Минерально – сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Енгалычевского сельского поселения характеризуется наличием нерудных полезных ископаемых, являющихся сырьем для строительной промышленности.

Явлейские холмы обладают запасами мергеля, опоки и мела.

На территории Енгалычевского сельского поселения - Алексеевское месторождение цементного сырья на Ванькинском карьере.

Почвы и растительность

Почвы

Территория поселения относится к лесостепной зоне. Преобладающими почвами поселения являются серые лесные оподзоленные, темно серые лесные оподзоленные, черноземы выщелочные занимают площадь. Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

По механическому составу почвы здесь представлены легкосуглинистыми, супесчаными и песчаными разновидностями.

Непригодны к возобновлению обработки территории располагаются в основном на менее плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв - заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.

Земли пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и светло-серыми лесными почвами. Возвращение этих территорий в обработку связано с их рекультивацией, а также с проведением мелиорационных мероприятий.

Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо: внесение минеральных удобрений; увеличение содержания подвижных форм питательных веществ в почвах; уменьшение степени кислотности почв путём внесения известковых удобрений, возобновление эксплуатации мелиоративных систем.

Таким образом, главной стратегической задачей в данном вопросе является сохранение плодородия почв, предотвращение их выбытия из хозяйственного оборота и возвращение пригодных к обработке земель в хозяйственный оборот.

Для повышения урожайности, почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц на га. К эрозии почвы малоустойчивы.

Выводы:

Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).

Растительность

Енгалычевское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участкам естественной степной растительностью. В составе флоры имеются разнообразные породы полезных растений: ель, берёза, дуб, осина, сосна, липа, клен, ива. Встречаются - черемуха, малина, смородина черная, ежевика, калина, лещина, изредка брусника, черника, голубика. К числу растений, подлежащих охране, на территории района принадлежат плауны булавовидный и годичный, ива черниковидная, гвоздика пышная, кувшинка чисто-белая, купальница европейская, колокольчик персиколистный, ландыш майский.

На территории поселения в трех километрах восточнее села Енгалычево в декабре 1998 года был создан комплексный государственный заказник республиканского значения «Лошинский склон». Учеными МГУ им. Н.П.Огарева на лошинских склонах были выявлены 335 видов высших растений из 62 семейств. В их числе 15видов категории «Редкие»: лапчатка прямая, астра ромашковая, черноголовка крупноцветковая, эспарцет песчаный и другие; 9 видов категории «Уязвимые»: лен желтый, ирис безлистный, ветреница лесная и другие. Особую ценность представляют четыре вида, находящиеся под угрозой исчезновения. Это ковыль перистый, перловник трансильванский, василёк русский и ястребинка ядовитая.

1. Енгалычеввское сельское поселение обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.

2. Основное значение защитное и рекреационное. Главная задача лесного хозяйства охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.

3. Заросли кустарника, произрастающие по склонам и вершинам оврагов, имеют почвозащитное значение.

4. Разнообразие ассортимента и декоративность дикорастущих растений позволяет широко использовать их в озеленении населенных пунктов.

5. Древесно-кустарниковые растения с сильно развитой корневой системой пригодны для противоэрозионных посадок.

6. Необходим строгий режим эксплуатации растительных ресурсов с учетом допустимой нагрузки.

7. Луга - кормовая база животноводства.

## 4.2. Биологическое и ландшафтное разнообразие

Лесосырьевые ресурсы

Территория Енгалычевского сельского поселения находится в пределах подзоны широколиственных лесов и зоны лесостепи. Леса Енгалычевского Присурья входят в состав Чамзинского лесничества ГУ «Чамзинский лесхоз» Республики Мордовия.

Потенциал района позволяет наращивать рекреационную емкость района. Основными направлениями рассматриваются экологический туризм, санаторный отдых, промысловый туризм.

Базой для развития рекреационного направления является развитие инфраструктуры и материально-технической базы.

В рыночных условиях необходимо максимальное использование уже существующих основных фондов и коммуникаций – зданий, хозяйственных блоков, водопроводов и т.д.

При основной ориентации рекреационной зоны на отдыхающих извне, необходимо организовывать места отдыха местного населения – базы кратковременного отдыха, дома рыбака и т.д.

Важным аспектом является взаимное стимулирование развития агропромышленного и рекреационного направлений. Возможно развитие сельскохозяйственных предприятий, ориентированных на потребности отдыхающих (агропродукции для санаториев, для туристов). Вместе с тем, возможна организация экологического туризма с размещением отдыхающих в гостевых домах местных жителей на территории деревень.

1. Ландшафтно-рекреационный потенциал поселения значителен.

2. Рекреационные возможности снижены из-за широкого развития водной эрозии в лесу.

3. Выборчно-благоприятными являются леса в развитой эрозии.

4. Малоблагоприятными являются леса с сильно развитой овражной сетью и мелколесье с вырубкой.

5. Неблагоприятные – сельскохозяйственные земли, поймы мелких рек.

Охотничье-промысловые ресурсы

Фауна района богата и разнообразна. Наиболее типичными представителями лесной зоны являются лось, кабан, куница, медведь, заяц-беляк.

Из птиц встречаются глухарь, рябчик, дятлы, дрозды, синицы и другие птицы.

По берегам рек обитают ондатра, водяная крыса, бобр, численность которого вследствие интенсивного освоения пойм и уменьшения кормовой базы сокращается.

Лесной фонд является местообитанием дикой фауны и используется в качестве охотничьих угодий

Организацию и осуществление охоты определяют Правила производства охоты на территории Республики Мордовия, утвержденные постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.04.1999 г. № 221. В соответствии с этими правилами к охотничьей фауне отнесены:

млекопитающие – кабан, лось, пятнистый олень, бобр речной, выдра, енотовидная собака, крот, куница, ласка, норка, ондатра, медведь, заяц, волк, лисица;

птицы – гусь, лебедь, краснозобая казарка, утки, чибис, глухарь, перепел, тетерев, вальдшнеп, бекас, голубь, дрозд.

В реках и озерах: голавль, щука, окунь, лещ, пескарь, ерш, карась. Реже – судак, налим, сом.

Рыбное хозяйство

Рыбохозяйственное значение на территории не развито. Зарыбление прудов, построенных для целей орошения и противоэрозионных производится лишь для любительской рыбалки. Систематической работы по зарыблению и кормлению не ведется.

Для поднятия рыбохозяйственного значения естественных водоемов, необходимо:

- Обеспечить чистоту воды.

- Создать благоприятные условия в нерестилищах, включая искусственные нерестилища.

- Соблюдать сроки рыболовства, ограничить лов в период нереста, бороться с браконьерами.

## 4.3. Состояние здоровья населения

Характеристика состояния здоровья населения

Состояние здоровья населения является показателем социально-экономического развития общества, наличия в стране действенной системы социальных гарантий, характеризующих степень ответственности государства перед своими гражданами.

Республика Мордовия осуществляет серьезное реформирование в социальной сфере, в том числе в системе здравоохранения.   Внедрена   новая   медико-экономическая   модель, предусматривающая финансирование отрасли по законченному случаю. Оптимизирована структура управления организациями здравоохранения.

53,0 % от всего населения поселения составляют лица трудоспособного возраста;

38,8 % составляют лица старше трудоспособного возраста.

С 2006 года Республика Мордовия участвует в реализации национального проекта «Здоровье».

Общая заболеваемость населения

Общая заболеваемость населения района ежегодно увеличивается. Среди детей и подростков отмечен рост показателя общей заболеваемости.

Здоровье населения является зримым показателем социального благополучия, нормального экономического функционирования поселения.

Популяционное здоровье, измеряемое системой статистических показателей, многообразно в своем формировании в зависимости от условий жизни, факторов окружающей среды, характера гигиенического поведения, наследственной предрасположенности, уровня развития медицинской помощи и других условий, преимущественно социально-психологического характера, являющихся выражением способности общества к воспроизводству населения и обеспечения качества его здоровья.

Выводы:

В инженерно-геологическом отношении территория проектирования изучена слабо.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами.

Исходя из анализа условий рельефа и геологического строения территория Енгалычевского сельского поселения благоприятна для застройки и хозяйственного освоения.

Природные условия Енгалычевского сельского поселения не налагают особых ограничений на планировочную организацию поселения. Территория сельского поселения пригодна для застройки.

# РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Формирование современной планировочной структуры Енгалычевского сельского поселения обусловлено географическим положением поселения, природноклиматическими условиями, процессами хозяйственной деятельности, историческими предпосылками.

Планировочные особенности территории поселения показаны на Карте современного использования территории (Опорный план). Карте зон с особыми условиями использования территории. Карте границ зон территорий объектов культурного наследия, Карте границ категорий земель, Карта инженерной инфраструктуры, Карте транспортной инфраструктуры в масштабе 1:25 000.

На Карте современного использования территории (Опорный план) населенных пунктов. в масштабе 1:5 000 показано сложившееся использование территории в границах земель населенных пунктов – основные функциональные зоны, объекты транспортной, инженерной, социальной инфраструктур.

На Карте функциональных зон показано функциональное зонирование населенных пунктов.

## 5.1. Функционально-планировочная организация территории

Анализ системы расселения на территории Енгалычевского сельского поселения и на территории Дубенского муниципального района приведен в таблице 5.1.1.

Сравнительный анализ системы расселения

Енгалычевского сельского поселения и

Дубенского муниципального района

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | Енгалычевское сельское поселение | Дубенский муниципальный район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория (всего), км2, в том числе: | 120,7/13,5 | 896,4 |
| 2. 2.1. 2.2. | Население (всего), тыс. чел./%, в том числе: Городское население Сельское население | 0,4/3,5 - 0,4/3,5 | 12,2 - 12,1 |
| 3. | Плотность населения (всего), чел./кв. км | 3,6 | 13,6 |
| 4. | Количество районов, ед. | - | 1 |
| 5. | Количество поселений, ед. | 1 | 16 |
| 6. | Количество НП, ед./% | 3/10,3 | 29 |

К основным особенностям планировочной структуры Енгалычевского сельского поселения относятся:

- по территории поселения проходят автодорога регионального значения ««г. Саранск - с. Сурское- г. Ульяновск» - с. Чеберчино - с. Енгалычево» и «с. Енгалычево - с. Кайбичево»;

- административный центр (с. Енгалычево) находится давольно близко к районному центру (с. Дубенки) – 22 км.

## 5.2. Состав и характеристика земельного фонда

Сводные данные по использованию земель

Проектным решением предусматривается осуществление мероприятий по планировочной организации территории Енгалычевского сельского поселения, включающих в себя формирование новых жилых кварталов, реконструкцию существующих территорий, упорядочение системы культурно-бытового обслуживания населения, благоустройство территорий, устройство зеленых насаждений общего пользования и мест массового отдыха и досуга.

Настоящим проектом предлагается вести застройку, в существующих границах с. Енгалычево, с учетом дополнительных территорий.

Для компактности застройки и рациональности развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктур – необходимо освоение территорий по очередям (1 очередь – до 2025 г., 2 очередь – до 2037 г., часть территорий, предназначенных для освоения – определены за расчетный срок). Данная информация отражена в картографических материалах настоящего проекта.

Данное предложение обосновано   экономическими прогнозами количественного роста населения, предполагаемого жилищного строительства, основанного на динамике строительства прошлых лет, нормативными расчетами состава и емкости объектов социально-бытового обслуживания.

Существующее использование территорий населенных пунктов

Енгалычевского сельского поселения

Таблица 5.2.1.

| № п/п | Наименование зон | Площадь, га | % ко всей тер-ии | Площадь, га | % ко всей тер-ии | Площадь, га | % ко всей тер-ии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Енгалычево |  | д. Явлейка |  | п. Осиповка |  |
|  |  | 0,38 |  | 0,04 |  | 0,02 |  |
|  |  | тыс. чел. |  | тыс. чел. |  | тыс. чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общая площадь в границах населенных пунктов, всего | 290,0 | 100,0 | 24,0 | 100,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые зоны | 211,73 | 73,0 | 22,2 | 92,6 |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 211,73 | 73,0 | 22,2 | 92,6 |  |  |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 3,54 | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого значения | 0,37 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2,86 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Зона учреждений здравоохранения | 0,26 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Зона культовых зданий | 0,05 | 0,02 |  |  |  |  |
| 3. | Зоны производственного использования | 4,23 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Зона производственных объектов IV-V класса опасности | 4,23 | 1,5 |  |  |  |  |
| 4. | Зоны рекреационного назначения | 25,81 | 8,9 |  |  |  |  |
|  | Зона озеленения общего пользования | 25,81 | 8,9 |  |  |  |  |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования | 21,9 | 7,5 |  |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственного производства | 21,88 | 7,5 |  |  |  |  |
| 6. | Зоны специального назначения | 1,13 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Зона кладбищ | 1,13 | 0,4 |  |  |  |  |
| 7. | Зоны, не вовлеченная в градостроительную деятельность | 21,68 | 7,5 | 1,77 | 7,4 |  |  |

Земли населенных пунктов и земли транспорта и инженерных коммуникаций занимают малые доли территории поселения, но материальная среда на этих территориях составляет каркас расселения с комплексом видов использования (различного функционального назначения).

## 5.3. Социально-экономический потенциал

### 5.3.1. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Численность населения Енгалычевского сельского поселения на 01.01.2017 г. составила 430 чел. (по данным Администрации Енгалычевского сельского поселения), что соответствует примерно 3,5 % от общей численности населения Дубенского муниципального района. Плотность населения 3,6 чел./км².

Основные характеристики расселения Енгалычевского сельского поселения

Таблица 5.3.1.1.

| № п/п | Наименование | Численность постоянного населения, чел. | Площадь муниципального образования, кв. км | Плотность населения чел./кв. км | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Енгалычевское сельское поселение | 430 | 120,7 | 3,6 | 3 |

Количество населения, проживающего на территории Енгалычевского сельского поселения, в разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г.

Таблица 5.3.1.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего, в том числе: | 430 | 100,0 |
| 1 | с. Енгалычево | 375 | 87,2 |
| 2 | д. Явлейка | 35 | 8,1 |
| 3 | п. Осиповка | 20 | 4,7 |

Средняя продолжительность жизни населения Енгалычевского сельского поселения составляет в среднем 69 года. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней смертности мужчин.

Возрастная структура приводится в Таблице 5.3.1.3.

Возрастная структура населения (01.01.2017 г.)

Таблица 5.3.1.3.

| № п/п | Наименование показателей | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Численность населения, всего | 430 | 100 |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте | 228 | 53,0 |
| 2 | Население старше трудоспособного возраста | 167 | 38,8 |
| 3 | Население моложе трудоспособного возраста (0-16 лет) | 35 | 8,1 |

Возрастная структура населения Енгалычевского сельского поселения характеризуется высоким удельным весом населения трудоспособного возраста (53,0 %) и низким – лиц моложе трудоспособного возраста (8,1 %). В сельском поселении, как и в районе, наблюдается тенденция старения населения.

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно 47,0 % и 53,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения характерезуется неоднородностью. Помимо мордвы и русских встречаются такие национальности как татаре, украинцы, белорусы и другие.

Демографическая ситуация Енгалычевского сельского поселения неуравновешенна. Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Невысокая рождаемость, короткая продолжительность жизни, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротились многие предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения, выбытие и не возврат молодежи после обучения в ВУЗах, отток молодого, экономически активного населения за пределы поселения, района (выпускники школ). После окончания ВУЗов, техникумов - молодые специалисты не вернулись в сельское поселение.

Так как рожденных в 1990-1991 годах наибольшее количество и в настоящее время этот контингент является студентами. Задачей Енгалычевского сельского поселения ставиться возвращение молодежи в село. Это приведет и к увеличению рождаемости детей.

Сложившаяся тенденция изменения численности населения Енгалычевского сельского поселения также обусловлена взаимодействием двух основных факторов:

- стремление повысить уровень и качество жизни, в том числе, увеличить доходы, в связи с чем население переезжает в крупные города;

- формирование и развитие у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни, в результате чего наметилась тенденция трансформации возрастных кривых брачности и рождаемости в сторону их «постарения», что является типичным для многих европейских стран.

Ниже приведена динамика рождаемости и смертности населения за последние пять лет.

Динамика численности населения Енгалычевского сельского поселения

Таблица 5.3.1.4.

| № п/п | Наименование | 2012 год | 2013 год* | 2014 год* | 2015 год* | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|  | Енгалычевское сельское поселение | 475 | 461 | 445 | 428 | 444 | 430 |

* По данным Федеральной службы государственной статистики

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Изменение численности населения Енгалычевского сельского поселения

Таблица 5.3.1.5.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2011* | 2012* | 2013* | 2014* | 2015* | 2016** | 2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Число умерших | человек | 10 | 10 | 14 | 16 | 10 | 13 | 7 |
| 3 | Естественный прирост | человек | -7 | -5 | -12 | -12 | -8 | -12 | -6 |
| 4 | Общий коэффициент рождаемости | промилле | н/д | н/д | 4 | 9.2 | 4.8 | н/д | н/д |
| 5 | Общий коэффициент смертности | промилле | н/д | н/д | 31 | 36.6 | 23.9 | н/д | н/д |
| 6 | Коэффициент естественного прироста | человек | н/д | н/д | -27 | -27.4 | -19.1 | н/д | н/д |
| 7 | Число прибывших | человек | н/д | 5 | н/д | н/д | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Число выбывших | человек | н/д | 14 | н/д | н/д | 15 | 13 | 15 |
| 9 | Миграционный прирост | человек | н/д | -9 | н/д | н/д | -11 | -10 | -8 |

* по данным Федеральной службы государственной статистики

** по данным Администрации Енгалычевского сельского поселения

Основными проблемами в сфере демографического развития:

- Неустойчивость позитивных тенденций в демографической динамике Енгалычевского сельского поселения, в том числе:

- высокий уровень смертности трудоспособного населения;

- низкий уровень рождаемости;

- Суммарный коэффициент рождаемости в поселении остается низким. Рождаемость не компенсирует естественную убыль населения.

В поселении отмечается высокий уровень смертности.

- Недостаточность естественных резервов повышения уровня рождаемости;

- Миграционный отток населения.

К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести:

- повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как следствие, стабилизация численности населения и создание предпосылок для демографического роста;

- стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, повышение легитимности брачности, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям;

- в области снижения смертности основные направления должны быть связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни.

Трудовые ресурсы

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Численность трудоспособного населения Енгалычевского сельского поселения на 01.01.2017 г. составила 228 человек, что составляет 53,0 % от населения поселения. Уровень зарегистрированной безработицы в поселке в 2017 г. составлял 0 % от экономически активного населения сельского поселения, на протяжении последних лет данный показатель остаётся примерно на одном уровне.

Доля трудоспособного населения сельского поселения достаточна для развития всех отраслей экономики.

Экономически активное население составляет 40,3 % от общего числа трудовых ресурсов, оставшиеся 59,7 % составляют: население трудоспособного возраста, занятое в других отраслях.

Численность занятых в экономике сельского поселения на начало 2017 года ориентировочно составила 92 чел. Распределение трудовых ресурсов и отраслевая структура занятости населения Енгалычевского сельского поселения представлены в таблицах 5.3.1.6 и 5.3.1.7.

Достаточно большое количество жителей, достигнув пенсионного возраста или получив право на льготную пенсию, продолжают трудиться в организациях сельского поселения.

Структура численности населения в трудоспособном возрасте*

Таблица 5.3.1.6.

| № п/п | Наименование | Количество, чел. | Количество, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мужчины | 138 | 60,5 |
| 2 | Женщины | 90 | 39,5 |
|  | Общая численность населения | 228 | 100 |

* по данным Администрации Енгалычевского сельского поселения

Структура занятости населения Енгалычевского сельского поселения, из численности населения в трудоспособном возрасте*

Таблица 5.3.1.7.

| № п/п | Отрасли | Исходный год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | В сельскохозяйственном производстве | 18 |
| 2 | В промышленном производстве | 0 |
| 3 | В отраслях социальной сферы | 29 |
| 4 | В других отраслях | 30 |
| 5 | На сезонных работах за пределами района | 2 |
| 6 | На сезонных работах за пределами республики | 13 |
|  | Итого: | 92 |

* по данным Администрации Енгалычевского сельского поселения

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории.

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Уровень зарегистрированной безработицы в поселении относительно высокий. В сельском поселении наблюдается регулярная, складывающаяся уже на протяжении более десяти лет, тенденция наличия группы жителей, которые нигде не работают, не ищут работу, не состоят на бирже. Причина наличия такой группы: откровенное нежелание некоторых граждан работать вследствие изменения в социально-психологическом сознании; материальное содержание личности за счет периодических заработков.

Рассматривая структуру занятости населения сельского поселения, следует отметить, что некоторые работники трудоустроены в организациях территории без официального трудоустройства.  Причина: нежелание работодателей в соответствии с действующим законодательством оформлять трудовые отношения с работниками, осуществлять регулярные отчисления в различные фонды, брать на себя обязательства по социальным выплатам (пособиям, больничным). Все это не может не сказываться на доходной части местного бюджета.

Выводы:

Демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется ежегодным сокращением численности населения.

Возрастная структура населения характеризуется достаточно высокой долей лиц старше трудоспособного возраста (34,7 %) и очень низкой – лиц младше трудоспособного возраста (9,5 %)

Сельское поселение обладает достаточными трудовыми ресурсами для обеспечения развития экономики на перспективу, но необходим ряд стратегических инициатив для закрепления и увеличения работающего населения, при постоянном повышении качества жизни.

Для решения демографической проблемы необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержание семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей, изменить положение миграции.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и муниципального образования для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

### 5.3.2. Экономический потенциал территории

Одним из основных факторов, влияющих на развитие Енгалычевского сельского поселения, является его выгодное экономико-географическое и транспортное положение, а также наличие развитой инфраструктуры. Благодаря особенностям своего исторического формирования и развития, поселение обладает значительным экономическим потенциалом развития.

Устойчивое социально-экономическое развитие Енгалычевского сельского поселения в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских функций.

Цель данного раздела – анализ современного состояния всех сфер экономики и определение потенциальных перспектив их развития в новых рыночных условиях на прогнозируемые периоды проекта.

По данным на начало 2017 года в экономике занято около 57 % его трудоспособного населения.

Под экономическим потенциалом поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) направлениями хозяйственной деятельности на территории Енгалычевского сельского поселения является сельское хозяйство.

Экономика поселения в основном имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 12070 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 5090 га.

Крупного сельскохозяйственного предприятия на территории поселения с 2010 года не существует.

В настоящее время в сельском поселении функционируют 1 КФХ (Крестьянско-фермерское хозяйство ИП Тюгаев Н.Н.) в с. Енгалычево и личные подсобные хозяйства.

КФХ сельского поселения занимается растениеводством и животноводством, которое удовлетворяет потребности поселения, обеспечение животноводства полноценными кормами и животноводческой продукцией (мясо, молоко).

Основная цель отрасли – восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, использование элитных семян высоких репродукций, районированных сортов, устойчивых к болезням и вредителям.

Земли сельхозназначения на территории Енгалычевского сельского поселения

(на 01.01.2017 г.)

Таблица 5.3.2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Земли поселения | 12070 |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения всего, в том числе | 5090 |
|  | пашни |  |
|  | сенокосы, пастбища |  |

* по данным Администрации Енгалычевского сельского поселения

Число, находящихся на территории Енгалычевского сельского поселения организаций по видам экономической деятельности

(на 01.01.2017 г.)

Таблица 5.3.2.2.

| Вид экономической деятельности | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сельскохозяйственные организации | единиц | 0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | 1 |
| Сельскохозяйственные кооперативы | единиц | 1 |
| Организации строительства, транспорта и связи | единиц | 1 |
| Обрабатывающме производства | единиц | 0 |
| Организации в сфере розничной торговли и общественного питания | единиц | 0 |
| Всего | единиц | 3 |

Малое предпринимательство

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Енгалычевского сельского поселения и района в целом, при этом доминирующее положение занимает в торговле и сфере услуг.

Количество малых предприятий Енгалычевского сельского поселения составляет 5 (ИП Варюшин М.Ю., ИП Перфильев О.Н., ИП Сорокина Е.Н., ИП Михайлов Н.А., ИП Попов М.В.).

В то же время потенциал развития малого и среднего предпринимательства на территории Енгалычевского сельского поселения в настоящее время реализован не полностью.

Для поддержки предпринимательства необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию управления и контроля

На территории поселения необходимо создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование и реализация системы мер имущественной, финансовой, информационной, консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета и обеспечению занятости населения Енгалычевского сельского поселения.

Туризм, рекреация

В настоящее врем на територии Енгалычевского сельского поселения туризм не развит.

## 5.4. Социальная инфраструктура

### 5.4.1. Жилищный фонд

По данным администрции Енгалычевского сельского поселения жилой фонд сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составил 16,6 тыс. м2 общей площади, в с. Енгалычево – 15,3 тыс. м2 и в д. Явлейка – 1,3 тыс. м2. Количество домов – 375 ед.: жилые – 274, нежилые -101.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 38,5 м2 общей площади на 1 человека, что ниже районного значения (40,1 м2) и выше среднереспубликанского значения (22,9 м2).

В жилом фонде сельского поселения 1-2 этажная индивидуальная усадебная застройка.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Сведения о степени благоустройства существующего жилого фонда Енгалычевского сельского поселения приведены в таблице ниже. Жилой фонд сельского поселения имеет сравнительно невысокий уровень инженерного оборудования.

Уровень благоустройства жилого фонда Енгалычевского сельского поселения

на 01.01.2017 г.

Таблица 5.4.1.1.

| № п/п | Наименование показателей инженерного оборудования | Оборудование жилого фонда, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Холодное водоснабжение | 0 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0 |
| 3 | Отопление (индивидуальное) | 0 |
| 4 | Канализации | 0 |
| 6 | Газоснабжение | 94 |

Распределение жилищного фонда Енгалычевского сельского поселения по этажности, тыс. м2 общей площади квартир

Таблица 5.4.1.2.

| № п/п | Населенные пункты | Жилищный фонд с количеством этажей |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-этажные |  | 2-этажные |  | 5-этажные |  |
|  |  | Капитальные | деревянные и прочие | капитальные | деревянные и прочие | капитальные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Енгалычево |  | 15,3 |  |  |  |  |
| 2 | д. Явлейка |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 16,6 |  |  |  |  |

Распределение жилищного фонда Енгалычевского сельского поселения по годам застройки, тыс. м2 общей площади квартир

Таблица 5.4.1.3.

| № п/п | Населенные пункты | годы постройки |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1920 | 1921-1945 | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Енгалычево |  | 0,7 | 6,9 | 6,9 | 0,8 | 15,300 |
| 2 | д. Явлейка |  | 0,2 | 0,5 | 00,5 | 0,1 | 1,300 |
| 5 | Итого |  | 0,9 | 7,4 | 7,4 | 0,9 | 16,6 |

Ввод в действие жилых домов на территории Енгалычевского сельского поселения за последние 5 лет составил в среднем составил около 0,1 тыс. м2 общей площади в год (темп строительства по данным Федеральной службы государственной статистики).

В основном в поселении е ведется индивидуальное жилищное строительство, в том числе по программе «Социальное развитие села». На территории района реализуются программы Федеральная целевая программа «Жилище», ее подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению граждан, установленных Федеральным законодательством».

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, плотности заселения.

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное.

В перспективе планируется увеличить объемы вводимого и реконструируемого жилья, улучшить жилищные условия населения района, обеспечить доступность приобретения жилья, модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство (капитальный ремонт жилого фонда), построить полигон ТБО, реконструировать и отремонтировать канализационные сети.

Выводы:

- имеет место недостаток средств на инвестирование нового жилищного строительства;

- незначительные объемы вводимого жилья свидетельствуют о том, что Енгалычевское сельское поселение не в полной мере обладает основными компонентами индустриально-строительного потенциала для ремонта, модернизации и содержания существующего жилого фонда, а также осуществление нового жилищного строительства;

- незначительные объемы строительно-монтажных работ в поселке не способствуют качественному улучшению жизни населения и соответственно полноценному развитию селського поселения;

- резервы трудовых ресурсов, производственно-строительных мощностей и площадей, а также экономический потенциал сельского поселения позволяют размещать и осваивать новые производства строительных материалов и конструкций.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования:

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

### 5.4.2. Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Сложившаяся сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в настоящее время недостаточно развита, хотя по некоторым предприятиям и учреждениям уровень обслуживания приближается к нормативному.

Социальная инфраструктура Енгалычевского сельского поселения представлена учреждениями образования, культуры здравоохранения, а также торговли.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Ниже приводится краткая оценка современного состояния социальной сферы по основным направлениям.

Учреждения образования

На сегодняшний день в Енгалычевском сельском поселении функционирует 1 учреждение дошкольного образования (МБДОУ Енгалычевский детский сад «Теремок») на 18 мест, расположенное в с. Енгалычево.

Общее количество воспитанников 7 (степень загрузки составляет 28 % от возможного). Таким образом, свободными, резервными в общеобразовательной школе остаются 18 мест. Количество работников - 6 чел.

В Енгалычевском сельском поселении отсутсвует общеобразовательное учреждение.

Дети обучаются в районном центре - с. Дубенки. Доставка учащихся до школы и обратно осуществляется школьным автобусом.

Для решения кадровой проблемы обеспеченности учреждения специалистами при малокомплектных детских садах необходимо предусматривать жилье для специалиста.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Енгалычевского сельского поселения осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом (Енгалычевский Фельдшерский Пункт (ФАП) на 10 посещений в смену в с. Енгалычево, ул. Лесная, д. 4.

Обслуживание населения производится 1 медицинским работником.

В сфере здравоохранения, как одной из приоритетных сфер социального обеспечения, следует проводить четкую административную политику местных органов управления по содействию развития поселка, подтверждающего высокое качество жизни населения соответствующим уровнем предоставляемых медицинских услуг. На перспективу поставлены следующие задачи:

- усиление работы, направленной на профилактику заболеваний и активную пропаганду здорового образа жизни;

- дальнейшая оптимизация сети медицинских учреждений, предусматривающая сокращение сверхнормативных и неэффективно работающих стационарных мест, развитие стационарозамещающих технологий;

- улучшение качества диагностики, внедрение новых методик диагностики, лечения и реабилитации больных.

Нормативная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений должна составлять 9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров.

Учреждения социального обеспечения

В Енгалычевском сельском поселении нет учреждений социального обеспечения.

Учреждения отдыха

На территории Енгалычевского сельского поселения функционирует Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»

Учреждения культуры

Главная задача учреждений культуры Енгалычевского сельского поселения направлена на сохранение и использование историко-культурного наследия, сохранение сложившейся инфраструктуры отрасли, поддержка народных традиций, народных талантов и юных дарований, развитие разнообразных форм и видов культурно-досуговой деятельности различных слоев населения.

На территории Енгалычевского сельского поселения действует МБУК «Дом досуга и творчества» в с. Енгалычево, ул. Лесная, д. 4. Количество работников в данном учреждении – 3 чел.  Общая вместимость – 100 мест.

МБУК «Дом досуга и творчества» культурно-досуговый, просветительский, информационный центр, площадка для проведения культурно-массовых мероприятий.

Информация о материально-техническом обеспечении организации

МБУК «Дом досуга и творчества»

Таблица 5.4.2.1.

| Наименование имущества | Балансовая стоимость | Год ввода в эксплуатацию | Площадь | Инвентарный номер технического паспорта (кадастровый номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Здание «Дом досуга и творчества» Енгалычевского сельского поселения |  | 2009 г | 123,10 кв. м. |  |
| Земельный участок |  | 2013 г | 3610 кв. м. | кадастровый номер 1306:0410001:0335 |

На территории Енгалычевского сельского поселения функционирует 1 библиотека «Енгалычевская сельская библитотека» в которой работает 1 чел.

Книжный фонд библиотеки – 10,1 экз.

Ежегодно выполняются ремонтные работы в учреждениях культуры поселения.

Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, требует обновления на перспективу. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры.

Сформировавшийся и сохраненный за последние годы учреждение культуры достаточно успешно функционирует, пользуется поддержкой населения. Население получает услуги, как за счет бюджетных средств, так и за счет иной, приносящей доход деятельности.

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 г. (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 г. № 942-р), предполагают для населенных пунктов людностью от 5 тыс. человек и более наличие 70 зрительских мест в клубах или учреждениях клубного типа на 1 тыс. жителей. В соответствии с СП 42.13330.2011 для клубов и библиотек сельских поселений или их групп людность от 5 до 10 тыс. человек необходимо соблюдать норму 190-140 мест на 1 тыс. чел. Из этого следует, что в Енгалычевском сельском поселении необходимая нормативная мощность учреждений культурнопросветительской деятельности должна составлять от 632 зрительских мест в соответствии с «Социальными нормативами и нормами» до 1264 зрительских мест в соответствии с нормативом СП 42.13330.2011, что на 29 и 64 % выше существующей мощности.

Согласно СП 42.13330.2011 норматив обеспеченности библиотечными фондами для сельских населенных пунктов и их групп людностью от 5 до 10 тыс. человек составляет 4,5–5 тыс. единиц хранения. Обеспеченность книжным фондом в целом по сельскому поселению выше нормативных значений.

Объекты физической культуры и спорта

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещённые со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

В Енгалычевском сельском поселении нет объектов физической культуры и спорта.

Численность населени, которое занимается систематически физической культурой и спортом – 110 чел.

Развитие физкультуры и спорта в Енгалычевского сельского поселения должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования.

По 	«Социальным 	нормативам 	и 	нормам», 	одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 г. норматив обеспеченности спортивными залами (включая спортзалы в образовательных учреждениях) составляет 3,5 тыс. кв. м площади пола на 10 тыс. чел., а норматив обеспеченности плоскостными сооружениями – 19494 кв. м на 10 тыс. чел. В соответствии с СП 42.13330.2011 норматив обеспеченности спортивными залами составляет 2,0 тыс. кв. м площади пола на 10 тыс. чел.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Услуги связи населению Енгалычевского сельского поселения оказывает отделение почтовой связи ФГУП «Почта России» в с. Енгалычево.

Отделение Сбербанка в сельском поселении отсутствует.

Охват составляет 100 %. Объем услуг, предоставляемых населению, за три последних года остался неизменным.

Сотовой связью пользуется все желающее население. Качество связи хорошее.

На территории поселения развит Интернет, оптико-волоконная связь, действуют местные телеканалы.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет завесить от уровня жизни населения.

Государственные и муниципальные власти должны создавать условия для развития услуг необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания муниципального образования – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. Торговля и общественное питание из всех сфер обслуживания имеет достаточно разветвленную сеть стационарных объектов. В настоящее время в Енгалычевском сельском поселении работает 3 магазина продовольственных и хозяйственных товаров в с. Енгалычево 2 магазина и 1 в д. Явлейка, общей площадью 150 кв. м.

Объектов общественного питания и бытового обслуживания в Енгалычевском сельском поселении нет.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Наиболее динамичное развитие торгово-бытового обслуживания населения предполагается в сфере розничной торговли (продовольственной и мелкооптовой) и общественного питания.

При определении потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания применение нормативов не целесообразно, в связи с тем, что большая их часть представляет собой частные предприятия, развитие которых определяется, прежде всего, рыночными законами и связано со спросом населения.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

Основными мероприятиями по развитию торговой сети на перспективу является, прежде всего, размещение объектов мелкорозничной торговли по всему сельскому поселению. Эффективно размещение торговых предприятий в первых этажах жилых зданий (встроено–пристроенных) по периметру жилых кварталов, выходящих на основные улицы поселения. Не исключено, в отдельных случаях, размещение мелких торговых предприятий и внутри жилых кварталов.

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в сельских поселениях в соответствии с нормативом СП 42.13330.2011 составляет 300 кв. м торговой площади на 1000 чел. Обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли выше нормативного значения.

Для объектов общественного питания используется норматив СП 42.13330.2011 – 40 мест на тысячу населения. Обеспеченность населения этим видом услуг выше нормативного значения.

В дальнейшем планируется расширение продукции в данных торговых точках и соответственно увеличение товарооборота.

Обеспечение территории местами захоронения

На территории Енгалычевского сельского поселения располагается 1 кладбище, в северной части с. Енгалычево, общей площадью 1,13 га.

Содержанием кладбищ занимается администрация поселения, очистка кладбищ от бытовых отходов и мусора производится силами населения и общественных работников.

Основными проблемами и рисками в сфере социальной инфраструктуре являются:

- недостаточный уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, в том числе современными;

- низкий уровень развития туристического потенциала и туристической привлекательности поселения;

- низкая степень вовлеченности молодежи поселения в социально-экономические процессы;

- недостаточность организации досуга молодежи;

- недостаточность работы по профилактике правонарушений молодежи и подростков;

- отсутствие молодежных инициатив;

- финансовая неподкрепленность мероприятий по молодежной политике;

- отсутствие у значительной части молодых семей нормальных условий для жизни, а также перспектив на улучшение жилищных условий, что ведет к снижению репродуктивных функций, а также к распаду семей.

## 5.5. Инженерно-транспортная инфраструктура

### 5.5.1. Инженерная инфраструктура

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др.) предназначены для жизнеобеспечения населения и функционирования объектов центра муниципального образования.

Структура обеспеченности жилищно-коммунальными услугами в значительной степени предопределяется уровнем благоустройства жилищного фонда.

Согласно данным проведенного анализа структуры потребления коммунальных услуг основными потребителями коммунальных услуг являются население и учреждения бюджетной сферы, что определяет ее социально значимый характер. Следовательно, оказание качественных услуг в коммунальной сфере и бесперебойная работа систем коммунального комплекса является важнейшей задачей в работе администрации поселения.

Основная проблема коммунального хозяйства - высокий уровень износа объектов инженерной инфраструктуры. Степень изношенности объектов коммунально-инженерной инфраструктуры на 01.01.2017 года составляет порядка 80 %. Большинство объектов были построены еще в советское время, так называемым хозспособом, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями Республики Мордовия, прежде всего для собственных нужд. В связи с чем, после распада или банкротства большинства сельскохозяйственных предприятий, в муниципальную собственность были переданы изношенные объекты зачастую с избыточной мощностью, низкой эффективностью работы, не способные обеспечить современные требования, предъявляемые к качеству коммунальных услуг.

Водоснабжение

В населённых пунктах Енгалычевского сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует. Источниками питьевой воды в них являются родники и колодцы.

В настоящее время для сельского поселения нормы водопотребления колеблются от 33 л/сут до 190 л/сут на одного жителя.

Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Значительная часть сельского поселения использует в питьевых целях воду из сооружений и систем децентрализированного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Вода колодцев и родников не имеет надежной защиты от загрязнения и представляет в связи с этим определенную эпидемиологическую опасность.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоподготовка не производиться. После подъема воды из скважины вода подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

Для действующих водозаборов в поселении при использовании условно защищенных подземных вод установлены границы только 1-го пояса ЗСО (50 м) с учетом условной защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Таблица 5.5.1.1.

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Степень изношенности инженерных сетей Енгалычевского сельского поселения очень высок.

С изменением форм собственности водозаборы подземных вод, системы стали почти бесхозными, находятся в аварийном состоянии, в некоторых случаях не имеют организованных зон санитарной охраны. В настоящее время завершается их передача в муниципальную собственность.

Из вышеизложенного следует, что для решения задач обеспечения жителей питьевой водой в сельском поселении в соответствии с нормами потребления необходимо выполнить объем работ по строительству новых сетей и сооружений.

В целях развития системы централизованного водоснабжения для существующего и строящегося жилищного фонда, увеличения объемов производства коммунальной продукции при повышении качества оказания услуг и сохранении действующей ценовой политики, улучшения работы системы водоснабжения, повышения качества питьевой воды и сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду в качестве приоритетных направлений выделяются:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизация и инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Основными задачами, решаемыми при развитии системы водоснабжения Енгалычевского сельского поселения, являются:

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Енгалычевского сельского поселения;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Водоотведение

Центральной канализационной системы Енгалычевское сельское поселение не имеет.

Сточные воды от населения поступают в выгребы  и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В детском саду вывод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.

На территории Енгалычевского сельского поселения отсутствует система централизованной канализации животноводческих стоков. Очистка ливневых и талых вод в населённых пунктах также не проводится.

Высокий износ водопроводных и канализационных сетей, недостаточная эффективность канализационных очистных сооружений или полное их отсутствие создают опасность переувлажнения и загрязнения почв, загрязнения подземных и поверхностных вод.

Ливневая канализация

Организованное отведение поверхностного стока в сельском поселени не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации в настоящее время не существует.

Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения Енгалычевского сельского поселения являются отопительные и производственные котельные, работающие на природном газе. Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей Енгалычевского сельского поселения осуществляется природным газом.

На 01.01.2017 г. газифицировано 190 домов. Общий процент газификации на территории поселения составляет – 94 %.

Протяженность газопровода низкого давления - 14584 м, среднего давления – 12000 м, высокого давления 10736 м. Количество ГРП - ГРП ШРП 4 шт (с. Енгалычево - 3 шт, д. Явлейка - 1 шт.).

Одиночное протяжение газовой сети – 14,6 км.

Годовой расход газа по Енгалычевскому сельскому поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет – 161200 м3/год.

В Енгалычевском сельском поселении есть слесарь Дубенского газового участка Управления «Чамзинкамежрайгаз» для обслуживания газового хозяйства, что способствует снижению возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации  газовых сетей и газоиспользующего оборудования.

Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Енгалычевское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ. Собственных электростанций в районе нет.

Электроснабжение потребителей в границах Енгалычевского сельского поселения осуществляется от ПС 35/10 кВ «Енгалычево».

Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/10 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.

Протяженность сетей электроснабжения: ВЛ-10 кВ – 14,8 км, ВЛ-0,4 кВ – 16,78 км. Количество трансформаторных подстанций -10

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Годовое потребление электроэнергии Енгалычевского сельского поселения составляет - 0,24 млн. кВт*ч.

Техническое состояние сельских электрических сетей не удовлетворительное – требуется реконструкция сетей 0,4 – 10 кВ и сооружений.

В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения.

Освещение с. Енгалычево неудовлетворительное. Освещается только 10 км улично-дорожной сети. Для нормализации обстановки остается надеяться только на вливание частных инвестиций и участие населения в различные рода государственных программах.

Связь

За счёт частных инвестиций и государственных вложений в Енгалычевском сельском поселении существует телефон, сотовая связь.

Телефонная сеть Дубенского муниципального района эксплуатируется оператором сети, входящим в состав филиала ОАО «ВолгаТелеком» Республики Мордовия.

Телефонизация Енгалычевского сельского поселения осуществляется от автоматической телефонной станции (АТС) расположенной в с. Енгалычево. Оборудование АТС необходимо заменить на цифровое.

Сети сотовой подвижной связи в настоящее время в значительной степени удовлетворяют потребности Енгалычевского сельского поселения в услугах мобильной связи.

Сотовой связью охвачено 80 % территории.  Населенные пункты телефонизированы на 80 % домов. В селах Енгалычевского сельского поселения жители имеют компьютеры, которые имеют выход в Интернет, а также имеет возможность пользоваться услугами Интернет в местном отделении почтовой связи.

Санитарная очистка территории

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с отходами производства и потребления на территории Енгалычевского сельского поселения позволил выявить следующее:

- на территории поселения постоянно ведется работа по уборке и очистке населенных пунктов от бытовых отходов и мусора. Сбором и вывозом ТБО с. Енгалычево занимается ООО «Спецавтохозяйство» Чамзинский район, п.Чамзинка. Вывоз осуществляется еженедельно по графику согласно заключенным договорам. В остальных населенных пунктах, компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки, которые есть в большинстве населенных пунктах.

- на территории поселения нет полигона ТБО. Твердые бытовые отходы (ТБО) населенных пунктов сельского поселения вывозятся на санкционированную свалку южнее от с. Енгалычево;

- имеется контейнерный сбор ТБО (10 контейнеров);

- отсутствуют региональные схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических веществ отсутствуют. Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- на территории поселения действуют Правила благоустройства, чистоты и порядка в Енгалычевском сельском поселении;

- отсутствие централизованных пунктов по сбору вторичного сырья;

- отсутствие мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов в Дубенском муниципальном районе;

- не ведется утилизация ртути и ртутьсодержащих приборов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от  24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления»  в целях регулирования деятельности по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами.

В настоящее время требуется решение проблемы по ликвидации несанкционированных свалок.	Часть отходов производства и потребления размещается на территории несанкционированных свалок на окраинах населенных пунктов и в лесополосе.

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Сложившаяся система сбора и удаления твердых бытовых отходов не предусматривает раздельного сбора бытовых опасных отходов и отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья.

Сбор твердых бытовых отходов на территориях предприятий и организаций производится работниками данных предприятий и организаций. Вывоз ТБО осуществляется транспортными средствами данных предприятий и организаций либо на основании договоров с иными юридическими или физическими лицами.

В связи с вышеизложенным, вывезенные на территорию свалки ТБО подлежат регулярному (не реже одного раза в месяц) буртованию и уплотнению с целью уменьшения их объёма и занимаемой площади.

Администрацией Енгалычевского сельского поселения осуществляется контроль за состоянием территории посредством объезда территории поселения с целью выявления несанкционированных свалок и принятия мер по их ликвидации.

Для обеспечения финансирования данных работ при планировании бюджета на соответствующие периоды закладывается определенная сумма на ликвидацию несанкционированных свалок.

Основной проблемой в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Енгалычевского сельского поселения является - недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Проблемы загрязнения территории поселения отходами производства и потребления, а также рекреационной «перегрузки» наиболее востребованных живописных ландшафтов необходимо решать програмным методом.

В период реализации Программы на территории сельского поселения должны быть выполнены требования Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, определяющие правовые основы политики в области охраны окружающей среды, «обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности», а также должны быть осуществлены следующие первоочередные мероприятия:

- организация мероприятий, направленных на позитивное изменение качественных показателей состояния территории сельского поселения;

- создание системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

В Енгалычевском сельском поселении отсутствует система управления потоками твердых бытовых отходов, отсутствует ведение статистической отчетности по отходам, нет единой базы данных по накоплению различных видов отходов, объемам их складирования и переработки. Отсутствует нормативная документация, устанавливающая объемы образования и размещения отходов, регулирующая вопросы обращения отходов производства и потребления, нет информации о морфологическом составе муниципальных отходов.

Выводы:

Основными проблемами и рисками в инженерной инфраструктуре являются:

- возрастающее количество отходов потребления, не отвечающих нормативным требованиям, что создает угрозу загрязнения окружающей среды.

- существующая свалка ТБО не является специально оборудованной и не санкционирована;

- на данный момент отсутствует оборудованный полигон ТБО для отходов. Для его использования требуется завершение строительства дороги и завершение актуализации;

- недостаточное развитие инфраструктуры, высокий износ сетей, инфраструктурные риски: 70 % износа:

- водопроводных сетей;

- водонапорных башен;

- скважин;

- тепловых сетей;

- очистных сооружений;

- канализационных сетей;

- трансформаторных подстанций;

- отсутствие санитарных зон скважин.

Скотомогильники

На территории Енгалычевского сельского поселения - имеется 1 скотомогильник, расположенный в 100 м от фермы в с. Енгалычево.

Расположение объектов
специального назначения на территории Енгалычевского сельского поселения

Таблица 5.5.1.2.

| Местоположение | Площадь скотомогильника, кв. м | Ограждены колючей проволокой | Обваловка, оканаливание | Установка вывески | Биотермические ямы | Сибиреязвенные захоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Енгалычево | 600 | + | - | - | + | + |

Скотомогильник не соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представляет угрозу возникновения и распространения заразных болезней.

Использование территории скотомогильника для промышленного строительства, согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г., допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации при условии, если с момента последнего захоронения прошло не менее 2 лет. Строительные работы допускаются проводить только после дезинфекции территории скотомогильника и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

Во избежание загрязнения окружающей природной среды необходимо существующий скотомогильник законсервировать.

### 5.5.2. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура представляет собой материальную основу осуществления взаимосвязей, необходимых для жизнедеятельности, функционирования и развития производства.  Она играет одну из ключевых ролей в экономическом и социальном развитии общества, обеспечивая осуществление производственных, трудовых, рекреационных, социально-культурных и бытовых связей, посредством доставки грузов к местам производства, граждан к местам приложения труда и обратно, приобретения товаров и получения услуг, отдыха и оздоровления, развлечений и контактов.

Основные транспортные связи (со столицей) осуществляются по автомобильным дорогам личным и общественным автотранспортом.

Внешние и внутренние транспортные связи

Енгалычевское сельское поселение находится в районе с довольно развитой автомобильной сетью, основу которой составляют автодороги регионального значения «г. Саранск - с. Сурское- г. Ульяновск» - с. Чеберчино - с. Енгалычево» и «с. Енгалычево - с. Кайбичево».

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

на территории Енгалычевского сельского поселения

Таблица 5.5.2.1.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование дороги | Протяженность (км) | Усовершенствование | Техническая категория | Щебень | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 89 ОП Р3 89 К-216-15 | «г. Саранск - с. Сурское - г. Ульяновск» - с. Чеберчино - с. Енгалычево | 15,0 | 15,0 | IV |  |  |
| 2 | 89 ОП Р3 89 К-216-16 | с. Енгалычево - с. Кайбичево | 9,7 | 9,7 | IV |  |  |
|  | Итого: |  | 24,7 | 24,7 |  |  |  |

* Согласно постановления Правительства Республики Мордовия от 16.03.2009 года № 100 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Мордовия

Содержание и ремонт автомобильных дорог, транспортных сооружений осуществляет МАПО «ТРАНС», расположенный на территории г. Саранска.

Железнодорожный транспорт

В Енгалычевском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Водный транспорт

В Енгалычевском сельском поселении нет объектов водного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Трубопроводный транспорт

Территорию Енгалычевского сельского поселения не пересекает магистральный трубопроводный транспорт. На период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Воздушный транспорт

Для воздушного транспорта на территории поселения нет специальной вертолётной площадки.

Улично-дорожная сеть

По состоянию на 01.01.2017 года сеть автомобильных дорог Енгалычевского сельского поселения составляет 13,9 км, в том числе с твердым покрытием 9,0 км.

Таким образом, протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 4,9 км.

Грунтовые дороги в период весенней и осенней распутицы для автомобильного транспорта остаются в проезжем состоянии.

Перечень основных улиц и дорог на территории

Енгалычевского сельского поселения

(на 01.01.2017 г.) *

Таблица 5.5.2.2.

| № п/п | Наименование улицы, объекта | Длина (м) | Покрытие (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | гравийное | грунтовое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с. Енгалычево |  |  |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская | 1200 | 1,2 |  |  |
| 2 | ул. Лесная | 1000 | 1 |  |  |
| 3 | ул. Молодежная | 800 |  | 0,8 |  |
| 4 | ул. Новая | 600 |  | 0,6 |  |
| 5 | ул. Гаранина | 1600 | 1,6 |  |  |
| 6 | ул. Бутырова | 1300 |  | 1,3 |  |
| 7 | ул. Пальцовка | 2200 |  | 2,2 |  |
| 8 | ул. Комсомольская | 1960 |  | 1,96 |  |
| 9 | ул. Заволга | 2000 |  |  | 2 |
|  | д. Явлейка |  |  |  |  |
| 10 | ул. Явлейка | 1200 |  |  | 1,2 |
|  | Итого: | 13860 |  |  |  |

95 % существующих дорог нуждаются в проведении реконструкции. Часть из них не имеет твёрдого покрытия (грунтовые), что негативно влияет на уровень жизни населения, развитие инфраструктуры поселения, создаёт проблемы с обеспечением населения своевременной медицинской помощью и возможностью подъезда к объектам инфраструктуры и жилого сектора спецтехники при вызовах экстренных служб.

Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Таким образом первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Енгалычевского сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

Пассажирское сообщение

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Енгалычевского сельского поселения осуществляется ОАО «Дубенское АТП». Основной маршрут общественного транспорта: с. Дубенки - д. Явлейка – с. Енгалычево. Поездки жителей с. Енгалычево в районный центр Дубенки осуществляется рейсовым маршрутом, 2 раза в неделю.

Характеристика
маршрута, обслуживаемего ОАО «Дубенское АТП»

на 01.01.2017 г.

Таблица 5.5.2.3.

| Маршрут | Протяженность маршрута, км | Модель автобуса | Общая вместимость, чел. | Время в пути, мин. | Среднее кол-во выполненных рейсов за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дубенки - Енгалычево | 20,2 | «Паз» | 42 | 35 | 2490 |
|  |  | «Газель» | 13 |  |  |

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Автомобильный транспорт

На протяжении всего анализируемого периода отмечается рост численности легковых автомобилей. Количество грузовых автомобилей незначительно снижается, а количество автобусов – сохраняется на прежнем уровне.

Согласно прогнозу, эта же тенденция сохранится.

Объекты обслуживания транспорта

На территории Енгалычевского сельского поселения находится 1 остановочный пункт автомобильного транспорта.

Выводы:

Основными проблемами и рисками в транспортной инфраструктуре являются - недостаточное развитие транспортной инфраструктуры (недостаточно финансовых средств для приведения автомобильных дорог поселения в нормативное состояние).

# РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИИ

При разработке генерального плана Енгалычевского сельского поселения на архитектурно-планировочное решение основное влияние оказали: сложившаяся застройка, внешние транспортные связи, рельеф местности, природное окружение населенных пунктов.

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

На основании проведенной комплексной оценки установлено, что рассматриваемая территория имеет достаточно благоприятные климатические условия, не вызывающие планировочных ограничений для её дальнейшего развития. Во время прохождения весеннего паводка частично затапливаются территории Енгалычевского сельского поселения.  Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы и метели.

В настоящее время угрозе жилой застройке оползни не представляют.

Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов

В основу архитектурно-планировочной организации Енгалычевского сельского поселения были положены следующие принципы:

- Чёткое функциональное зонирование.

- Организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

- Целесообразная транспортная схема, обеспечивающая удобную и скоростную связь между зонами.

- Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

- Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

## 6.1. Функциональное зонирование территории

Перспективная территориальная организация Енгалычевского сельского поселения базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Выполнен системный планировочный анализ территории Енгалычевского сельского поселения по следующим факторам:

- современному градостроительному состоянию территории;

- оценки сельскохозяйственных земель;

- лесохозяйственной деятельностью и лесоустройством;

- анализу состояния особо охраняемых территорий;

- инженерно-строительным условиям;

- условиям водообеспеченности;

- агроклиматическим условиям;

- экологической оценке;

- планировочным условиям, включающим оценку по транспортной обеспеченности.

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характере застройки, ландшафтной организации территории.

Функциональное зонирование территории области основывается на анализе современного использования территории, положения элементов территории в общей пространственной системе районов, характера природопользования.

Разработанное в Генеральном плане Енгалычевского сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования сельских земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектом предусмотрено чёткое функциональное зонирование Енгалычевского сельского поселения. При проектировании был произведен комплексный учёт архитектурно градостроительных традиций природно-климатических ландшафтных, национальных бытовых, охраны окружающей среды памятников истории и культуры. Упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

Генеральным планом на территории населенных пунктов муниципального образования Енгалычевского сельского поселения устанавливаются границы следующих функциональных зон:

- Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно-деловые зоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- зона дошкольных и общеобразовательных учреждений;

- зона учреждений здравоохранения;

- зона культовых зданий;

- Зоны производственного использования:

- зона производственных объектов IV-V класса опасности;

- Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственного производства;

- Зоны рекреационного назначения:

- зона озеленения общего пользования;

- Зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- Зоны, не вовлеченная в градостроительную деятельность.

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на чертеже «Карте функциональных зон».

- Жилые зоны – необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.  В жилых зонах разрешается размещать жилые дома разных типов, с включением встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания, в соответствии с СП 42.13330.2011, п.5.1.

- Общественно-деловые – предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Зоны производственного использования – предназначены для размещения промышленных и коммунально-складских объектов или иных предназначенных для этих целей производственных объектов, с различными воздействиями на окружающую среду, как правило, требующих устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

- Рекреационные зоны – это территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены под пашни, под многолетние насаждения, для размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения, а также для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

- Зоны специального назначения – территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ и свалок, а также территории санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

- Зоны, не вовлеченная в градостроительную деятельность – территории лугов, пастбищ, сенокосов, залежей, болот, древесно-кустарниковой растительности, нарушенных земель и т. п.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Цель функционального зонирования - обеспечить сохранение качеств местности и последовательное оздоровление окружающей среды, которая достигается выполнением комплекса мероприятий. Данные положения являются базой для последующей разработки регламентов в «Правилах землепользования и застройки», на основе функционального зонирования в качестве местного нормативного акта.

### 6.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны;

- зоны санитарного разрыва.

Санитарно-защитные зоны

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического и физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Ориентировочный размер СЗЗ промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно – защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух и установленная (окончательная) – на сновании натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Разработка проектов СЗЗ для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Использование площадей С33 должно осуществляться с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и нормативными документами.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за её пределами;

- создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятий и территорией жилой застройки;

  - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Таблица 6.1.1.1.

| Допускается | Запрещается |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Допускается размещать в границах санитарнозащитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; |
| Допускается размещать в границах санитарнозащитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; - электроподстанции, нефте- и зопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: − спортивные сооружения, детские площадки; − образовательные и детские учреждения, − лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать: - объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Рекомендуется на промышленных и производственных предприятиях, которые являются источниками вредных выбросов и в санитарно-защитную зону которых попадает жилая застройка и другие запрещенные нормативами объекты, предусмотреть внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферу, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

После реализации мер по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду возможно сокращение размеров санитарно-защитных зон и разрывов.

Подобные решения принимаются и осуществляются учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы, материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и вредных физических воздействий, и при обязательном подтверждении достаточности С33 данными лабораторных наблюдений.

Использование площадей С33 осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, СанПиН и нормами Градостроительного кодекса РФ и должно иметь последовательную проработку её территориальной организации – озеленения и благоустройства.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Охранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около водных объектов, в том числе, для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размеры водоохранных зон и береговых полос водных объектов на территории Енгалычевского сельского поселения в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ представлены в таблице 6.1.1.2.

Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

Енгалычевского сельского поселения

Таблица 6.1.1.2.

| № п/п | Наименование водного объекта | Протяженность водотока, км | Размер водоохраной зоны (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | р. Сура | 841 | 200 | 50 |
| 2. | р. Штырма | 52 | 100 | 50 |
| 3. | р. Лаша | 40 | 100 | 50 |
| 4. | о. Явлейка |  | 50 | 50 |
| 5. | Прочие реки и озера |  | 50 | 50 |

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. № 201-ФЗ статья 65)

Таблица 6.1.1.3.

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Согласно ст. 65 ч.18 Водного кодекса РФ, установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02:

- границы первого пояса ЗСО подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигнет водозабора.

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

Таблица 6.1.1.4.

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглу- бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - размещение кладбищ, ското- могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. |  |

- пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Охранные зоны

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ  «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

По территории Енгалычевского сельского поселения проходит коридор ЛЭП, напряжением 35 кВ и 10 кВ.

Вдоль действующих воздушных линий электропередачи по прямой линии в обе стороны от крайних проводов напряжением: до 1 кВ – 2 м; 1-20 кВ – 10 м; до 35 кВ – 15 м; до 110 кВ – 20 м.

Вдоль действующих подземных электрокабелей – по 5 м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже условно не показаны).

Вдоль действующих кабелей связи – по 2 м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже условно не показаны).

Охранная зона электроподстанции устанавливается шириной 15 м.

По территории Енгалычевского сельского поселения проходит газопровод.

Для межпоселкового газопровода, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения должны быть установлены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (Постановление правительства РФ от 20.11.2000. № 878) – для данных трасс – 2 метра от осей крайних газопроводов с каждой стороны.

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования природорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

Размер придорожной полосы зависит от категории автомобильной дороги. На территории сельского поселения представлены автомобильные дороги следующих категорий:

- 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м - для автомобильных дорог пятой категории.

Зоны санитарного разрыва

К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки или другой территории с нормируемыми показателями среды обитания.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1. /2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1. /2.1.1.-236108 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-012002 «Газораспределительные системы».

- Для межпоселковых газопроводов (св. 0,6 до 1,2 МПа, диаметром до 300 мм)    создаются санитарные разрывы, минимальные расстояния от газопровода до фундаментов зданий и сооружений приняты в настоящем проекте в размере – 10 м (от оси крайнего газопровода с каждой стороны), (СП 42-101-2003).

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сараев для содержания скота и птицы – в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200. Расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома – 3 м, до хозяйственных построек – 1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. (СП 42.13330.2011, п.7.1).

- В сельских поселениях размещаемые в пределах жилой застройки группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее: одиночные или двойные – 10 м, до 8 блоков – 25 м, от 8 до 30 блоков – 50 м.  (СП 42.13330.2011, п.7.3).

- Вдоль автодорог муниципального значения (общей сети) для вновь размещаемой жилой застройки устанавливается санитарный разрыв - 50 метров, до садово-дачной застройки - 25 метров.

Зона месторождений полезных ископаемых

В соответствии с ФЗ «О недрах» и СНиП 2.07.01–89*, п. 14.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция, застройка площадей залегания подземных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения Федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Территории с особым природоохранным режимом

Защитные леса

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

Все леса на землях лесного фонда в поселении относятся к защитным лесам.

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 4 статьи 12 Лесного кодекса РФ.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны;

в.1) лесопарковые зоны;

г) городские леса;

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры;

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

и) нерестоохранные полосы лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

Рыбоохранные зоны

Порядок организации рыбоохранных зон устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон».

Рыбохозяйственные заповедные зоны

Порядок организации рыбохозяйственных заповедных зон устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 603 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон».

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» и Постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» и Постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

### 6.1.2. Инженерная подготовка территории

На территории Енгалычевского сельского поселения отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление паводками редкой повторяемости, подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, оврагообразование, речная эрозия, наличие карстующихся, слабых и просадочных грунтов.

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории.

Экзогенные геологические процессы наносят значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям. Вследствие активизации оползней, затопления, подтопления, боковой речной эрозии разрушены или находятся под угрозой разрушения жилые здания и прочие объекты некоторых населенных пунктах.

Инженерная подготовка представляет собой инженерные мероприятия по преобразованию, изменению и улучшению природных условий, исключению и ограничению физико – геологических процессов на территории Енгалычевского сельского поселения.

Задачей инженерной подготовки является обеспечение стабильности поверхности территории, а также приведение в стояние, пригодное для градостроительного использования, так называемых «неудобных территорий» - оврагов, оползней склонов, затапливаемых территорий.

В соответствии с архитектурно – планировочными решениями и природноклиматическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация стока поверхностных вод.

- Защита от затопления.

- Берегоукрепление.

- Защита от подтопления.

- Противоэрозионные мероприятия.

- Противооползневые мероприятия.

- Благоустройство водоемов и регулирование русел водотоков.

- Мероприятия по строительству и реконструкции напорных гидротехнических соорружений.

- Гидромелиоративные системы.

Организация стока поверхностных вод

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, необходимо строительство очистных сооружений дождевой канализации.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Проектом предусматривается устройство смешанной системы организованного водоотведения поверхностных вод - очистка поверхностного стока, для чего предусматривается строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации.

Мероприятия по организации поверхностного стока предусмотрены во всех населённых пунктах и на территории, прилегающей к населённому пункту.

Защита от затопления

Затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются частично территории сельского поселения.

Согласно СНиП 2.07.01-89* территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Способы защиты затапливаемых территорий зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты затапливаемых территорий от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входит: строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории. Причем отвод собранных поверхностных и подземных вод должен быть принудительным, т. е. необходимо строительство насосных станций перекачки.

Отметка бровки дамбы или подсыпаемой территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности), и строительство берегоукрепительных сооружений.

Регулирование русла водотока как самостоятельное средство защиты от затопления может быть эффективно в условиях паводка с малым слоем затопления.

На период пока не будут осуществлены мероприятия по защите от затопления паводками, проектом предлагается единственно возможный вариант защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, это заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками. Эту обязанность должны взять на себя два ведомства: местные власти и управление МЧС по Республике Мордовия.

Основными методами защиты территории от затопления являются:

а) засыпка затапливаемых территорий, предусматривающая повышение поверхности защищаемой территории до отметки 113,5 м;

б) засыпка бессточных заболоченных территорий с предварительным осушением;

в) устройство дренажа, понижении уровня грунтовых вод.

При сплошной засыпке затапливаемых территорий на берегах реки создаются откосы и возможность их размыва и обрушения.

Защита откосов от размыва и обрушения осуществляется путем берегоукрепления.

На период пока не будет осуществлено строительство дамбы обвалования, проектом предлагается защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, заблаговременным предупреждением и эвакуацией населения в случае возникновения опасности затопления.

Берегоукрепление

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

а) укрепление откосов и берегов различными типами одежд;

б) посадка деревьев и кустарников с развитой корневой системой.

Одежда для укрепления берегов и откосов зависит от высоты откосов, режима и уровня воды.

В качестве одежды для укрепления откосов применяются одерновка, каменная наброска и бетонные одежды в виде монолитных плит с отверстиями, дополняемыми растительной землей и засеянной травами.

Первоочередной необходимостью является мониторинговое исследование всех особо крупных склонов, подверженных подмыву и разрушению, выявлению наиболее опасных участков и затем разработка наиболее конкретных мероприятий по их укреплению, вынесению жилья из опасных зон.

Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной степени подвергается с. Енгалычево.

Для защиты от подтопления территории населённых пунктов с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В зоне капитальной застройки – путем устройства закрытых дренажей с нормой осушения 2 м, на территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть с нормой осушения не менее 1 м. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание.

Противоэрозионные мероприятия

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных вод на склоновых и присклоновых территориях, регулирования грунтового стока, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Речной эрозии подвергаются береговые склоны реки Чеберчинка и более мелких водотоках.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов необходимо строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Противооползневые мероприятия

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо: срезка и террасирование склона; регулирование стока поверхностных вод; регулирование грунтового стока; предотвращение инфильтрации воды в грунт; строительство удерживающих сооружений; агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

Благоустройство водоемов и регулирование русел водотоков

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов: расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление; берегоукрепление отдельных разрушающихся участков; соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной и дождевой канализации.

Регулирование русел водотоков предусмотрено в пределах застроенных территорий населённых пунктов.

Мероприятия по строительству и реконструкции напорных гидротехнических соорружений

Для предотвращения разрушения гидротехнических сооружений (плотин) рекомендуется проведение капитального ремонта сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состояниях, а также периодическая проверка технического состояния и проведение необходимого ремонта всех гидротехнических сооружений.

Реконструкция напорных гидротехнических сооружений, расчистка и благоустройство искусственных прудов и водохранилищ позволит осуществить строительство оросительных систем, а также использовать водоемы для организации отдыха населения.

На первую очередь предусматривается расчистка и благоустройство искусственных прудов на р. Явлейка, р. Козловка, (бассейн р. Суры) в с. Енгалычево.

Гидромелиоративные системы

Развитие рентабельного сельскохозяйственного производства, получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних кормовых культур невозможно без проведения мелиорации. Для этих целей необходимо восстановление и существенное развитие орошаемого земледелия.

Развитие орошения на первую очередь намечается за счет строительства новых участков систем орошения на базе существующих прудов. На проектный срок рекомендуется строительство оросительных систем.

Дальнейшее развитие мелиорации предусматривается осуществлять за счет строительства новых участков оросительных систем с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов.

Проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия, связанные с качественным улучшением мелиорации:

- рекультивация сельскохозяйственных земель, пришедших в неудовлетворительное состояние в результате чрезмерного засоления;

- внедрение мероприятий по экономии воды при осуществлении орошения за счет увеличения количества возвратных вод от орошения, использование по возможности для целей орошения предварительно очищенных бытовых, ливневых и промышленных сточных вод, применение водосберегающих способов орошения (капельное, внутрипочвенное, аэрозольное).

Кроме того, для надежного функционирования оросительных систем необходимо проведение капитальных, текущих и аварийных ремонтно-эксплуатационных работ, осуществление мониторинга и контроля за состоянием оросительных систем.

## 6.2. Развитие и совершенствование планировочной структуры поселения и системы расселения

Развитие населённых пунктов населения направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройства территории.

На первую очередь и расчетный срок наибольшее планировочное развитие получит с. Енгалычево, определённый проектом, как центр хозяйственной деятельности.

Объекты сельского хозяйства и коммунально-складские объекты будут развиваться на общественных площадках за счёт упорядочения и благоустройства территории с соблюдением санитарных норм.

### 6.2.1. Планируемое использование территории

Проектом планируется следующее использование земель в Енгалычевском сельском поселении.

Сведения о планированном использовании земель по категориям

Енгалычевского сельского поселения

Таблица 6.2.1.1.

| № п/п | Категория земель* | Площадь (га) | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего, площадь территории Енгалычевского сельского поселения, в том числе: | 12070 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 5090 | 42,17 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 314,0 | 2,60 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | - |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 6601 | 54,69 |
| 6. | Земли водного фонда | 65 | 0,54 |
| 7. | Земли запаса | - | - |

Планируемое использование территорий населенных пунктов

Енгалычевского сельского поселения

Таблица 6.2.1.3.

| № п/п | Наименование зон | Площадь, га | % ко всей тер-ии | Площадь, га | % ко всей тер-ии | Площадь, га | % ко всей тер-ии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Енгалычево |  | д. Явлейка |  | п. Осиповка |  |
|  |  | 0,48 |  | 0,04 |  | 0,03 |  |
|  |  | тыс. чел. |  | тыс. чел. |  | тыс. чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общая площадь в границах населенных пунктов, всего | 290,0 | 100 | 24,0 | 100 | - | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые зоны | 211,73 | 73,0 | 22,2 | 92,6 |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 211,73 | 73,0 | 22,2 | 92,6 |  |  |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 3,54 | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого значения | 0,37 | 0,13 |  |  |  |  |
|  | Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2,86 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Зона учреждений здравоохранения | 0,26 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Зона культовых зданий | 0,05 | 0,02 |  |  |  |  |
| 3. | Зоны производственного использования | 4,23 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Зона производственных объектов IV-V класса опасности | 4,23 | 1,5 |  |  |  |  |
| 4. | Зоны рекреационного назначения | 25,81 | 8,9 |  |  |  |  |
|  | Зона озеленения общего пользования | 25,81 | 8,9 |  |  |  |  |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования | 21,9 | 7,5 |  |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственного производства | 21,88 | 7,5 |  |  |  |  |
| 6. | Зоны специального назначения | 1,13 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Зона кладбищ | 1,13 | 0,4 |  |  |  |  |
| 7. | Зоны, не вовлеченная в градостроительную деятельность | 21,68 | 7,5 | 1,77 | 7,4 |  |  |

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается благоустройство существующих насаждений общего пользования.

### 6.2.2. Предложение по формированию границ населенных пунктов

Проектом генерального плана не планируется изменение существующих границ населенных пунктов.

## 6.3. Расчет перспективной численности населения

В настоящее время разработана Республиканская целевая программа по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия до 2020 года, целью которой является - стабилизация численности населения региона, создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни граждан, проживающих на территории республики, увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Задачи программы:

- увеличение уровня рождаемости, укрепление института семьи;

- снижение уровня смертности, укрепление здоровья населения;

- обеспечение миграционного прироста населения.

Основные целевые показатели:

- повышение уровня рождаемости;

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости;

- снижение уровня смертности;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения;

- снижение младенческой смертности;

- снижение материнской смертности;

- снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на семейных формах устройства;

- сокращение отрицательного сальдо миграции.

Сохранение демографического и социального капитала в «Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия» определено как одно из приоритетных направлений. Основными направлениями деятельности в данной области являются реализация демографической политики, повышение уровня социального обслуживания населения и улучшение условий проживания населения.

Для Енгалычевского сельского поселения человеческий потенциал (ресурс) является важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность поселения.

Развитие человеческого потенциала осуществляется за счет стабилизации численности населения Енгалычевского сельского поселения, повышения качества населения, развития рынка в сфере оказания бюджетных услуг.

Исходя из данной идеологии, в рамках социальной политики в качестве приоритетных определены следующие цели и задачи:

Цель: Стабилизация численности населения. Стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

Задачи:

- Сохранение уровня рождаемости.

- Снижение смертности населения.

- Обеспечение положительного сальдо миграции.

Прогнозирование численности населения Енгалычевского сельского поселения производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему его развитию.

Проектная численность населения была определена, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения муниципального образования и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложения труда на селе, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

При расчетах перспективной численности населения Енгалычевского сельского поселения в соответствии с инновационным сценарием демографического развития принимались во внимание следующие факторы:

- выгодное экономико-географическое расположение, на пересечении основных транспортных и коммуникационных коридоров, будет способствовать развитию демографической ситуации на его территории;

- развитие сельского хозяйства: расширение производства в первую очередь, развитие отрасли является предпосылкой для создания новых рабочих мест на территории района;

- активная политика привлечения мигрантов, реализация Государственной программы по переселению в Республику Мордовия;

- близость к райнному центру (с. Дубенки) – 14 км.

Рассматривая вышеперечисленные факторы, генеральным планом планируется, что к концу расчетного срока увеличение численность населения сельского поселения.

Перспективная численность населения Енгалычевского сельского поселения

в разрезе населенных пунктов

Таблица 6.3.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние |  | 1 очередь (2025 г.) |  | Расчетный срок (2036 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 430 | 100,0 | 452 | 100,0 | 551 | 100,0 |
| 1 | с. Енгалычево | 375 | 87,2 | 394 | 87,2 | 481 | 87,2 |
| 2 | д. Явлейка | 35 | 8,1 | 37 | 8,1 | 45 | 8,1 |
| 3 | п. Осиповка | 20 | 4,7 | 21 | 4,7 | 26 | 4,7 |

На основании анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения Енгалычевского сельского поселения на проектный период.

Прогноз возрастной структуры населения

Таблица 6.3.2.

| № п/п | Наименование показателей | Современное состояние |  | 1 очередь (2025 г.) |  | Расчетный срок (2037 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Численность населения, всего | 430 | 100 | 452 | 100 | 551 | 100 |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте | 228 | 53,0 | 230 | 50,9 | 281 | 51,0 |
| 2 | Население старше трудоспособного возраста | 167 | 38,8 | 181 | 40,0 | 215 | 39,0 |
| 3 | Население моложе трудоспособного возраста (0-16 лет) | 35 | 8,1 | 41 | 9,1 | 55 | 10,0 |

В показателях учитывались современные данные о возрастной структуре населения, а также тенденции последних лет – идет приток жителей на территорию Енгалычевского сельского поселения, собственники земельных участков возводят жилые дома и часть из них получают постоянную регистрацию. В основном это население предпенсионного и пенсионного возраста.

Таким образом, расчетная численность населения Енгалычевского сельского поселения базируется на принятых в Генеральном плане объемах и параметрах жилищного строительства и составит:

- на 1 очередь – 0,45 тыс. человек: объём жилищного фонда 17,5 тыс. кв. м общей площади, количество жилья, приходящееся на одного жителя – 38,7 кв. м;

- на расчетный срок – 0,55 тыс. человек: объем жилищного фонда 18,6 тыс. кв. м общей площади, количество жилья, приходящееся на одного жителя – 33,7 кв. м.

Реализация мероприятий, запланированных в Схеме территориального планирования Дубенского муниципального района и Генеральном плане Енгалычевского сельского поселения, должна оказать положительную тенденцию на экономическое и социальное развитие поселения, вследствие чего возможен рост численности населения сельского поселения.

Перспективное развитие хозяйственного комплекса Енгалычевского сельского поселения будет оказывать определенное влияние на распределение трудовых ресурсов:

- доля экономически активного населения, останется на прежнем уровне;

- уменьшится доля населения трудоспособного возраста, занятого в домашнем хозяйстве;

- население в трудоспособном возрасте уменьшится с 53,0 % до 51,0 %;

- значительно сократится трудовая миграция.

Резервом трудовых ресурсов является экономически активное население, которое в настоящее время не занято в отраслях хозяйственного комплекса сельского поселения – это безработные, население, занятое в домашнем хозяйстве, а также в какой-то степени и население старше трудоспособного возраста, которое желает быть вовлеченным в активную деятельность.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию, и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей поселка, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого и среднего предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в Енгалычевского сельского поселения из других регионов.

## 6.4. Развитие экономического потенциала

Основным приоритетным направлением социально-экономического развития в Енгалычевском сельском поселении является обеспечение темпов экономического роста, повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятных условий жизнедеятельности.

Приоритетом кластерной политики Дубенского муниципального района является формирование и развитие агропромышленного кластера, кластера строительных материалов, туристско-рекреационного кластера.

Развитие агропромышленного кластера

Учитывая благоприятные для развития сельского хозяйства природные условия и исторически сложившуюся специализацию Дубенского муниципального района, целесообразно развитие агропромышленных кластеров мясомолочного скотоводства, зернофуражного растениеводства, овощеводства закрытого грунта и прудового рыбоводства.

В целях диверсификации агропроизводства возможна организация овощеводства закрытого грунта. Возрождение на территории района овощеводства (на базе индивидуально-семейных хозяйств), с последующим созданием плодоовощного консервного мини-завода, может стать еще одним направлением развития сельскохозяйственного кластера района.

В целях более полного использования природно-ресурсного потенциала территории целесообразно возрождение рыбоводства на базе КФХ района. Предполагается развитие интегрированной аквакультуры (рыбоводно-гусиные, рыбоводно-утиные хозяйства) с последующей организацией любительского и спортивного рыболовства.

Основной развития экономики Енгалычевского сельского поселения и источником возможного экономического роста являются комплексы отраслей АПК (животноводство, растениеводство).

Территория располагает богатыми черноземными почвами, что позволяет получать хорошие урожаи зерновых, овощных и кормовых культур, развивать животноводство. Продукция животноводства (мясо КРС и свиней, молоко) пользуются спросом как со стороны молокозаводов, мясокомбинатов, так и со стороны ИП и кооперативов. Качество производимой продукции высокое.

Развитие территории Енгалычевского сельского поселения предусматривается за счет развития сельскохозяйственного кооператива, КФХ и личного подсобного хозяйства.

Проектом Генерального плана учитываются мероприятия Схемы территориального планирования Дубенского муниципального района и Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года.

Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития на 2015 - 2019 гг. Дубенского муниципального района определяет направления развития муниципального образования на среднесрочную перспективу и предусматривает создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности района за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности сельского хозяйства, создания конкурентной промышленности и повышения финансовой устойчивости. Для достижения этих целей в Муниципальной программе будут прописаны основные задачи, направленные на модернизацию традиционного производства, перепрофилирование экономики района, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, создание комфортных условий для жизни населения. Основные приоритеты развития Дубенского муниципального района будут исходить из анализа текущего состояния его социально-экономического развития.

Реализация кластерной политики, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 г., обеспечивало рост реального объема продукции и услуг в Дубенском муниципальном районе.  Основная часть промышленной продукции выпускается на совершенно новых мощностях в результате реализации инвестиционных проектов:

- строительство предприятия по переработке мяса, в том числе первичной в с. Енгалычево;

- организация пекарни в с. Енгалычево;

- строительство предприятия по обжигу древесного угля в с. Енгалычево;

- строительство предприятия по переработке древесины в с. Енгалычево;

- строительство минифермы (семейная молочная ферма) на 200 голов в с. Енгалычево;

- организация рыбного хозяйства в с. Енгалычево;

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2013–2020 годы предусматривает:

- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2012 г. на 50,5 %, пищевых продуктов – на 40,7 %;

- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 3,6%;

- повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 10,9-16,4% (с учетом субсидий);

- повышение производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях за 2015-2020 годы на 27,5 процентов;

- количество высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях в 2020 году - 450 мест;

- доведение удельного веса затрат на приобретение энергоресурсов в сельскохозяйственных предприятиях в структуре затрат на основное производство до 9,4 процента;

- обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур;

- увеличение емкости современных картофеле- и овощехранилищ на тонны единовременного хранения.

Развитие малого предпринимательства

Основными задачами в развитии малого предпринимательства в сельском поселении являются:

- повышение доли малого предпринимательства, особенно в сферах обслуживания населения.

- повышение удельного веса занятых в малом бизнесе.

- увеличение объема произведенной малыми предприятиями продукции.

Развитие малого предпринимательства будет способствовать удовлетворению потребностей населения различных возрастов и социальных групп.

Для более эффективного и интенсивного внедрения малого бизнеса в экономику Енгалычевского сельского поселения необходимо создать соответствующие благоприятные условия для поощрения малых предпринимателей на начальной стадии развития бизнеса, а также решить проблему доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Енгалычевского сельского поселения, проникая в различные отрасли промышленности и сферу услуг. Совокупная доля налоговых поступлений в бюджет сельского поселения может возрасти до 20% (при росте в 5-10% в объемах производства на предприятиях малого бизнеса).

Проектом прогнозируется широкая дифференциация предприятий малого бизнеса по видам деятельности.

Реализация Муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2017 годы позволит достичь следующих результатов:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2017 году 228 единиц;

- количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2017 году 1672 человек;

Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2017 году 3886,5млн. рублей;

Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Енгалыческом селльском поселении на 2015-2017 г.г.» предусматривает:

- увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение количества занятых в малом и среднем предпринимательстве.

Развитие кластера строительных материалов

Наиболее выгодным будет развитие деятельности малых и средних предприятий, планирующих и ведущих добычу строительных грунтов, содержащих пески, песчано-гравийные материалы, супеси, суглинки и т.п.

Развитие рекреации и туризма

Природные и историко-культурные ресурсы Дубенского муниципального района составляют основу развития его туристско-рекреационного кластера. Перспективными направлениями являются экологический и культурно-познавательный туризм. В рамках экологического туризма возможно создание условий для любительской рыбалки и охоты на территории Дубенского района. Строительство гостиниц, кафе, стоянок, позволит наиболее полно удовлетворить требования любителей охоты и рыбалки, тем более что данный сервис очень востребован среди туристов. Создание необходимой инфраструктуры позволит увеличить посещаемость природных достопримечательностей Дубенского района. Экологический туризм представляет собой экономически выгодный вид туризма. Кроме стоимости лицензий на право отстрела животных, вылов рыбы, значительные доходы возможны от услуг егерей, автотранспорта, обработки трофеев, а также проезда к месту охоты.

В рамках культурно-познавательного туризма возможна организация экскурсионно-познавательных туров по различным направлениям. Основная цель таких туров -ознакомление с туристическими достопримечательностями (памятниками истории, природными особенностями и др.). Отдых гостей может сопровождаться активной фольклорной (включая древние обычаи и традиции) и культурной программами. Возможна организация обеспечения гостей сувенирами, характерными только для данной местности.

Создание в Дубенском муниципальном районе туристской зоны с комплексом туристских маршрутов предоставит значительные возможности для удовлетворения потребностей жителей Республики Мордовия, Российской Федерации в туристских услугах внутреннего туризма. Тем самым будет обеспечен рост уровня социально-экономического развития района за счет повышения уровня занятости населения, развития экономической деятельности, роста доходной базы муниципального бюджета, сохранения и эффективного использования уникальных природно-ресурсного потенциала и историко-культурного наследия Дубенского муниципального района.

Развитие туристско-рекреационного комплекса должно стать одним из направлений развития экономического потенциала Енгалычевского сельского поселения. Основным направлением развития станет благоустройство мест массового отдыха населения, строительство новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, создание новых, развитие и благоустройство существующих туристских маршрутов и экологических троп.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Согласно Муниципальной программе комплексного социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2019 гг. на территории Дубенского муниципального района имеются историко-культурные туристские ресурсы, которые обладают высокой степенью уникальности и включают в себя 2 музея, 36 культурно-исторических памятников, а также церкви и мечети. Среди них Церковь "Всех скорбящих радости" (не действующая). Находится в с. Енгалычево по ул. Гагарина. Кирпичное здание церкви с приделами во имя архангела Михаила и Николая Чудотворца было построено в 1820 г. штабс-капитаном Жилиным и является композиционным центром села. Вытянутый план включает квадрат храма, замыкающийся с востока пятигранной апсидой, прямоугольники трапезной и колокольни, соединенные притвором во второй половине XIX в. пристроены портики тосканского ордера. Стены трапезной, притвора, апсиды прорезаны высокими арочными проемами, второй свет храма - небольшими полуциркульными, второй ярус колокольни - круглыми, звон - арочными проемами. Декор фасадов состоит из трехчастного карниза по верху четверика храма и колокольни, рустованных углов; дверные проемы украшены плоскими пилястрами, купол колокольни - лю-карнами. Архитектура церкви является характерным примером провинциального классицизма начала XIX века.

На территории Енгалычевского сельского поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Дубенского муниципального района планируется

- организация зоны кратковременного и смешанного отдыха;

- организация туристического маршрута по достопримечательностям Дубёнского района, в том числе «Дубёнки – Петровка – Морга – Чеберчино – Енгалычево – Кайбичево – Дубёнки».

Населенные пункты Енгалычевского сельского поселения расположены в пойме реки Лаша, живописные природные живописные природные условия способствуют хорошему отдыху.

Развитие туристско-рекреационной функции возможно лишь при условии социальной, профессиональной и бюджетной поддержки, как на федеральном, так и на республиканском уровнях, с привлечением частных инвесторов.

Мероприятия по развитию производственных территорий:

Успешное экономическое развитие сельского поселения связано с диверсификацией экономики. Генеральным планом предусмотрено в дальнейшем развитие существующей производственных зон, перепрофилирование неиспользуемых промышленных площадок под производства IV-V класса опасности. Предусматривается комплексное благоустройство существующих производственных зон.

## 6.5. Развитие жилищного строительства

Жилищная политика направлена на оказание содействия развитию рынка земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, и иного строительства, а также содействия стимулированию развития рынка жилья, а также на оказание содействия обустройству территорий посредством строительства объектов инфраструктуры и стимулирование развития энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, создания условий для их использования в жилищном строительстве.

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе:

- содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в жилище;

- используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для приобретения или строительства жилых помещений;

- в установленном порядке предоставляют гражданам жилые помещения по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

- стимулируют жилищное строительство;

- организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования;

- осуществляют в соответствии со своей компетенцией государственный контроль за соблюдением установленных законодательством требований при осуществлении жилищного строительства.

Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории сельского поселения.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его.

Основные стратегические направления в жилищной политике.

- Замена ветхого и аварийного жилья.

- Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов.

- Переоценка технического состояния жилищного фонда.

- Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также республиканские программы:

- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;

-	Республиканская целевая программа «Жилище» на 2015-2020 г.г.;

- Республиканская целевая программа «Ликвидация административных барьеров в строительстве в Республике Мордовия» на 2011 - 2015 годы;

- Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2010 - 2015 годы;

- Республиканская целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2011 - 2015 годы;

- Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» на 2013 - 2017 годы;

- Республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014 - 2043 годы;

- Республиканская целевая программа развития республики мордовия на 2013 - 2018 годы;

- Государственная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы.

Кроме того, в работе учитываются материалы Схемы территориального планирования Республики Мордовия и Схемы территориального планирования Дубенского муниципального района.

В результате реализации Муниципальной программы «Жилище» будет обеспечено достижение следующих результатов:

- улучшение жилищных условий населения Дубенского района (рост жилищной обеспеченности с 39,3 кв. метра на человека до 40,6 кв. метра);

- эффективное и целенаправленное использование финансовых средств федерального, республиканского и местных бюджетов в интересах

- стимулирования спроса и предложения на рынке жилья;

- увеличение годового объема ввода жилья с 3,87 тыс. кв. метров общей площади в 2015 году до 4,55 тыс. кв. метров в 2020 году;

- увеличение годового объема ввода малоэтажного жилья со 3,87 тыс. кв. метров общей площади в 2015 году до 4,55 тыс. кв. метров в 2020 году;

- достижение годового объема ввода жилья экономического класса до 4,3 тыс. кв. метров в 2020 году;

- содействие в обеспечении жильем в 2016 - 2020 годах 140 молодым семьям;

- снижение доли ветхого и аварийного жилья до 1,9% к 2015 году;

- повышение качества строительства жилья;

- создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, развитие строительных предприятий и организаций, повышение квалификации кадров в строительной отрасли.

Предусматривается развитие селитебной территории и строительство нового комфортного жилья, что позволит переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также улучшить условия проживания за счет предоставления качественных коммунальных услуг.

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, что около 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных жилых домов и около 25 % – в многоквартирных малоэтажных жилых домах.

В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия», расчётная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принята на уровне 25,6 м2/чел. до 2015 года и 30,0 м2/чел к 2025 году. В том числе в сельской местности – 26,7 м2/чел, 30,4 м2/чел соответственно, в городской 24,9 м2/чел. и 29,7 м2/чел.

Нормативы ввода жилья 0,4 и 0,8 м2 жилищной площади в среднем на одного человека в 2015 и 2030 годах, приняты проектом «Стратегия массового жилищного строительства в РФ».

При оценке потребности жилищного строительства, проектом учитываются ввод жилья – 0,3 и 0,4 тыс. м2 жилищной площади в год на первую очередь и расчетный срок.

Решение перспективных задач жилищного строительства тесно связано с развитием и рационализацией собственной строительной базы поселения, придания ей более устойчивого, универсального характера, поиском новых, оптимальных технологий строительства, требующих минимума затрат за счет использования местного сырья и рабочей силы, и позволяющих удешевлять себестоимость строительства при одновременном улучшении качества и комфортности самого жилья.

Приоритетное размещение нового строительства в Енгалычевском сельском поселении не предусматривается. Новая жилая застройка в Енгалычевском сельском поселении предусматривается проектом практически во всех районах, на свободных от застройки и на реконструируемых территориях.

Объемы строящегося на проектный период жилого фонда, его доля по типам жилья, а также территории новой жилой застройки на расчетный срок приводятся в таблеце 6.5.1.

Расчет объемов нового жилищного строительства на население,

постоянно проживающее в населенных пунктах

Енгалычевского сельского поселения

Таблица 6.5.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектная численность постоянного населения на конец периода | тыс. чел. | 0,45 | 0,55 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность постоянного населения на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 38,7 | 33,7 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд для постоянного населения на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 17,5 | 18,6 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 16,6 | 16,6 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 16,6 | 16,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства для постоянного населения | тыс. кв. м общей площади | 0,9 | 2,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1. | Индивидуальные жилые дома, плотность жилого фонда 400 кв. м/га (средний размер дома – 80 кв. м, средний размер приусадебного участка – 0,1 га) | тыс. кв. м общей площади | 0,8 | 1,9 |
| 7.4. | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства для постоянного населения – всего | га | 1 | 2 |

Таким образом, объем жилищного фонда в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит 18,6 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства в Енгалычевском сельском поселении, составит порядка 2 га.

Объем строительства нового жилого фонда в Енгалычевском сельском поселении на период первой очереди и расчетного срока соответственно составляет:

- первая очередь (2025 год): 0,9 тыс. м2

- расчетный срок (2037 год): 2,0 тыс. м2

Несмотря на то, что сроки предоставления жилья очередникам не определены в связи с ограниченностью финансовых ресурсов, строительство нового муниципального (социального) жилья для льготных и малоимущих очередников предлагается, в основном, на период первой очереди. В качестве такого жилищного фонда предполагается рассматривать строящиеся по муниципальным программам 3 и 5 этажные капитальные дома.

С помощью предусматриваемого проектом нового жилищного строительства обновляется среда, улучшаются условия проживания и качество жизни населения поселения.

Выбор площадок нового жилищного строительства будет осуществлен с учетом предложений органов местного самоуправления проектируемого сельского поселения.

В соответствии с Законом Республики Мордовия от 07 сентября 2011 г. № 850-З «О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» предусматривается выделение территорий необходимых для бесплатного предоставления земельных участков в составе новых жилых зон.

В целях обеспечения улучшения состояния жилищного фонда и реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2016-2043 годы Администрацией Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района подготовлен реестр многоквартирных домов, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

Таким образом, с учетом роста численности населения и выделения земельных участков под жилищное строительство, прогнозируется увеличение площади жилищного фонда с целью обеспечения населения жилой площадью, соответствующей установленным нормативам.

Основными факторами развития жилищного строительства в Енгалычевском сельском поселении на ближайшую перспективу являются следующие:

- предоставление жилья многодетным семьям;

- строительство нового жилищного фонда для молодых специалистов;

- улучшение условий проживания населения;

- выделение территорий для жилищного строительства;

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

- обеспечение населения централизованными коммунальными услугами нормативного качества;

- внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры для строительства на них жилых зданий, представляется целесообразным разработать и реализовать мероприятия по комплексному развитию инфраструктуры на данных участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.

Для улучшения жилищной проблемы предлагается выполнение следующих ключевых мероприятий:

- улучшение жилищных условий;

- корректировка учета существующего жилищного фонда;

- разработка жилищных программ на 10 и 20 лет по поселению, сведение их в общий документ с указанием конкретных мероприятий по реализации и источников финансирования.

- оценка возможностей обеспечения строительной базы необходимыми стройматериалами. Дальнейшее развитие частного строительного бизнеса. Привлечение крупных строительных корпораций для осуществления жилищного строительства.

В муниципальном образовании продолжат действовать федеральные и республиканские целевые программы, программы муниципальной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также другие программы, которые будут приниматься в будущем.

## 6.6. Развитие социальной инфраструктуры

При прогнозировании перспективной сети обслуживания населения, вся система обслуживания проектом рассматривается по признаку степени проникновения в нее рыночных отношений:

- социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным. К ним отнесены два важнейших социальных блока:

- культурно-образовательная сфера

- здоровье населения и связанный с ним комплекс физической культуры и спорта.

Виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения, это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Перспективы развития социально-значимых видов обслуживания населения определяются на основе СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, «Методики определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры», одобренной Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. и региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительством РМ от 08.08.2016 г. № 409. Объемы учреждений обслуживания сверх нормативных размеров зависят от конъюнктуры рынка и проектом не регламентируются.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта и необходимости его ликвидации;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанных на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений.

Предложения проекта Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития Енгалычевского сельского поселения, а также места в системе расселения Республики Мордовия и Дубенского муниципального района.

При этом учтены особенности новых социально-экономических условий и современный уровень обеспеченности учреждениями обслуживания.

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие отраслей социальной сферы ориентировано на реализацию приоритетных национальных проектов, реализуемых на территории поселения, районных целевых программ в образовании, здравоохранении, культуре, на решение проблем функционирования отраслей социальной сферы и создание условий для удовлетворения потребностей населения.

Особое внимание администрации Енгалычевского сельского поселения в области культуры направлено на сохранение творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного наследия, развитие культурно-досуговой и творческой деятельности, создание условий, направленных на динамичное и успешное развитие сельского поселения, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования.

Проектом предлагается:

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда.

Учреждения образования

В результате реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования Дубенского муниципального района на 2016-2018 годы» будет обеспечено достижение следующих результатов:

- охват детей дошкольными образовательными организациями от 56,8% в 2014г до 89,6 % в 2018г;

- увеличение доли образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения по основным программам общего образования, с 83,3 % в 2014 году до 92.0% к 2018 году;

- сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, на уровне 1 %;

- обеспечение создания условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов;

- расширение образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение доли детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, с 65,1 % в 2014 году до 76,9 % в 2018 году;

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами. Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, имеющих высшую, первую квалификационные категории, с 60,9 % в 2014 году до 65,2 % в 2018 году;

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- совершенствование механизмов общественного участия в управлении образованием.

В проекте проводится расчет потребности в наиболее значимых объектах образования – общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях, в соответствии с расчетными нормативами и на основе предположительной демографической структуры (детского населения школьного и дошкольного возраста).

Принимая во внимание демографический подъем детского населения на ближайшую перспективу (2017-2037 годы), проектом не определяется недостаток мест в детских садах, который предполагается покрыть.

В перспективе, в зависимости от потребности рынка труда и спроса на определенные профессии, в сельском поселении возможно в средних учебных заведениях обучений различного профиля. Ориентация образовательных функций должна быть направлена, прежде всего, на проблематику самого поселения.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

на 1 очередь:

- реконструкция детского сада в с. Енгалычево.

Учреждения дополнительного образования

Приоритетным направлением использования избыточных мощностей школ является расширенный спектр учреждений дополнительного образования художественного, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования, клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы и т.д.

К основным мероприятиям по развитию в области дополнительного образования относятся:

на расчетный срок:

- создание учреждений дополнительного образования на базе существующего дома культуры.

Учреждения отдыха

Проектом на I очередь планируется реконструкция и расширение Детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в с. Енгалычево.

Учреждения здравоохранения

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального бюджета.

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить строительство и реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, оснащение их медицинской техникой.

Перспективное развитие сети учреждений здравоохранения поселения должно исходить также из качественной её реконструкции, основными направлениями которой являются:

- замена зданий, сооружений, приходящих в негодность по своему состоянию;

- ремонт и благоустройство современных зданий;

- оснащение учреждений современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала;

- внедрение информационных технологий в практику работы врача;

- внедрение новых организационных форм профилактики, диагностики, диспансеризации и лечения.

Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование. Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе даётся только обзорно.

Доступность фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

на 1 очередь:

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

- капитальный ремонт с модернизацией ФАПа в с. Енгалычево;

- организация выдвижного пункта скорой медицинской помощи, для своевременного оказания помощи и транспортировки в больничное учреждение;

на расчетный срок:

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

Учреждения культуры и искусства

Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно предусматривать закрепление минимума услуг учреждений культуры, которые должны предоставляться за счет средств местных бюджетов, на основе минимальных социальных стандартов.

В области развития сельских культурно-досуговых учреждений необходимо:

- предусмотреть их модернизацию и техническое перевооружение, внедрение новых технологий деятельности;

-	завершение сооружения объектов культуры, числящихся в незавершенном строительстве, реконструкцию и капитальный ремонт ветхого и аварийного фонда, ремонт отопительных систем и подключение к теплу всех без исключения сельских учреждений культуры;

-	создание социокультурных учреждений (развлекательных центров), включающих в себя помещения досугового типа, спортивные и образовательные помещения, клубы-кафе и т.д.;

-	развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры республиканского центра лучших образцов культуры;

-	обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами.

В результате реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в Дубенском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» будет обеспечено достижение следующих результатов:

1. Повышение уровня удовлетворенности населения Дубенского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 85 %.

2. Укрепление единого культурного пространства Дубенского муниципального района.

3. Создание благоприятных условий для творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей.

4. Освоение новых форм и направлений культурной деятельности.

5. Увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и                                                       информации в сфере культуры.

6. Оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры.

7. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на 60,5 %.

8. Увеличение количества специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры до 70 %.

9. Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», до 100 % от средней заработной платы по Республике Мордовия.

В целом, потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным складом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека).

Особое внимание администрации Енгалычевского сельского поселения в области культуры направлено на сохранение творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного наследия, развитие культурно-досуговой и творческой деятельности, создание условий, направленных на динамичное и успешное развитие сельского поселения, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

на 1 очередь:

- организация медиатеки (интернет - классы);

- капитальный ремонт МБУК «Дом досуга и творчества» в с. Енгалычево;

на расчетный срок:

- комплектование книжных фондов библиотек;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Объекты физической культуры и спорта

Сфера физкультурно-спортивного досуга населения содержит значительный потенциал для развития. Схемой территориального палнирования Дубенского муниципального района предлагается строительство комплексных спортивных площадок при крупных сельских средних общеобразовательных учреждениях.

В результате реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубенском муниципальном районе на 2016-2020 годы» будет обеспечено достижение следующих результатов:

- улучшение состояния физического здоровья населения района, формирование здорового образа жизни;

- повышение уровня нормативно-правового, организационного, информационного, кадрового, методического и материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта в районе;

- повышение доли населения района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

на 1 очередь:

- строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Енгалычево;

- увеличение количества секций, клубных объединений;

- проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад.

на расчетный срок:

- реконструкция спортивного зала;

- проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

На перспективу в районе сохранится выездное обслуживание сельских населенных пунктов. В настоящее время эту функцию выполняют частные предприниматели. В населенных пунктах, определенных проектом, как «точки роста» разумно возобновление и организация передвижных комплексных приемных пунктов. Передвижных мастерских по ремонту бытовой техники, одежды и обуви.

Рынки остаются социально значимыми предприятиями для населения в приобретении товаров по доступным ценам и играют важную роль в предоставлении торговых мест сельхозпроизводителям, представителям крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств для реализации собственной продукции.

Основным направлением дальнейшего развития рынков является укрепление их материально-технической базы. Проводимые работы по строительству и реконструкции рынков должны быть направлены на создание максимально благоприятных условий для цивилизованной продажи товаров.

Размещение крупных рынков должно быть привязано к транспортной структуре.

К основным мероприятиям по развитию в области связи и управления и финансирования относятся:

на 1 очередь:

- перспективное развитие сетей связи.

на расчетный срок:

- реконструкция действующих и строительство новых учреждений, предприятий и организации связи, управления и финансирования.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются:

- дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг;

- полное удовлетворение потребностей населения;

- укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке;

- поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг;

- обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Наиболее динамичное развитие торгово-бытового обслуживания населения предполагается в сфере розничной торговли (продовольственной и мелкооптовой) и общественного питания, а торговля товарами народного потребления (одежда, бытовая техника) не будет столь интенсивна в виду удобной транспортной доступности с крупной агломерацией республиканского.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

на 1 очередь:

- строительство предприятия общественного питания;

на расчетный срок:

- строительство магазинов;

- строительство предприятий бытового обслуживания.

Обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке проектов зданий и сооружений и др.) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, креслаколяски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой; комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

Сроки реализации этих рекомендаций будет зависеть не только от финансовых возможностей муниципального образования, но и от организации их деятельности – будут ли они работать, как социальные объекты, или на коммерческой основе (самоокупаемость).

Обеспечение территории местами захоронения

Современная обеспеченность местами захоронения выше нормативной потребности на расчетный срок.

Территории для объектов культурно-бытового обслуживания должны быть зарезервированы, а их конкретное использование может меняться, в зависимости от возникшей потребности в различных видах обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения Енгалычевского сельского поселения

(население 0,55 тыс. чел.)

Таблица 6.6.1.

| Объекты | Ед. измерения | Норматив на 1000 чел. |  |  | Требуемая емкость | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемое | Новое строительство |
|  |  | нормативного документа |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | СП 42.13330.2011 | 85 % охват детей дошкольного возраста | В соответствии с нормативом | 30 | 18 | реконструкция детского сада в с. Енгалычево |
| Общеобразовате льные учреждения | число мест | СП 42.13330.2011 | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | В соответствии с нормативом | 63 | - | - |
| Учреждения дополнительного образования | число мест | СП 42.13330.2011 | 26 | В соответствии с нормативом | 1 | - | создание доп. учреждений на базе дома культуры |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | коек | социальные нормативы, принятые Федерации в 1996 году и методика одобренная Правительство м Российской Федерации в 1999 г. | 13,47 | В соответствии с нормативом | 7 | - |  |
| Амбулаторнополиклинически е учреждения | число посещений в смену | Программа государственны х гарантий оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на 2016 г. | 9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров | В соответствии с нормативом | 10 | 10 | реконструкция ФАПа |
| Аптеки | кв. м общей площади | по заданию на проектирование | - | В соответствии с нормативом | 1 | - | организация аптеки при ФАПе |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | социальные нормативы, принятые Федерации в 1996 году и методика одобренная Правительство м Российской Федерации в 1999 г. | 70 | В соответствии с нормативом | 39 | 100 | ремонт дома культуры |
| Общедоступные библиотеки | тыс. единиц хранения | СП 42.13330.2011 | 1 | В соответствии с нормативом | 2,8 | 10,1 | пополнение библиотечного фонда |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | 350 | В соответствии с нормативом | 193,0 | есть | реконструкция спорт. зала в с. Енгалычево |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м |  | 1,95 | В соответствии с нормативом | 1,1 | - | строительство плоскостного сооружения в с. Енгалычево |
| Бассейны | кв.м. зеркала воды |  | 20 | В соответствии с нормативом | 1,1 | - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия розничной торговли | кв. м | СП 42.13330.2011 | 300 | В соответствии с нормативом | 165,4 | 150 | строительство магазинов |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | СП 42.13330.2011 | 40 | В соответствии с нормативом | 22 | есть | строительство предприятий общественного питания |
| Предприятия бытового обслуживания | число рабочих мест | СП 42.13330.2011 | 7 мест на тыс. чел. в сельской местности | В соответствии с нормативом | 4 | - | строительство предприятий бытового обслуживания |
| Гостиницы | число мест | СП 42.13330.2011 | 6 мест на тыс. чел. в сельской местности | В соответствии с нормативом | 3 | - | - |
| Кладбища | га | СП 42.13330.2011 | 0,24 | В соответствии с нормативом | 0,01 | 1,13 | - |

Проектом отмечается, что принятая ранее в отечественном градостроительстве концепция ступенчатого построения системы культурно-бытового обслуживания исходила, в основном, из принципа территориальной близости объектов к местам расселения.

Анализ планировочного развития сельских поселений показывает, что процессы формирования структуры поселения и размещение объектов обслуживания, на самом деле, более сложны и многообразны, что связано, прежде всего, с усложнением функций выполняемых сельским поселением, и ростом подвижности населения.

Настоящий генеральный план предлагает совершенствовать и развивать систему культурно-бытового обслуживания, в соответствии с принятым в проекте каркасом планировочной системы.

## 6.7. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры

Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Енгалычевском сельском поселении на 2017-2027г.г» предусматривает:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Енгалычевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды;

- улучшение санитарного состояния сельских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Енгалычевского сельского поселения.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоснабжения, водоотведения, объектов захоронения и утилизации твердых бытовых отходов.

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса Дубенского муниципального района;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, проживающих в районе, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечить комфортность и безопасность условий проживания граждан в Дубенском районе;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество предоставления услуг населению в Дубенском муниципальном районе;

- создаст экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги населению района, энергетических и материальных ресурсов.

### 6.7.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Енгалычевского сельского поселения необходимо:

- провести комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- провести энергоаудит, энергетическое обследований, организовать ведение энергетических паспортов;

- обеспечить учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организовать ведения топливно-энергетических балансов;

- нормировать и установить обоснованные лимиты потребления энергетических ресурсов;

- разработать и провести пропаганду энергосбережения через средства массовой информации, распространить социальную рекламу в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлекать на цели энергосбережения инвестиций;

- повышать энергетическую безопасность поселения и района в целом.

Результатом проведения подобной политики станет:

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере поселения и района в целом;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

Исходя из того, что учет энергоресурсов является одним из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса, возникает объективная необходимость проведения работ по установке счетчиков для рационального использования коммунальных ресурсов. При этом желательно использовать счетчики с импульсным выходом. Для выполнения мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется увеличить долю оснащенности приборами учета до 100 %.

В перспективе планируется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям и районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды, для установления энергоэффективных режимов её подачи.

Расчет расхода воды

В настоящее время на территории Республики Мордовия действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18.09.2012 № 80 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия».

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на 1 очередь и расчетный срок. Средние нормы водопотребления, приняты с учетом ГОСТ Р 51617-2000, СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*); СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектом принята следующая степень благоустройства средний расход воды всех населенных пунктовна хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах (в том числе на содержание скота и птицы). Норма водопотребления принимается равной 150 л/сут. на человека.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут в соответствии с примечанием 1 к таблице 3 СП 31.13330.2012.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы сельского водопровода приняты в размере 20 % в соответствии с примечанием 3 к таблице 1 СП 31.13330.2012.

Неучтеные расходы приняты в размере 10 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчетные объемы водоснабжения Енгалычевского сельского поселения на 1 очередь строительства и на расчетный срок приведены в Таблицах 6.7.1.1. и 6.7.1.2.

Расчет водопотребления Енгалычевского сельского поселения на 1 очередь строительства

Таблица 6.7.1.1.

| № п/п | Наименование потребителя | Население, тыс. чел. | Норма водопотребеления, л/сут/чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут | Макс. суточный расход, тыс. м3/сут | Коэф-т часовой неравномерности | Макс. часовой расход, тыс. м3/час | Расчет.сек расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средний расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах (в том числе на содержание скота и птицы), в том числе: | 0,45 | 150 | 0,068 | 0,081 | 0,8 | 10,8 | 3,0 |
|  | с. Енгалычево | 0,38 | 150 | 0,056 | 0,068 |  |  |  |
|  | д. Явлейка | 0,04 | 150 | 0,005 | 0,006 |  |  |  |
|  | п. Осиповка | 0,02 | 150 | 0,003 | 0,004 |  |  |  |
| 2 | Неучтенные расходы (10 % от п.1) |  |  | 0,007 | 0,008 |  | 1,1 | 0,3 |
| 3 | Расход на нужды промышленных предприятий (20 % от п.1) |  |  | 0,014 | 0,016 | 0,2 | 2,2 | 0,6 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 0,45 | 50 | 0,023 | 0,027 | не учитывается |  |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15 л/с в течении 3 часов |  |  | 162,0 | 162,0 |  | 54 | 15 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение 1 струя по 2,5 л/с в течении 3 часов |  |  | 27,0 | 27,0 |  | 9 | 2,5 |
|  | Итого: | 0,45 |  | 189,11 | 189,13 |  | 77,1 | 21,4 |
|  | Без учета пожаротушения: |  |  | 0,11 | 0,13 |  | 14,1 | 3,9 |

Расчет водопотребления Енгалычевского сельского поселения

на расчетный срок (в том числе на 1 очередь строительства)

Таблица 6.7.1.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Население, тыс. чел. | Норма водопотребеления, л/сут/чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут | Макс. суточный расход, тыс. м3/сут | Коэф-т часовой неравномерности | Макс. часовой расход, тыс. м3/час | Расчет.сек расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средний расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах (в том числе на содержание скота и птицы), в том числе: | 0,55 | 150 | 0,083 | 0,099 | 1,0 | 13,2 | 3,7 |
|  | с. Енгалычево | 0,48 | 150 | 0,072 | 0,087 |  |  |  |
|  | д. Явлейка | 0,04 | 150 | 0,007 | 0,008 |  |  |  |
|  | п. Осиповка | 0,03 | 150 | 0,004 | 0,005 |  |  |  |
| 2 | Неучтенные расходы (10 % от п.1) |  |  | 0,008 | 0,010 |  | 1,3 | 0,4 |
| 3 | Расход воды на нужды промышленных предприятий (20 % от п.1) |  |  | 0,017 | 0,020 | 0,2 | 2,6 | 0,7 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 0,55 | 50 | 0,028 | 0,033 | не учитывается |  |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15 л/с в течении 3 часов |  |  | 162,0 | 162,0 |  | 54 | 15 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение 1 струя по 2,5 л/с в течении 3 часов |  |  | 27,0 | 27,0 |  | 9 | 2,5 |
|  | Итого: | 0,55 |  | 189,14 | 189,16 |  | 80,2 | 22,3 |
|  | Без учета пожаротушения: |  |  | 0,14 | 0,16 |  | 17,2 | 4,8 |

Пожаротушение

Расход воды на наружное пожаротушение для населенных пунктов Енгалычевского сельского поселения принят в соответствии с СП 8.13130.2009 и составляет 1 пожар с расходом 15 л/с в течение 3 часов.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения:

При анализе резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Енгалычевского сельского поселения был сделан вывод о том, что и в настоящее время, и в перспективе до 3037 года система водоснабжения поселения испытывает и не будет испытывать дефицита в производственных мощностях.

В целях реализации схемы водоснабжения Енгалычевского сельского поселения необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения.

Рекомендуется применять полиэтиленовые трубы не только при реконструкции, но и в новом строительстве благодаря хорошим эксплуатационным качествам.

Проектом предлагается провести комплекс работ по разработке технических решений и проектно-сметной документации.

Финансирование строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов предусматривается за счет участия в специальных программах средств Республиканского и муниципального бюджетов и населения.

Проектом предусмотрено:

- гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений;

- строительство локальных водопроводов;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно – питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4-1110-02;

- обустройство артезианских скважин установками по водоподготовке (обесфторивание, обеззараживание);

- ликвидационный тампонаж бездействующих скважин;

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- строительство централизованной системы водоснабжения в с. Енгалычево;

- устройство отдельных водозаборных узлов питьевого назначения для планируемых к строительству и реконструируемых животноводческих помещений в с.  Енгалычево;

- строительство отдельных водозаборных узлов для животноводческих комплексов с. Енгалычево;

- строительство очистных сооружений производственных стоков для предлагаемого к размещению промышленного предприятия по переработке мяса в с.  Енгалычево;

- реконструкция (ремонт) существующих артскважин и строительство новых водозаборных узлов;

- мероприятия по модернизации, ремонту водопроводных сетей, водоводов и сооружений на них;

- во избежание загрязнения подземных вод необходима ликвидация (тампонаж) бесхозных артезианских скважин.

Количество подземных артскважин для целей водоснабжения, уточняются в следующей стадии проектирования.

Водоотведение

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Расчет расхода сточных вод

Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному водопотреблению.

Расход сточных вод по объектам обслуживания принимается согласно СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.10 примечание 4) в размере 20 % от общего расхода воды.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%.

Расчетные объемы водоотведения Енгалычевского сельского поселения на 1 очередь строительства и на расчетный срок приведены в Таблицах 6.7.1.3. и 6.7.1.4.

Расчет водоотведения Енгалычевского сельского поселения

на 1 очередь строительства

Таблица 6.7.1.3.

| № п/п | Наименование потребителя | Население, чел. | Норма водопотребеления, л/сут/чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. суточный расход, м3/сут | Коэф-т часовой неравномерности | Макс. часовой расход, м3/час | Расчет.сек расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Хозяйственно - бытовые стоки жилых домов, в том числе: | 0,45 | 150 | 0,068 | 0,081 | 0,8 | 10,8 | 3,0 |
|  | с. Енгалычево | 0,38 | 150 | 0,056 | 0,068 |  |  |  |
|  | д. Явлейка | 0,04 | 150 | 0,005 | 0,006 |  |  |  |
|  | п. Осиповка | 0,02 | 150 | 0,003 | 0,004 |  |  |  |
| 2 | Неучтенные расходы (10 % от п.1) |  |  | 0,003 | 0,004 |  | 0,5 | 0,2 |
| 3 | Расход воды пна нужды промышленных предприятий (20 % от п.1) |  |  | 0,014 | 0,016 |  | 2,2 | 0,6 |
|  | Итого: | 0,45 |  | 0,149 | 0,179 |  | 13,5 | 3,8 |

Расчет водоотведения Енгалычевского сельского поселения

на расчетный срок (в том числе на 1 очередь строительства)

Таблица 6.7.1.4.

| № п/п | Наименование потребителя | Население, чел. | Норма водопотребеления, л/сут/чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. суточный расход, м3/сут | Коэф-т часовой неравномерности | Макс. часовой расход, м3/час | Расчет.сек расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Хозяйственно - бытовые стоки жилых домов, в том числе: | 0,55 | 150 | 0,083 | 0,099 | 1,0 | 13,2 | 3,7 |
|  | с. Енгалычево | 0,48 | 150 | 0,072 | 0,087 |  |  |  |
|  | д. Явлейка | 0,04 | 150 | 0,007 | 0,008 |  |  |  |
|  | п. Осиповка | 0,03 | 150 | 0,004 | 0,005 |  |  |  |
| 2 | Неучтенные расходы (10 % от п.1) |  |  | 0,004 | 0,005 |  | 0,7 | 0,2 |
| 3 | Расход воды на нужды промышленных предприятий (20 % от п.1) |  |  | 0,017 | 0,020 |  | 2,6 | 0,7 |
|  | Итого: | 0,55 |  | 0,186 | 0,223 |  | 16,5 | 4,6 |

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде:  сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной станции,  которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения:

Дальнейшие развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом ФЗ-№ 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2014 г.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Енгалычевского сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, являются:

- строительство новых канализационных очистных сооружений в центральной части с. Енгалычево с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- строительство канализационного коллектора с целью обеспечения надежности системы водоотведения;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия с целью повышения качества предоставления услуг водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных микрорайонов, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Енгалычевского сельского поселения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

Проектом предусмотрено:

- усовершенствование технологии очистки сточных вод, разместив на территории существующих очистных сооружений блок для глубокой очистки сточных вод до качества, удовлетворяющего приему очищенных сточных вод в реки;

- строительство очистных сооружений производственных стоков для предлагаемых к размещению промышленных предприятий по переработке мяса (с. Енгалычево);

- реконструкция инженерных сетей;

- ликвидация сброса сточных вод без очистки в водные объекты;

- устройство смешанной системы организованного водоотведения поверхностных вод;

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- строительство очистных сооружений, напорных трубопроводов от канализационных насосных станций, самотечных коллекторов;

- ввод в эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах, в зонах отдыха и на туристических базах экономически не выгодно. В этом случае для отдельных домов или групп домов рекомендуется применять автономные системы канализации, септики или выгребные ямы.

Жидкие отходы предусматривается вывозить ассенизационными машинами на сливную станцию, которую необходимо разместить перед сбросной камерой на площадке очистных сооружений.

Техническим обоснованием реализации данных мероприятий является необходимость доведения технологии очистки и качества сбросов в водный объект до установленных нормативов, современных требований энергоэффективности, необходимость удовлетворения спроса на водоотведение, повышение его надежности, необходимость снижение вредного воздействия на окружающую среду, улучшение условий проживания.

Ливневая канализация

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Организация стока поверхностных вод является одним из основных мероприятий, предупреждающим размыв откосов, эрозию почв, грунтов, оврагообразование и т.д.

Своевременное удаление поверхностных вод с территории предупреждает возможность затопление улиц, подвальных и полуподвальных служебных и производственных помещений, а также обеспечивает движение транспорта и пешеходов при любой интенсивности дождей.

Проектом предусматривается устройство смешанной системы организованного водоотведения поверхностных вод.

Смешанная система включает в себя элементы открытой и закрытой системы.

Открытая система, при которой водоотвод осуществляется с помощью лотков, кюветов, канав.

Закрытая система, представляющая собой подземную сеть труб, по которой воды транспортируются и сбрасываются в водоем.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки.

Открытая система водоотвода включает в себя лотки, кюветы и канавы.

Лотки проезжей части улиц служат для направления стекающих с территорий застройки, а также территорий зеленых насаждений вод к водоприемным колодцам подземной водосточной сети.

Лотки на территории жилых кварталов и зеленых насаждений используется при поверхностных системах водоотвода для удаления воды.

Кюветы являются элементом дорог. Они собирают воду с проезжей части и ограждают дорогу от затопления.

Канавы служат для сбора и отведения в водоемы поверхностных вод, выпадающих в виде дождя и талых вод.

Канавы применяются по ограждению склонов от размыва, по организации стока поверхностных вод на откосах, оврагов. Нагорные канавы отводят воду в сторону от поселения со сбросом ее в водоем вне жилой зоны.

Сеть ливневой канализации должна быть разработана дополнительно на стадии рабочей документации по планировке территории жилых районов.

Теплоснабжение

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, проектом не предусмотрено значительного изменение существующей схемы теплоснабжения Енгалычевского сельского поселения.

С учетом характера новой застройки (индивидуальное жилищное строительство) предлагается покрытие тепловых потребностей: от локальных котельных для социально значимых объектов; от автономных источников теплоты (АИТ) - для индивидуальной застройки.

Расходы тепла на отопление и вентиляцию жилых зданий определены согласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» по укрупненным измерителям (по площади жилого фонда) с учетом улучшенных теплотехнических характеристик наружных ограждений. Расходы тепла на отопление приняты на 20 % меньше указанных в приложении 2 СНиП 2.04.07-86*. Расходы тепла на нужды горячего водоснабжения приняты по численности населения с коэффициентом 2,4 (соотношение между максимальным и средним расходом на горячее водоснабжение).

Расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для учреждений и предприятий обслуживания определены по проектам – аналогам.

Проектируемая подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла в тепловых сетях.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -30 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Суммарные тепловые нагрузки приведены в таблице 6.7.1.5.

Расчетные тепловые потоки

Таблица 6.7.1.5.

| № п/п | Потребитель | Население тыс.чел. | Жилищный фонд тыс. м2 | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расчётный срок 2037 год |  |  |  |
|  | Новое стр-ство | 0,12 | 2,0 | 0,32 |
|  | Сохраняемый фонд | 0,43 | 16,6 | 2,26 |
|  | Всего | 0,55 | 18,6 | 2,73 |
|  | Всего Гкал/ч |  |  | 2,35 |
|  | В т.ч: |  |  |  |
|  | с. Енгалычево |  |  | 0,59 |
| II | Первая очередь 2025 год |  |  |  |
|  | Новое стр-ство | 0,02 | 0,90 | 0,14 |
|  | Сохраняемый фонд | 0,43 | 16,6 | 2,40 |
|  | Всего | 0,45 | 17,5 | 2,61 |
|  | Всего Гкал/ч |  |  | 2,25 |
|  | В т.ч: |  |  |  |
|  | с. Енгалычево |  |  | 0,40 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Енгалычевского сельского поселения на расчетный срок составят 2,35 Гкал/час, на 1 очередь – 2,25 Гкал/час.

Теплоснабжение потребителей Енгалычевского сельского поселения намечается от источников, работающих на природном газе.

Сохраняемый и новый жилой фонд будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции, строительством новых котельных.

Применение индивидуальных поквартирных генераторов тепла на газовом топливе, что даст значительную экономию топлива (до 50 %).

Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением пенополиуретановой изоляции.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

Следует провести инвентаризацию всех теплосетей и составить на них паспорта.

Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить ежедневные обходы теплосетей.

Необходимо проводить анализ контрольных проб котельного топлива.

На котельных необходимо установить автоматику безопасности, чтобы избежать аварийных ситуаций и угроз для обслуживающего персонала. Также необходимо оснастить котельные системой контроля за содержанием СН4 и СО в помещении котельной и внедрять систему телекоммуникаций.

Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения:

Проектом предусмотрено:

На основании имеющихся резервов существующих источников теплоснабжения, а также учитывая близость расположения объектов проектирования к основному источнику тепла и тепловым сетей от него, данным проектом предлагается:

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

- капитальный ремонт объектов теплоснабжения;

- замена теплоизоляционных материалов;

- строительство новых сетей теплоснабжения.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- замена устаревшего энергетического оборудования;

- замена системы отопления с установкой теплоотражающих экранов;

- переход на индивидуальную систему отопления;

- установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;

- строительство новых тепловых сетей;

- строительство в новых квартирах ИЖС домов с поквартирными генераторами тепла;

- замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб);

- знедрение приборов учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчиков);

- внедрение автоматического регулирования отпуска тепловой энергии на котельных;

- нвентаризация всех теплосетей и составление на них паспортов;

- разработка схемы теплоснабжения; ежегодная корректировка схемы.

Электроснабжение

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах Енгалычевского сельского поселения намечается от существующей подстанции ПС «Енгалычево» с присоединением к ним новых нагрузок.

По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

В районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте, необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160) охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ составляет 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Основными потребителями электроэнергии Енгалычевского сельского поселения являются: жилая застройка, предприятия соцкультбыта и уличное освещение.

Электрические нагрузки определены по удельным показателям электропотребления на 1 человека при пищеприготовлении на природном газе, в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с изменениями и дополнениями за №213 от 29 июня 1999 г., табл.2.4.3*, СП-31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрические нагрузки по проектируемым общественным зданиям и сооружениям определены по укрупненным удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с измененииями и дополнениями за № 213 от 29 июня 1999 г., табл.2.4.1* и по аналогам соответствующих проектов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 человека составляет в целом по поселению 0.323 кВт на существующее положение, 0.447 кВт на 1 очередь строительства и 0.682кВт на расчетный срок строительства при обеспеченности жилой площадью по 23,7 м²/чел. на существующее положение; 32,8 м²/чел. на 1очередь строительства и 50,1 м²/чел. на расчетный срок строительства.

Расчетные показатели электрических нагрузок в целом по жилищной застройке   Енгалычевского сельского поселения приведены в таблице 6.7.1.6.

Расчетные показатели электрических нагрузок

Енгалычевского сельского поселения

Таблица 6.7.1.6.

| № п/п | Наименование | Современное состояние |  | Проектные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь строительства 2020 г. |  | Расчетный срок строительства 2036 г. |  |
|  |  | Численность населения, тыс. чел. | Расчетная мощность, тыс. кВт | Численность населения, тыс. чел. | Расчетная мощность, тыс. кВт | Численность населения, тыс. чел. | Расчетная мощность, тыс. кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Енгалычевское сельское поселение | 0,43 | 0,141 | 0,45 | 0,202 | 0,55 | 0,376 |

* Приведенные в таблицах электрические нагрузки приняты из расчета установки в жилье стационарных газовых плит на природном газе.

Рост электрических нагрузок на I очередь и расчетный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Покрытие электрических нагрузок с. Енгалычево на все сроки проектирования предусматривается от системы «Мордовэнерго» за счет реконструкции существующих подстанций и линий электропередач.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков существующих схем электроснабжения.

Мероприятия по модернизации и развитию электроснабжения:

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2019 гг. предусматривает:

- снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов.

- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований;

- сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2013 годом (базовым годом);

- переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енгалычевском сельском поселении на 2016-2020 г.г.» предусматривает:

- снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов.

- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

- сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2013 годом (базовым годом);

- переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Проектом предусматривается развитие сетей 10/0,4кВ для электроснабжения жилищного строительства в с. Енгалычево.

На расчетный срок:

- приведение к нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов соцкультбыта, газо-, тепло-, и водоснабжения не обеспеченных в настоящее время такой категорией;

- реконструкции существующих подстанций и линий электропередач;

- реконструкция сетей 0,4 – 10 кВ и сооружений;

- модернизация уличного освещения, основанная на замене   ртутных ламп и ламп накаливания в светильниках уличного освещения на более эффективные натриевые лампы.

Основными первоочередными мероприятиями:

- ремонт и реконструкция ВЛ-10 кВ с. Енгалычево;

- ремонт и реконструкция ТП 10/0,4 кВ в с. Енгалычево;

- ремонт и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 267 с. Енгалычево;

- ремонт и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16, № 17, № 18, № 296 с. Енгалычево;

- реконструкция трансформаторных подстанций;

- энергетическое обследование основных объектов социальной инфраструктуры;

- ремонтно-монтажные работы и установка оборудования и системы освещения улиц и иных общественных мест;

- замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов с частичной перекладкой;

- замена приборов учета энергоресурсов на интеллектуальные, поверка существующих приборов учета;

- установка корректирующих насосов, преобразователей частоты;

- замена приборов учета энергоресурсов на интеллектуальные, поверка существующих приборов учета;

- проведение энергетического аудита учреждений;

- ремонт и замена фонарей уличного освещения;

- установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде;

- применение современных энергоэффективных материалов для ремонта инженерных конструкций, кровель, утепление ограждающих конструкций МКД.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно широкомасштабное использование гелиоресурсов, при современном уровне развития оборудования по выработке электроэнергии из солнечной радиации, ввиду большой солнечной активности в Республике Мордовия. Наращивание мощностей солнечных электростанций в районе, создание энергетической базы для развития экономики и комфортных условий проживания могут стать важным фактором роста промышленного потенциала района, привлечения населения и дальнейшего освоения его территории.

Важное значение имеет также реализация Закона Республики Мордовии «Об энергосбережении». Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется по следующим принципам:

- приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

- рационального, эффективного использования энергоресурсов;

- обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

- сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

- государственной финансовой поддержки целевых программ и проектов повышения эффективности использования энергоресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере;

- эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

- совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

- ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

- гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Газоснабжение

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Енгалычевского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

Годовые нормы расхода газа на одного человека или на какого-либо потребителя регламентируются соответствующими строительными нормами и правилами. В настоящее время в первую очередь принято руководствоваться СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Расчетная потребность Енгалычевского сельского поселения в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции;

- на использование природного газа при модернизации котельной в связи с высокой величиной удельного расхода топлива на выработку электрической и тепловой энергии или дефицитом электроэнергии на прилегающей территории;

- на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных предприятиях.

Газоснабжение автономных котельных и теплогенераторов предусматривается от существующих сетей. Диаметры газопроводов определяются на следующих стадиях проектирования. В тех случаях, где существующий диаметр не обеспечивает требуемую пропускную способность, при выполнении рабочих проектов следует предусмотреть замену диаметра в соответствии с расчетами.

Годовые расходы газа для жилых домов, предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, а также для бюджетных учреждений определены по нормам расхода теплоты в соответствии с утвержденными нормами и правилами.

Применение газа намечается в жилищно-коммунальном секторе на индивидуально-бытовые нужды, а также в качестве топлива для котельных и автономных систем.

Сохраняемый и новый жилой фонд будут обеспечиваться газом от существующих ГРП и ГРПШ с учетом увеличения пропускной способности и строительством новых ГРП (ГРПШ).

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, отопительных котельных и производственных помещений, а также позволит значительно улучшить санитарно-гигиенические условия поселка.

Использование газа как топливо для котельных снизит расходы на тепло- и энергоснабжение.

Мероприятия по модернизации и развитию газоснабжения:

На расчетный срок:

- строительство газовых сетей до новых ГРП (ГРПШ).

- внедрение приборов учета расхода газа потребителями;

Основными первоочередными мероприятиями:

- строительство трех ГРП и четырех ГРПШ в новых кварталах жилой застройки;

- замена (реконструкция) существующих ГРПШ (ГРУ) с учетом увеличения     пропускной способности.

Связь

Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Для повышения уровня телефонизации, систем информатизации и расширения предоставления телекоммуникационных услуг населению потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и внедрение оптоволоконной техники.

Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а также оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Радиофикация

В настоящее время сеть проводного вещания в районе отсутствует.

Для восстановления радиофикации в районе осуществляется установка передатчика УКВ ЧМ вещания и, соответственно, для приема программы распределение населению на определенных условиях приемников с фиксированной частотой.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации.

В Республике создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно- оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения и звука и приему ТВ сигналов, позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

Наряду с цифровым телевидением население сельского поселения имеет возможность приема аналогового телевидения.

В 2012—2020 гг. намечается расширение зоны покрытия района за счет строительства новых базовых станций.

Мероприятия по модернизации и развитию связи:

Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Проектом предусмотрено:

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- обновление технической базы телефонной связи с использованием цифровой АТС и оптических кабелей для и удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.   Подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в Енгалычевском сельском поселении.

Для радиофикации Енгалычевского сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

В зависимости от темпов развития, повышения спроса на оказываемые услуги высококачественной связью на территории Енгалычевского сельского поселения будут продолжать развиваться средства всех видов связи.

Развитие данных видов связи, создание современных телекоммуникационных сетей является необходимым условием повышения комфортного проживания и активизации деловой жизни Енгалычевского сельского поселения.

Санитарная очистка территории

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

В соответствии с приложением М СП 42.13330.2011, среднегодовая норма накопления для твердых бытовых отходов в год – около 1,5 куб. м на одного жителя. В перспективе объем твердых бытовых отходов на одного человека планируется на том же уровне.

В таблице 6.7.1.8. приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории Енгалычевского сельского поселения.

Ориентировочные расчеты образования ТБО на территории

Енгалычевского сельского поселения

Таблица 6.7.1.8.

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения расчетный срок год (2036 г.), тыс. чел | Проектный норматив образование ТБО, куб. на 1 жителя в год | Проектное кол-во ТБО, тыс. м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), тыс. м3 | Кол-во отходов на захоронение, тыс. м3 | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 0,55 | 1,5 | 0,827 | 0,331 | 0,496 | 0,124 |
| 1 | с. Енгалычево | 0,48 | 1,5 | 0,721 | 0,289 | 0,433 | 0,108 |
| 2 | д. Явлейка | 0,04 | 1,5 | 0,067 | 0,027 | 0,040 | 0,010 |
| 3 | п. Осиповка | 0,03 | 1,5 | 0,038 | 0,015 | 0,023 | 0,006 |

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важных экологических проблем.

В целях безопасного обращения с отходами в Республике Мордовия на территории республики создана комиссия по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 сентября 2016 г. № 472 «О создании комиссии по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Мордовия».

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. № 398 принята государственная программа «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014 – 2018 годы», включающая  подпрограмму «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Республике Мордовия на 2014 – 2018 годы».

Одной из приоритетных задач развития Дубенского муниципального района, как и Республики Мордовия, является система обращения с твердыми бытовыми отходами. На протяжении 50 лет прослеживается устойчивая тенденция захоронения отходов на полигоне (свалке). Действующий полигон (свалка) не отвечает санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.

По-прежнему одной из серьезных экологических проблем в районе остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. Полигон свалки ТБО, куда вывозятся твердые отходы, не отвечает современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Особенную важность и значимость приобретают вопросы охраны окружающей среды, в том числе и на территории Дубенского муниципального района, в связи, с чем возрастает и роль органов местного самоуправления в их решении.

Свалка, расположенная на 6 км автодороги «Дубенки-Б.-Березники» не соответствуют санитарно-экологическим нормам. Комплекс мероприятий, обеспечивающих экологически безопасное размещение отходов производства и потребления, ликвидация несанкционированных свалок, обустройство существующей свалки.

Экологическая культура и мировоззрение населения формируются путём пропаганды экологических знаний через просвещение и проведение экологических мероприятий.

Выполнение программных мероприятий ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечит рациональное использование природных ресурсов.

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реализация Программы инвестиционных проектов развития системы сбора и утилизации ТБО;

- установка дополнительных евроконтейнеров ТБО объемом 1,1 м3;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- внедрение селективного сбора отходов посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик и пр.). В таком случае, возможно будет дальнейшее использование собранных отходов, что позволит сохранить природные ресурсы, к которым, в т.ч. относится и территория, необходимая под их захоронение, потребность в которой уменьшится;

- борьба с несанкционированными свалками должна вестись путем установки большего числа контейнеров в усадебной застройке и обеспечения доступности и удобства пользования ими, в т.ч. и путем регулярного их вывоза по мере заполнения;

- сбор и утилизация ртуть содержащих ламп;

- приобретение современного спецтранспорта;

- организация контейнерных площадок.

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие и должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для очистки жилых районов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Площадки для сбора бытовых отходов устанавливать на расстоянии не менее чем 20 метров от окон жилых домов, но не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилище.

Вывоз мусора на полигон ТБО производить не реже 1 раза в 3 дня. Периодичность вывоза мусора определена расчетом.

Временное хранение КГМ следует осуществлять в специальных местах на контейнерных площадках. Сбор КГМ предусматривается патрульным методом, в определенный день недели (месяца). Население информируется о графике сбора КГМ.

Владельцам индивидуальных жилых домов с приусадебными участками рекомендуется собирать мусор на улицах в периметре своих приусадебных участков и компостировать растительные остатки (опавшая листва, обрезь, ветки, скошенная трава и т.п.) и пищевые отходы личного потребления домовладельцев в компостных кучах на территории собственного земельного участка. Сжигание указанных твердых бытовых отходов на территории приусадебного участка на иных территориях запрещается на расстоянии менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек.

Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается.

В целях незасорения площадей, улиц, скверов устанавливаются урны во всех общественных местах, при входах в административные и общественные здания, объекты общественной торговли и сферы услуг.

На территории садовых кооперативов рекомендуется оборудовать контейнерные площадки для сбора отходов и вторичного сырья (полиэтиленовая пленка, бумага, PET-бутылка, стеклянная бутылка), количество которых определяется исходя из числа земельных участков. В садоводческих кооперативах, как и в частном жилом секторе, основная масса отходов сжигается или подвергается компостированию. Поэтому достаточно установки небольшого числа контейнеров, отходы из которых будут вывозиться по мере заполнения контейнера, с учетом сезонности образования отходов.

Для промышленных и иных предприятий и учреждений устанавливаются собственные места сбора твердых бытовых отходов. Предприятиям и организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность, необходимо обеспечить условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения).

Всем предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, необходимо обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накопления и размещения отходов, согласно утверждённым лимитам на размещение отходов на территории предприятия.

Предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, следует вести достоверный учет наличия, образования, использования и размещения всех отходов собственного производства, т.к. данные учета используются при составлении сводного по предприятию статистического отчета по форме 2ТП-отходы и являются основанием для расчета платы за размещение отходов.

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Генеральным планом предлагается ликвидировать несанкционированные свалки ТБО.

В местах массового отдыха людей должен быть организован сбор и вывоз ТБО.

Вывоз ТБО и ЖБО непосредственно на поля и огороды запрещается.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

### 6.7.2. Транспортная инфраструктура

Мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры:

Внешние и внутренние транспортные связи

Несмотря на достаточно развитую дорожную сеть Республики по сравнению с другими субъектами Приволжского федерального округа, ее качественные характеристики на целом ряде дорог не соответствуют предъявленным нормативным требованиям. Проведенный анализ технического состояния существующей сети автомобильных дорог и мостовых переходов, их загрузки движением, свидетельствуют о том, что в блажащие годы по мере возрастания интенсивности движения целый ряд дорог не сможет обеспечить пропуск ожидаемых транспортных потоков без улучшения технического состояния существующей транспортной сети и строительства новых направлений.

В связи с этим выявляются следующие основные задачи развития транспортного комплекса:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- приведение технического параметров дорог в соответствии с существующей и прогнозируемой интенсивности движения, где главным является замена аварийных мостов, изменение плана, профиля и уширение проезжей части на особо опасных и загруженных участках автомобильных дорог с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

- строительство обходов городов и крупных населенных пунктов на опорной сети дорог;

- повышение уровня сервисного обслуживания пользователей дорог.

В результате реализации Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016 - 2022 годы» будет обеспечено достижение следующих результатов:

Увеличится:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 7,0 км;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия в результате строительства новых автомобильных дорог на 11,402 км.;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог на 16,7 км.

Для улучшения функционирования автодорожной сети на территории Енгалычевского сельского поселения предполагается осуществление следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- реконструкция дороги с. Енгалычево–п. Осиповка, 1,2 км;

- реконструкция от а/д «Саранск–Ульяновск» до с. Чеберчино–с. Енгалычево, 15,0 км;

- реконструкция с. Кайбичево-с. Енгалычево, 4,5 км;

на расчетный срок:

- строительство хозяйственных проездов с асфальтобетонным покрытием;

- благоустройство существующих остановочных пунктов (сооружение павильонов, навесов и пр.) и строительство новых.

Воздушный транспорт

Проектом рекомендуется предусмотреть вертолётные площадки, размером 35х35 м и площадки для малой авиации, для организации быстрой связи в экстренных ситуациях, тушения пожаров, доставки больных в республиканскую больницу и т.д.

Улично-дорожная сеть

Предложенная настоящим проектом сеть магистральных улиц и дорог построена исходя из обеспечения удобных взаимосвязей к территориям, намеченных в проектном плане к освоению на расчетный срок.

Структура главных улиц населенных пунктов сохраняется. Строительство жилых улиц в населенных пунктах предполагается на площадках нового жилищного строительства. Ширина улиц в районах новой и реконструируемой застройки принимается в соответствии со СП 42.13330.2011 СНиП 02.07.01-89* «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

Проектом предлагается:

на 1 очередь:

- ремонт дороги с асфальтовым покрытием в с. Енгалычево;

- строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового строительства;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них;

- строительство хозяйственных проездов с асфальтобетонным покрытием;

на расчетный срок:

- ремонт дорог населенных пунктов и искусственных    
сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по внутрипоселковым дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта);

- строительство разворотных площадок, благоустройство автопавильонов, обустройство дорог и устройство ограждений;

- введение системы главных и поселковых улиц с их благоустройством (совершенствование покрытия проезжей части, ликвидация грунтовых разрывов, строительство тротуаров, озеленение), а также оснащение улично-дорожной сетью новых районов жилой застройки.

- строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового строительства. Предлагается поэтапное оборудование всех улиц населенных пунктов поселения средствами наружного искусственного освещения.

По главным улицам предусматривается движение легкового и общественного транспорта, а также грузового транспорта, связанного с обслуживанием населенных пунктов.

Генеральным планом предлагаем дальнейшее улучшение организационно-технических условий в организации перевозок пассажиров и повышение их качества обслуживания. Улицы и искусственные сооружения необходимо привести в удовлетворительное техническое состояние, габариты проезжих частей улично-дорожной сети необходимо принять в соответствии с рекомендациями СНиП.

Пассажирское сообщение

Необходимым условием комфортной и качественной организации транспорта в новых селитебных микрорайонах является устройство зеленых полос (зеленых отступов) по всем магистральным и жилым улицам.

Проектом предлагается:

- организация движения маршрутных такси по сети существующих и проектных магистральных улиц;

- создание системы пассажирского транспорта. Организация маршрутов предлагается по сети существующих и проектных магистральных улиц;

- обновление парка автобусов, обустройство линий движения муниципальных автобусов, а именно: организация конечных пунктов с площадками отстоя автобусов, строительство заездных карманов и пассажирских павильонов по трассам всех автобусных маршрутов;

- улучшение организационно-технических условий в организации перевозок пассажиров и повышение их качества обслуживания;

- развитие автобусной сети;

- возведение остановочных павильонов на линиях пригородного автобуса. Для повышения качества пассажирских перевозок целесообразно увеличение числа рейсов на существующих автобусных маршрутах на 25 %.

Объекты обслуживания транспорта

Проектом не предусматривается строительство станции технического обслуживания автомобилей.

Автомобильный транспорт

На протяжении всего анализируемого периода отмечается рост численности легковых автомобилей. Количество грузовых автомобилей незначительно снижается, а количество автобусов – сохраняется на прежнем уровне.

Согласно прогнозу, эта же тенденция сохранится.

Пропускная способность сети улиц и дорог, количество мест для хранения автомобилей рассчитывается исходя из прогнозируемого уровня автомобилизации на расчетный срок.

Анализ дорожной сети поселения выявил основные узлы в которых можно рекомендовать размещение предприятий автосервиса, с учетом роста интенсивности движения. При этом количество станций тех. обслуживания и постов на них, количество АЗС и прочих сооружений будет регулироваться конкуренцией в условиях рыночной экономики.

Рынок транспортных услуг превышает расчётные потребности по действующим нормативам. Причина этого – новые условия для развития частного предпринимательства и конкуренции между предпринимателями.

Предусматривается сформировать систему технического обслуживания и контроля автотранспортных средств и придорожного сервиса в соответствии с международными требованиями.

Дополнительные мероприятия, обеспечивающие выполнение программы развития транспортной инфраструктуры:

- тендерные торги подрядных организаций;

- конкурсы на лучшее содержание территориальных дорог и сооружений на них;

- информационное обеспечение (радио, телевидение, интернет, газеты);

- развитие рекламного и информационного комплексов по трассе;

- реконструкция существующих и строительство новых сооружений линейной автотранспортной службы;

- строительство на средства предпринимателей и сельской администрации инвестиционных комплексов, включающих автобусный павильон, пункт общественного порядка, автостоянку, телефон, предприятия торговли и общественного питания, наглядную аннотацию.

Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Территория поселения в основном застроена индивидуальными жилыми домами. Генеральный план на следующих стадиях развития сохраняет эту тенденцию.

К концу расчетного срока по поселению ориентировочно предполагается 700 индивидуальных легковых автомобилей.

В пределах проектируемых территорий индивидуальной жилой застройки гаражи-стоянки размещаются в границах приусадебного участка.

Количество мест для постоянного хранения транспортных средств индивидуальных владельцев автотранспорта в с. Енгалычево, принято в соответствии с СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* – не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м.

Места хранения транспортных средств жителей предусматривается на придомовой территории, проектом предлагается предусмотреть расширение стояночных мест на прилегающей территории.

Более детальное определение мест для хранения индивидуального автотранспорта для многоквартирной жилой застройки будет прорабатываться на стадии проекта планировки с учетом нормативных санитарных разрывов.

# РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## 7.1. Историческая справка

Старинное русское село Енгалычево основано в начале XVII века (до 1624года) служилыми татарами как погранично-сторожевой пост. Название дано по имени князя Янклыча (Енгалыча) Тоушева, бывшего татарского мурзы, принявшего христианство и верно служившего русскому царю. С постройкой Атемарско-Саранской укрепленной линии деревня Енгалычево и соседние с ней деревни теряют значение сторожевых пунктов, и служилые татары уходят на службу в крепости Атемар и Саранск. В конце 60х годов Енгалычево заселяют беглые русские крестьяне. В начале XVIII века деревня Енгалычево передается в вотчину крупным помещикам Жилиным.

С XVII века и до конца XIX века енгалычевские крестьяне находились в крепостной зависимости от помещиков Жилиных и Соковниковых, а в начале XX века от помещиков Клемент, Давыдова-Удалого, Кулагина, Овчинникова, Аявлейские крестьяне – от помещиков Плещеева, Кикина, Румянцевых, Новосильцевой, с 1847 по 1866 год – от Департамента уделов.

В конце XIX – первой половине XX века Енгалычево было самым крупным русским селом на территории Дубенского района. В 1859 году в селе насчитывалось 252 крестьянских двора (2125 человек), а по «Подворной переписи Симбирской губернии 1910-1911 годов» в Енгалычево насчитывалось уже 412 семей (2408 человек). Все хозяйства можно подразделить на состоятельные -35 хозяйств (8,5%), середняцкие -202 хозяйства (49%) и бедняцкие -175 хозяйств (42,5%), 33 хозяйства имели пасеки. В 2001 году население села Енгалычево составляло 613 человек. В 1910 году в пользовании енгалычевских крестьян было по 2,5 десятины на душу, в пользовании явлейских крестьян – по 2,7 десятины на душу. Основу хозяйства составляло земледелие. В структуре посевных площадей яровых культур преобладали овес (до 40%), гречиха (до 40%), полба (до 9%), просо (до 6%), горох (до 5%). Озимое поле занимала рожь (до 40%).

Малоземелье, крепостная зависимость от помещиков и удельных приказчиков были основными причинами тяжелого экономического положения енгалычевских и явлейских крестьян на протяжении более двух столетий. Именно эта причина заставила их участвовать в разинском (1670 год), пугачевском (1774 год), чеберчинском (1800 год) и енгалычевском (1905год) восстаниях.

Стремясь выйти из тяжелого экономического положения, енгалычевские и явлейские крестьяне занимались неземледельческими промыслами, такими как: плотницкое, столярное, ткацкое, портняжное, сапожное, кузнечное дело, валяние теплой обуви, плетение лаптей и др.

Енгалычево стало селом где-то в начале XVIII века с постройкой в нем помещиками Жилиными деревянной церкви. В 1820 году в центре села, в ста метрах от старой, деревянной церкви была построена новая каменная церковь «Всех скорбящих радости» (Михаила Архангела) в стиле русского классицизма. По 80-е годы XIX века в селе действовали обе церкви, с 90-х годов по 1930год – только одна, каменная, которая в полуразрушенном состоянии сохранилась до наших дней. Церковь «Всех скорбящих радости» будучи действующей и в полном своем совершенстве представляла собой величественный русский православный храм с богатым внутренним убранством залов и алтаря.

В 1863 году при деревянной церкви было открыто Енгалычевское начальное народное училище – первое учебное заведение в будущем Дубенском районе. Затем в1895 году училище было преобразовано в земскую трехклассную школу, а в 1912 году открылась начальная школа и в деревне Явлейка. Эти школы, действующие под влиянием церковных священнослужителей, сделали обучение грамоте доступным для крестьян.

В конце XIX века в селе имелось 23 торгово-промышленных заведения: 6 бакалейных лавок, 6 маслобоек, 2 крупорушки, 5 ветряных и 2 водяные мельницы.

Енгалычевцы в числе первых в Мордовии 25 января 1918 года установили Советскую власть. В марте 1919 года начались кулацкие мятежи, названные «чапанными». Мятеж, возглавляемый бывшим купцом – Архиповым, расправился с коммунистами в Енгалычеве. Тридцать енгалычевцев стали жертвами восстания, охватившего тогда Сенгилейский, Корсунский и Ардатовский уезды. В начале 30-х годов на месте их захоронения был поставлен памятник погибшим коммунистам.

Организация народного образования начала осуществляться с первых дней Советской власти. В 1918году была открыта еще одна школа, так называемое высшее начальное училище с четырехлетним сроком обучения, для которого весной 1919 года было построено новое здание. Но со временем встала острая необходимость открытия в селе семилетней школы. И такая школа была построена в 1936 год недалеко от церкви. В 1955 году она была преобразована вначале в среднюю, затем в 1961 году, в связи с низкой рождаемостью в годы войны, в восьмилетнюю. Но уже в августе 1969года школа опять была преобразована в среднюю.

И в 1977году в центре села было построено каменное двухэтажное здание средней школы. В первый же год силами учителей и учащихся были оборудованы столовая, библиотека, лаборантские и мастерские. Затем были заложены цветники перед школой, созданы полевой и овощной отделы пришкольного участка, оборудован стадион, заложен фруктовый сад. На территории Енгалычевской средней школы 7 ноября 1987 года был открыт Дом-музей материальной культуры крестьян села Енгалычево конца XIX – начала XX века, а 24 декабря 1988 года при школе был открыт краеведческий музей, где отражена история Енгалычева.

Центр села определился еще в начале XVIII века с постройкой деревянной церкви. На ее месте и вокруг образовалась обширная площадь. Со второй половины 30-х годов прошлого века вокруг площади разместились основные учреждения: почта, сельсовет, клуб, парткабинет, потребкооперация. В 1956году перед клубом был открыт памятник «В память борцам, павшим в борьбе за Советскую власть в марте 1919 года», а в 1965 году рядом был открыт памятник воинам – уроженцам села Енгалычево, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В 1967 году в юго-западном углу площади было построено новое здание клуба со зрительным залом на 200мест и сельской библиотекой.  В октябре 1967 года вокруг нового клуба и памятников был заложен сельский парк. В 1979 году на месте старого клуба, парткабинета и магазина потребкооперации было построено двухэтажное здание торгового центра, и в 1980 году завершилось строительство третьего двухэтажного здания в селе – административного. В 1988-1989годах на месте двух отдельных памятников был построен общий мемориал погибшим в марте 1919 года коммунистам и воинам, погибшим в1941 -1945годах. Перед мемориальными досками с именами воинов-енгалычевцев на массивном каменном постаменте возвышается фигура советского воина-защитника, держащего левой рукой ребенка, а правой автомат.

В 1928 году был организован колхоз «Красная пятилетка», который в 1935 году распался на шесть колхозов. В результате ряда проведения укрупнения в 1953 году был организован колхоз «Красный бор», переименованный в колхоз им. 50-летия ВЛКСМ, на базе которого в селе создан в 1997 году СПК «Красный бор», ныне ООО «Енгалычевское». Основное направление ООО «Енгалычевское» - мясомолочное производство, растениеводство.

На территории современного села действуют: клуб, ФАП, магазины, школа- девятилетка. При школе размещается детский сад, в актовом зале проводятся мероприятия сельского значения. В административном здании разместились администрация сельского поселения, правление ООО «Енгалычевское», отделение связи, частный магазин. Здание торгового центра было продано, сейчас часть площадей здания арендуется под магазин. При школе действуют два музея: материальной культуры крестьян села Енгалычево конца XIX – начала XX века и историко-краеведческий. При школе, также, есть спортивная площадка. Сохранилось здание церкви. На площади в центре села расположился мемориал борцам, павшим в борьбе за Советскую власть и воинам– уроженцам села Енгалычево, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941 – 1945г.г.

Енгалычево – родина хирурга Маслова П.Н., педагога Илюшина Г.В.

Деревня Явлейка основана в конце XVIII века. В 1735 году в деревне насчитывалось 15 дворов (99 человек), а в 1859 году уже насчитывалось 26 дворов (211 человек)

Поселок Осиповка основан в 1923 году. В 1931 году в поселке насчитывалось 12 дворов (68 человек).

## 7.2. Объекты культурного наследия

На территории Енгалычевского сельского поселения находятся объекты культурного наследия местного значения – Церковь «Всех скорбящих радости» и памятник-мемориал «Борцам за Советскую власть в Симбирском крае, погибшим в марте 1919 года и воинам-уроженцам с. Енгалычево, павшим на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах».

Объекты культурного наследия на территории

Енгалычевского сельского поселения

Таблица 7.2.1.

| Наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) | Местонахождение | Датировка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мемориальные памятники истории местного значения |  |  |
| Церковь «Всех скорбящих радости» 1820 года постройки | с. Енгалычево | XX в. |
| Мемориал и погибшим в марте 1919 года коммунистам и воинам, погибшим в 1941 -1945годах | с. Енгалычево | XX в. |

## 7.3. Мероприятия по сохранению объектов, представляющих собой историко-культурную ценность

Согласно ст. 35, 36 Федерального закона от 25.06.2005 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) на территории памятника или ансамбля запрещаются все виды работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия, а также деятельности, не создающей угрозы повреждения, либо уничтожения памятника, Хозяйственная деятельность на территории памятника истории и культуры ведется при наличии проекта, содержащего раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ.

В силу ст.36, 45 Федерального закона раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия подлежит обязательному согласованию с Министерством. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся при наличии письменных заданий и разрешений, выдаваемых Министерством.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, необходимо реализовать следующие мероприятия территориального планирования:

- инициировать выделение денежных средств на проведение историко-культурной экспертизы для включения объектов, представляющих собой историко- культурную ценность в объекты культурного наследия местного и/или регионального значения;

- обеспечить сохранность существующих объектов, представляющих собой историко-культурную ценность;

- организовать контроль за поддержанием состояния объектов, представляющих собой историко-культурную ценность в удовлетворительном состоянии, находящихся в собственности поселения;

- инициировать организацию мероприятий по изучению, фиксации объектов, представляющих собой историко-культурную ценность.

В настоящее время историко-архитектурные планы, границы территорий объектов культурного наследия, границы зон объектов археологии и проекты зон охраны объектов культурного наследия для Енгалычевского сельского поселения не утверждались.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Енгалычевского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия (при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия, документы территориального планирования (генеральный план поселения, правила землепользования и застройки, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Республики Мордовия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного значения.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

На расчетный срок представляется целесообразным составление перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и включение их в реестр объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

# РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В современном мире все большее и большее значение приобретают вопросы экологического состояния территории. В этой связи, при разработке проектов территориального планирования большое внимание уделяется мероприятиям по охране окружающей среды. Несмотря на их очевидность, зачастую они в муниципальных образованиях не проводятся или проводятся эпизодически, что ухудшает экологическую обстановку, а значит ухудшает и условия проживания населения. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в настоящем проекте приводятся только те мероприятия, которые относятся к полномочиям сельского поселения.

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ № 5487-1 «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

## 8.1. Экологическое состояние окружающей среды

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

В соответствии с экологическим районированием Республики Мордовия, территория Дубенского муниципального района входит в зону напряженной экологической обстановки. Основные экологические проблемы района:

частичное загрязнение водных объектов;

локальные случаи применения ядохимикатов;

необходимость проведение работ по организации водоохранных зон;

повышенная рекреационная нагрузка на отдельных участках, прилегающих к селитебной зоне;

неудовлетворительная работа очистных сооружений;

несанкционированное размещение твердых бытовых отходов.

Для улучшения экологической обстановки на территории района большое значение имеют вопросы снижения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, повышения степени очистки сточных вод, совершенствование технологических процессов с целью минимизации выбросов загрязняющих веществ и сбросов неочищенных сточных вод, а так же решение вопроса безопасной утилизацией бытовых и промышленных отходов.

### 8.1.1. Состояние атмосферного воздуха

Выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды.

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах проектирования являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов и автомобильный транспорт.

Основными загрязнителями, в составе атмосферных выбросов являются:

- диоксид азота (N02);

- оксид азота (N0);

- оксид углерода(СО);

- бенз(а)пирен.

Поскольку, на территории Енгалычевского сельского поселения собственные посты наблюдения за загрязнением атмосферы отсутствуют, показана динамика распределения загрязняющих веществ на территории Дубенского района в целом.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от источников теплоснабжения при использовании в качестве топлива природного газа, являются диоксид азота и окись углерода. Наиболее токсичным из названных ингредиентов является диоксид азота, который относится к третьему классу опасности, имея предельно-допустимую концентрацию для населенных мест 0,2 мг/м (см. ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).

Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени проявляется в зоне влияния автодороги «Енгалычевское сельское поселение – Дубенки» IV категории.

В отработавших газах автомобилей содержится более 200 различных соединений - продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: оксиды азота, сернистый ангидрид, оксид углерода, взвешенные вещества, сажа, углеводороды различных групп, самая опасная из которых - альдегиды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), наиболее токсичным среди которых является бенз(а)пирен и др.

Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени проявляется в зоне влияния автодорог.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества - продукты износа шин.

Перечисленные источники загрязнения, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие, - на здоровье человека.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленные предприятия и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие - на здоровье человека.

Повышению уровня загрязнения воздуха способствуют приземные и приподнятые инверсии при слабом ветре у поверхности земли, а также выпадающие слабые моросящие осадки и туманы.

Выводы

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха все котельные должны быть переведены на газ или жидкое топливо, а в перспективе – подключены к центральной системе. Для оздоровления воздушной среды необходимы следующие мероприятия:

- организация постоянного мониторинга за состоянием воздушного бассейна поселения с учетом влияния выбросов от автотранспорта;

- внедрение в производство новой, более совершенной техники и технологии;

- максимальное применение в промышленности газа и электричества;

- обеспечение предприятий новой газоочистной и пылеочистной аппаратурой;

- создание постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на предприятиях поселения и на пересечении крупных улиц, по которым осуществляется движение автотранспорта;

- расширение площадей декоративных насаждений;

- благоустройство дорог;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация регулярного полива улиц и площадей;

- создание зеленых полос вдоль железных и автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях.

Наиболее важными из организационных мероприятий являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация мониторинга состояния природной среды;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

Таким образом, весь комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния воздушного бассейна будет способствовать тому, что в перспективе, несмотря на рост промышленного производства, воздушный бассейн можно будет сохранять достаточно чистым.

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- организация и благоустройство СЗЗ: коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в проекте.

### 8.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод

Источники загрязнения поверхностных вод

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах Енгалычевского сельского поселения характеризуется качеством воды основных объектов гидрографической сети в границах проектирования - рек Явлейка, Веделей, Промза, Пужумка, Спорный Лей, Козловка (Седая).

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.п.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемная пастьба скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

- стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод - полная биологическая с системой очистки. Ил образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой. Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки частного сектора жилой застройки Енгалычевского сельского поселения, неочищенные или недостаточно очищенные   производственные стоки   промышленных   и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах проектирования.

Рекомендации:

Для соблюдения целей охраны и рационального использования водных ресурсов данным проектом предусматривается:

- реконструкция и расширение существующих очистных сооружений канализации;

- канализование части жилого фонда в первую очередь;

- строительство системы ливневой канализации с очистными сооружениями;

- благоустройство и расчистка водоема поселения;

- организация регулярного гидромониторинга водного объекта поселения;

- прекращение сброса неочищенных либо недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий и коммунальных организаций города путем совершенствования системы очистных сооружений и оптимизации схемы сбора отводимых вод.

- На территории садоводств и индивидуальной застройки, расположенных в водоохранных зонах, рекомендуется установка биотуалетов;

- во избежание смыва с территории загрязняющих веществ, а так же для предотвращения дальнейшей эрозии склонов целесообразно проводить вспашку поперек склонов, а не вдоль них;

- организация водоотводных зон и прибрежных защитных полос вдоль водоемов и водотоков поселения с разработкой проектов этих зон и полос;

- всем предприятиям, осуществляющим сбросы в водные объекты, необходимо разработать и согласовать нормативы ПДС. Принцип, заложенный в основу расчета ПДС — определение нормы допустимогго поступления загрязняющих веществ в водный объект. В соответсвии с нормативными документами под предельно допустимым сбросом (ПДС) понимается масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени, с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте.

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным кодексом РФ, предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. В пределах воодоохранных зон и прибрежных защитных полос вводится особый режим хозяйствования.

Вследствие отсутствия единой городской системы ливневой канализации не обеспечивается полноценный сбор и очистка ливневых вод со всей территории поселения.

Бесхозные канализационные трассы Енгалычевского сельского поселения часто засоряются, что приводит к загрязнению окружающей среды и ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку территории.

Источники загрязнения подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного  порядка захоронения трупов домашних животных;

- увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;

- недостаточное количество общественных туалетов;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов;

- недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства: животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и помета, склады горюче-смазочных материалов и др.

Выпас скота и размещение летних лагерей в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводят к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее - в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Часто источники негативного влияния на геологическую среду размещаются в пределах распространения подземных вод не защищенных (I категория защищенности), слабо защищенных (II категория защищенности) или средне защищенных (Ш-1У категория защищенности) от загрязнения с поверхности.

I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам, II - к надпойменным террасам, Ш-ГУ - к склонам речных долин.

На территориях распространения подземных вод 1-1У категорий защищенности нельзя допускать устройство скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

На сегодняшний день очень многие объекты промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены без учета таких требований, что и предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения подземных вод и их реальное загрязнение, а, следовательно, загрязнение вод поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, создается угроза возможности снабжения населения водой питьевого качества.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными -техногенные объекты.

Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Для территории Енгалычевского сельского поселения проблема актуальна, поскольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется в из подземных водозаборов.

Рекомендации:

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

получение лицензий на водопользование на скважинах, на которых эти лицензии отсутствуют;

II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах;

установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

выявление быстродействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

применение оборотного водоснабжения на остновных промышленных предприятиях поселка;

организация вокруг каждой скважины зоны строго режима — I пояса;

обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

На скважинах питьевой воды, где не возможно осуществление перечисленных далее мероприятий, необходимо либо их перепрофилирование в скважины для получения технической воды, либо их закрытие.

### 8.1.3. Физические факторы окружающей среды

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Линии напряжением 10 кВ имеют малую мощность и не повлияют на здоровье населения.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории Енгалычевского сельского поселения следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. И введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

При соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Шум и вибрация

Шумовое воздействие в настоящее время является одним из основных факторов загрязнения жилой среды, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения. Шум как экологический фактор приводит к повышению утомляемости, снижению умственной активности, неврозам, росту сердечнососудистых заболеваний, перенапряжению центральной нервной системы, ухудшению зрения и т.д. По месту возникновения шумы могут быть отнесены к следующим группам: транспортные, промышленные, строительные, внутриквартальные и домовые. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники с высоким (более 60 дБА) уровнем шума. Нормативные уровни шума для различных функциональных зон территорий определены в соответствующих нормативных документах (СНиП II-12-77, СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Нормы допустимого уровня звука для жилого района составляют 60 и 50 дБА для дневного и ночного времени, для внутриквартальных территорий жилой застройки – 55 и 45 дБА соответственно.

Основным источником шума в Енгалычевском сельском поселении является автомобильный транспорт. Интенсивность транспортных потоков по территории поселения незначительная, также отсутствуют исследования по шумовому загрязнению на территории поселения. Разработку мероприятий по снижению шумового воздействия на население необходимо проводить после более детального изучения уровня этого воздействия для данной территории.

Рекомендации:

Для достижения нормативных уровней рекомендуются следующие мероприятия:

- уменьшение шумности транспортных средств, усовершенствование покрытия проезжей части;

- организация шумозащитного озеленения.

В целях изучения динамики радиационной и электромагнитной обстановок целесообразно рекомендовать следующие мероприятия:

- периодическое проведение гамма спектрометрической съемки в комплексе с наземным обследованием;

- проведение контрольных замеров по напряженности полей;

- установление дозиметрического контроля ввозимого на территорию сырья и используемых строительных материалов.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений, шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное излучение

Радиационная обстановка на территории оценивается как удовлетворительная.

На территории Енгалычевского сельского поселения техногенные источники радиоактивного излучения отсутствуют.

В общем, радиационная обстановка на территории поселения остается стабильной, радиационных аварий не было, профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, превышения основных дозовых пределов не зарегистрировано.

Рекомендации:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо:

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

### 8.1.4. Состояние почв

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Источником загрязнения почв проектируемой территории являются бытовые отходы, мусор, загрязнения от автотранспорта.

Автомобильные дороги оказывают негативное влияние на все компоненты окружающей среды, включая почву. При эксплуатации дорог происходит постоянное загрязнение почв такими тяжелыми металлами, как свинец, цинк, медь, кадмий и некоторые другие. Из этих металлов особо выделяется свинец, к значительным выбросам которого приводит применение этилированных марок бензина в карбюраторных двигателях автотранспорта.

Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80% - выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к автодороге земель, накапливается в верхнем (до 10 см) слое почв.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 № 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Основную проблему составляет загрязнение почв отходами производства и потребления. Из общего объема твердых бытовых отходов 90% размещается на полигонах ТБО, а 10% несанкционированно размещается в окружающей среде. Несанкционированное размещение отходов в окружающей среде приводит к нанесению существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации.

Данных об объемах образования бытовых отходов на территории Енгалычевского сельского поселения отсутствуют.

На территории поселения отсутствуют санкционированные территории по сбору мусора. Также на территории поселения имется скотомогильник, который является бесхозным и не отвечает требованиям безопасности - не огорожен глухим забором с въездными воротами, не оканавлены и представляют угрозу возникновения и распространения заразных болезней и, прежде всего, сбирской язвы.

В Дубенском муниципальном районе не организованы пункты приема бумаги, картона, резинотехнических изделий, стеклобоя. Отсутствуют мощности по переработке полиэтилена, пластиковой бутылки, текстиля.

Свалки представляют серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и соответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах вполне возможны проявление или активизация водно-эрозионных процессов – плоскостного смыва и линейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых автомобильных дорог.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы отходами производства и потребления являются – внедрение системы селективного сбора отходов и возвращение вторичных ресурсов в дальнейшую переработку, которая будет являться возможным решением проблемы заполнения полигона.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации коммуникаций (дорог и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

Рекомендации:

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе эксплуатации их необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- обработка почв на высоком агротехническом уровне;

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным   изменением почвенного покрова и принятия соответствующих мер по его охране;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами.

Проектом планируется:

Ликвидация с проведением дальнейшей рекультивации несанкционированных свалок. Для регулирований вопроса образования ТБО проектом предлагается разработать генеральную схему очистки территории Енгалычевского сельского поселения. А также на перспективу консервация скотомогильника с соблюдение зоны санитарной охраны.

Для объектов 4 и 5 классов опасности, в границы СЗЗ которых попадает жилая застройка, необходимо проводить контрольные измерения поступающих в атмосферный воздух загрязняющих веществ и измерения физического воздействия в случае возникновения жалоб со стороны населения.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при складировании и захоронении бытовых и пр. отходов, ядохимикатов.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Кардинально проблему загрязнения почв свинцом можно решить переходом на неэтилированный марок бензин. Для обеспечения защиты земель от загрязнения соединениями тяжелых металлов рекомендуется древесно-кустарниковые посадки лиственных пород вдоль дорог. Состав пород должен подбираться с учетом рекомендаций по озеленению автомобильных дорог.

С целью предотвращения загрязнения почвенного покрова, проектом предлагается:

- организация сбора и удаления бытовых отходов;

- защитное озеленение полос вдоль автодорог.

### 8.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов

Зеленые насаждения общего пользования

В настоящее время в Енгалычевском сельском поселении имеются насаждения общего пользования на площади 25,81 га.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается комплексное благоустройство с. Енгалычево.

Для озеленения насаждений общего пользования и ограниченного пользования могу быть использованя:

деревья: дуб черешчатый, береза бородавчатая, ель обыкновенная, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, клён остролистный, липа (крупнолистная, мелколистная), тополь (берлинский, китайский), ясень обыкновенный, черёмуха обыкновенная;

кустарники: боярышник кроваво-красный, дерен белый, кизильник (блестящий, цельнокрайний), спирея (средняя, дубровколистная), калина обыкновенная, сирень обыкновенная, смородина золотистая, чубушник венечный.

Для закрепления склонов

Дуб, тополь, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, осина, береза бородавчатая, липа, ясень, бересклет бородавчатый, лещина, береза.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

## 8.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды», органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов.

Действия администрации Енгалычевского сельского поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Мероприятия по оценке основных элементов районной экологической среды складываются из совокупности мероприятий по улучшению качеств атмосферного воздуха, мероприятий по охране водных объектов, мероприятий по охране и восстановлению почв и мероприятий по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод.

Проектные предложения генерального плана Енгалычевского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

### 8.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны воздушного бассейна в проекте использованы следующие организационные и планировочные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду или минимизирующие негативные воздействия этих нагрузок:

- организация постоянного мониторинга за состоянием воздушного бассейна сельского поселения с учетом влияния выбросов от автотранспорта;

- перевод котельных на газовое топливо;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок на предприятиях, осуществляющих выбросы в воздушный бассейн поселения;

- создание постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на предприятиях сельского поселения и на пересечении крупных улиц, по которым осуществляется активное движение автотранспорта;

- рекультивация существующей свалки твердых бытовых отходов, доработка проекта и строительство нового полигона ТБО, удовлетворяющего экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям;

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений, в том числе вдоль магистралей как существующих, так и проектируемых;

- благоустройство дорог;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- организация регулярного полива улиц и площадей;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях.

Наиболее важными из организационных мероприятий являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация мониторинга состояния природной среды;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую его природную среду.

### 8.2.2. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений/строительство очистных сооружений/ с внедрением новых технологий очистки стоков.

В строительный период в ходе работ неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизацию технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

Проектом предлагается расчистка и благоустройство р. Лаша в черте с. Енгалычево.

Также необходимо отметить, что традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного и безопасного воздействия на окружающую среду в можно предусмотреть внедрение винтового отжимного гидропресса для обезвоживания отбросов. Внедрение данного мероприятия сокращает объем осадка в 5-10 раз. Также может быть рекомендовано строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и их использование. Тогда в результате реконструкции обработка осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280ºС в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – это обеспечивает снижение объемов осадков. Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуются зола. Подобный проект позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.

### 8.2.3. Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов

Для оперативного принятия градостроительных решений необходимо разработать карту вредных физических воздействий с выявлением зон дискомфорта (превышением допустимого уровня вредного воздействия физических факторов) сельского поселения.

На последующих стадиях проектирования при размещении новой усадебной застройки и жилых домов в существующих микрорайонах проводить оценку шумового, электромагнитного загрязнения и оценку возможности реализации градостроительных мероприятий.

Мероприятия по защите населения от шума

Проектом предлагается комплекс эколого-градостроительных мероприятий, направленных на снижение уровня шума в Енгалычевском сельском поселении:

- реконструкция дорог и улиц поселения, в том числе асфальтирование;

- оптимизация транспортного движения с выводом грузового транспорта из центральной части;

- соблюдение нормативных санитарных разрывов от проектируемых источников шума до жилой застройки;

- выделение зоны общественно-жилой застройки вдоль основных магистралей жилых районов;

- формирование системы зеленых насаждений;

- использование специальных приемов планировки и застройки. Выбор компактных геометрических форм межмагистральных территорий;

- шумовая защита зданий, выходящих на внешние дороги и магистральные улицы (установка шумозащитных экранов, шумозащитных стеклопакетов и пр.);

- повышение звукоизолирующей способности ограждающих конструкций типовой застройки, ориентированных на дороги и улицы.

Реконструкция и развитие улично-дорожной сети населенных пунктов может привести к росту уровней шума центральных улиц и расширению зоны акустического дискомфорта территорий жилой застройки, прилегающих к улицам.

На следующих стадиях проектирования жилых районов и УДС следует обратить особое внимание на комплексное решение проблемы защиты селитебных территорий от транспортного шума. В каждом конкретном случае для получения количественных характеристик шумового режима проектируемого жилого массива или элемента УДС необходимо выполнение специальных акустических расчетов. На основании результатов расчетов разрабатываются конкретные градостроительные и строительно-акустические мероприятия по защите территорий жилых районов от воздействия автотранспорта.

Основные способы и средства защиты от транспортного шума:

1. Метод зонирования застройки примагистральных и межмагистральных территорий, т.е. взаимное удаление источников шума и объектов, требующих шумозащиты; экранирование источников шума застройкой;

2. Шумозащитные окна – окна с повышенной звукоизоляцией, снабженные специальными вентиляционными устройствами, глушителями шума;

3. Шумозащитные экраны (экраны-стенки, элементы рельефа, здания, тоннели, барьеры и пр.);

4. Шумозащитное озеленение.

Мероприятия по защите населения от электромагнитного излучения

В соответствии с нормативными требованиями, а также с учетом планировочной ситуации, в генплане предложены следующие мероприятия по снижению воздействия источников ЭМИ:

- организация и соблюдение охранных зон (защитных коридоров) вдоль линий электропередач, СЗЗ объектов системы энергоснабжения (электроподстанций), которые включены в систему планировочных ограничений при размещении жилой застройки, рекреационных зон;

- реконструкция ЛЭП, имеющих значительный физический износ, замена устаревшего оборудования на современное, обновление существующих трансформаторов, установленных в трансформаторных подстанциях 6/0.4кВ населенных пунктов и вынос воздушных линий электропередачи 0,4кВ, попадающих в зону проектируемой застройки, в коридоры существующих улиц;

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

- достижение нормативов предельно-допустимых уровней (ПДУ) излучений на основе постоянного контроля за источниками электромагнитного излучения (ЭМИ).

### 8.2.4. Мероприятия по охране почв

В целях решения задач по охране почв в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- агрохимическое обследование почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами;

- контроль за соблюдением правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения;

- для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами произвести очистку территорий, имеющих производственные гаражи, автотранспорт. Обязать организации и частных лиц своевременно сдавать на нефтебазы отработанные масла.

- передача опасных отходов производства и потребления (люминесцентные лампы) на утилизацию спец. организациям;

- передача специализированным предприятиям отходов производства и потребления на утилизацию в целях снижения объемов складирования нетоксичных твердых отходов на территории предприятий населенных пунктов;

- строительство механизированных моек автотранспорта с системой оборотного водоснабжения, нефте- и грязеловушками;

- организация централизованного сбора отходов, их удаления с территории населенных пунктов (с установкой контейнеров в частном жилом секторе). Твердые отходы от жилых и общественных зданий временно складируются в мусорные контейнеры и вывозятся на полигон твердых бытовых отходов;

- строительство ямы Беккари на территории сельского поселения;

- скотомогильник, несоответствующий ветеринарно-санитарным правилам в Енгалычевском сельском поселении рекомендуется законсервировать с последующей рекультивацией его территории.

Органы местного самоуправления должны стимулировать переход предприятий на безотходное производство, либо вовлечение отходов в производственный цикл в качестве вторичного сырья.

Рекомендуется осуществление раздельного сбора образующихся отходов производства и потребления по их видам, классам опасности (с учетом федерального классификационного каталога отходов) и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или последующее размещение, снизить количество образования отходов высокого класса опасности.

Отвод участков под усадебную застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы мероприятий по ее рекультивации.

Исключить выращивание продуктов питания в границах установленных нормативных СЗЗ предприятий с источниками химического воздействия на почву вдоль автомагистралей.

### 8.2.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

Особо охраняемые природные территории

Существующие особо охраняемые природные территории

На территории Енгалычевского сельского поселения расположен объект особо охраняемыми природными территориями ООПТ. Леса Енгалычевского Присурья входят в состав Николаевского лесничества. На территории поселения в 3 км восточнее села Енгалычево в декабре 1998 года был создан комплексный государственный заказник республиканского значения «Лошинский склон».

Режим особой охраны территорий государственных природных заказников

В соответствии с ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», на территории природного заказника постоянно или временно запрещается, или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны территории природного заказника определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

Задачи и особенности режима особой охраны природного заказника определяются органами исполнительной власти Республики Мордовия, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах природного заказника, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

На территории Енгалычевского поселения следует проводить ряд мер, направленных на сохранение и улучшение лесорастительных условий:

-	ограничение лесохозяйственной деятельности (выделение защитных лесов) и исключение участков леса из хозяйственной деятельности (выделение особо защитных участков леса);

-	сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.

На санитарное состояние лесов Енгалычевского сельского поселения оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражения грибными заболеваниями, повреждения энтомологическими вредителями.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-	предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса, а также промышленных загрязнений и других антропогенных факторов;

-	повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-	своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста древесины и снижение ее деловых качеств.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

Для поддержания территории лесов в надлежащем санитарном состоянии рекомендуется проводить следующие мероприятия:

-	лесопатологическое обследование, надзор за появлением очагов и болезней;

-	выборка зараженных деревьев;

-	устройство, ремонт гнездовий и кормушек для птиц;

-	огораживание муравейников.

Почти все леса поселения выполняют рекреационные функции. С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству их территории. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.

### 8.2.6. Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами

В целях решения задач в области санитарной очистки и обращения с отходами в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- ликвидация с проведением дальнейшей рекультивации несанкционированных свалок;

- контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке, осуществляется один раз в месяц, программа производственного контроля;

- в случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов;

- организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

- все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры, принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены административные взыскания.

Для ликвидации несанкционированных свалок предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия:

- ликвидация свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- сбор жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- расчет объем и необходимого количества выгребов устанавливается исходя в соответствии с нормами накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Для решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения Дубенского муниципального района необходимо:

- строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;

- организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;

- разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;

- внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;

- создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;

- обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;

- формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вторичных сырьевых ресурсов;

- отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Выводы:

Проектные решения, в том числе экологические мероприятия, должны обеспечить:

- Устойчивое социально-экономическое развитие территории;

- Рациональное природопользование;

- Комфортные условия проживания населения, отвечающие утвержденным нормативам и требованиям населения к качеству окружающей среды;

- Защиту территории от неблагоприятных природных и техногенных воздействий;

- Формирование благоприятной озелененной среды поселка.

Предложенные мероприятия предполагают дальнейшую детальную проработку в специализированных проектах и на следующих стадиях проектирования.

# РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены с учетом Схемы территориального планирования Дубенского муниципального района.

При разработке раздела использована следующая проектная и нормативная документация:

Федеральные законы:

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 1116-ФЗ;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ;

Постановления Правительства РФ:

«О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178;

«О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040;

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309;

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26 ноября 2007 г. № 804;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178.

Строительные нормы и правила:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест» «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

Нормативно-правовые акты Республики Мордовия, Дубенского муниципального района и Енгалычевского сельского поселения.

## 9.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий участки строительства относятся к категории простых.

Поскольку Енгалычевское сельское поселение не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории МО относятся:

- ландшафтные и лесные пожары;

- ураганы, бури, смерчи;

- ливневые дожди;

- затопления, подтопления (весенние паводки);

- снежные бури;

- град, оказывающий ударную динамическую нагрузку;

- сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций;

- грозы с электрическими разрядами.

Ландшафтные и лесные пожары

Климатические и физико-географические условия на территории Енгалычевского сельского поселения способствуют возникновению ЧС и природного характера в виде ландшафтных и лесных пожаров. На территории Енгалычевского сельского поселения располагаются лесные насаждения и сельскохозяйственные угодья, которые в летний период времени являются источниками распространения огня и представляют большую пожароопасность. Населённые пункты поселения близко примыкают к полям и при возникновении пожаров, представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья жителей и сохранности их имущества.

Пожароопасность лесов Дубенского муниципального района средняя (V класс пожарной опасности) подавляющая часть пожаров вызвана неосторожным обращением с огнём населения. Особенно большое количество пожаров возникает в местах массового отдыха населения. Следовательно, при проектировании и оборудовании рекреационных зон, следует обратить особое внимание на меры противопожарной безопасности.

Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности.

Ураган – это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности. Ураган возникает внезапно в областях с резким перепадом атмосферного давления. Скорость урагана достигает 30 м/с и более. По своему пагубному воздействию ураган может сравниться с землетрясением. Это объясняется тем, что ураганы н ес у т в себе колоссальн у ю э нергию, ее количество, выделяемое средним по мощности ураганом в течение одного часа, можно сравнить с энергией ядерного взрыва.

Буря – разновидность урагана. Скорость ветра при буре не много меньше скорости урагана (до 25-30 м/с). Убытки и разрушения от бурь существенно меньше, чем от ураганов. Иногда сильную бурю называют штормом.

Смерч – это сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой (в США носит название торнадо).

Затопление

Среди опасных природных процессов наводнение являются одним из наиболее разрушительных явлений. Опасны не только весенние половодья, определяемые в первую очередь запасами снега, дружностью весны, глубиной промерзания почв и грунтов, но и внезапные дождевые паводки, расходы воды при которых на ручьях и на малых реках часто превышают весенние.

Затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются частично территории сельского поселения.

Ведение нового строительства на затопляемой территории возможно только при проведении специальных мероприятий по защите территории.

Подтопление

Подтопление территорий — это неблагоприятный результат изменения существующего водного режима, выразившийся в подъеме уровня грунтовых вод или в повышении влажности грунтов зоны аэрации до критической величины.

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной степени подвергается с. Енгалычево.

Снежная буря – одна из разновидностей урагана, характеризуется значительными скоростями ветра, что способствует перемещению по воздуху огромных масс снега, имеет сравнительно узкую полосу действия (до нескольких десятков километров). Во время бури резко ухудшается видимость, может прерваться транспортное сообщение как внутригородское, так и междугородное. Продолжительность бури колеблется от нескольких часов до нескольких суток.

Гроза – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, которое сопровождается многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, громом, сильным дождем, нередко градом. Согласно статистике, в мире ежедневно случается 40 тысяч гроз, ежесекундно сверкает 117 молний.

## 9.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории МО относятся:

- автомобильная дорога;

- межпоселковые газопроводы, газовое хозяйство: аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения;

- наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении;

- котельные (защитная зона – 100 м), электропостанции: аварийная остановка, фонд скважин;

- аварии на ГТС;

- взрывопожароопасные объекты.

- пожары. Основными причинами происшедших пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, неисправность транспортных средств. В настоящее время состояние пожарной безопасности удовлетворительное.

## 9.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Республики Мордовия от 28 декабряя 2004 года № 110-З «Об обеспечении пожарной безопасности в Республике Мордовия», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», на территории муниципального образования действует порядок подготовки и обучения населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение безопасности населения и территории должно предусматривать:

  - Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности;

  - Содержание муниципальных пожарных водоемов;

  - Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно- спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах;

  - Создание материальных резервов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

  - Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  сельского поселения.

План основных мероприятий на год разрабатывается администрацией Енгалычевского сельского поселения, согласовывается с Главным управлением МЧС России по Республике Мордовия и утверждается Главой сельского поселения. Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в муниципальном образовании, а также контроль в этой области осуществляется Главным управлением МЧС России по Республике Мордовия.

Глава Енгалычевского сельского поселения несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).

На территории Енгалычевского сельского поселения действует Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций в Енгалычевском сельском поселении на 2016-2017г.г.».

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС техногенного характера на территории поселения в соответствии с планом действий Енгалычевского сельского поселения по предотвращению и ликвидации ЧС, являются:

При пожарах на объектах экономики:

- оповещение руководящего состава объектов о возникновении пожара и вызов пожарных подразделений, населения данных хозяйств;

- проведение экстренной эвакуации в безопасные районы населения, животных, материальных ценностей;

- при небольшом очаге возгорания тушение пожара до приезда пожарной команды силами отделений пожаротушения;

-      проверка отсутствия людей, персонала в горящих зданиях, помещениях;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- после тушения пожара проведение силами спасательных групп хозяйств аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара;

- установление дежурства на месте пожара на случай возможного повторного загорания.

При аварии на коммунально-энергетических сетях:

- доведение информации о прекращении подачи воды, электроэнергии и теплоснабжения до населения;

- в зимнее время силами МУП ЖКХ принятие мер к недопущению размораживания систем водо- и теплоснабжения.

При разливе нефти и нефтепродуктов

С целью предупреждения возникновения ЧС и ликвидации возможных источников их возникновения на объектах, имеющих нефтепродукты, заблаговременно планируются и осуществляются мероприятия профилактического характера по снижению последствий крупных аварий, по защите населения и материальных ценностей. При предупреждении растекания нефтепродуктов, загрязнения ими атмосферы, грунта и воды в зависимости от места ЧС могут применяться и использоваться способы:

- обвалование растекающихся ГСМ;

- создание препятствий на пути растекания ГСМ;

- сбор ГСМ в естественных углублениях (ловушках);

- сбор (перекачка) ГСМ в специальные емкости, бочки;

- поглощение парогазовой фазы при помощи водяных завес;

- поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих материалов;

- дегазация (нейтрализация) разливов нефтепродуктов растворами химических реагентов.

При получении информации о закладке взрывного устройства в учреждениях соцкультбыта:

- немедленное сообщение в РСЧС (единая дежурно-диспетчерская служба) Коношского района;

- проведение экстренной эвакуации людей из опасных зданий в безопасное место;

- силами звеньев ООП осуществление контроля за отсутствием людей в помещениях и оцепление здания с целью недопущения проникновения в него людей;

- обеспечение в угрожаемом здании отключения электроосвещения, газа, воды;

- подготовка для оказания первой медицинской помощи пострадавшим медицинских учреждений, сандружины и санпосты.

Защита от ЧС природного характера в данном поселении заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Инженерная подготовка территории заключается в мероприятиях по вертикальной планировке новых дорог и прилегающих зон, которые при минимальном объеме земляных работ обеспечат поверхностный водоотвод. Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающей территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в системы водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий выполняется водонепроницаемая отмостка. Для обеспечения защиты сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из подвалов и подземных сооружений со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод.

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС природного характера на территории поселения в соответствии с планом действий Енгалычевского сельского поселения по предотвращению и ликвидации ЧС, являются:

При возникновении сильных снегопадов:

- приведение в готовность всей имеющейся снегоуборочной техники, распоряжение на расчистку конкретных дорог и путей (первоочередное внимание уделяется расчистке дорог, по которым осуществляется первоочередное обеспечение населения. При необходимости мобилизовать на расчистку дорог население);

- производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

При возникновении резких похолоданий:

- доведение информации о сильном похолодании до населения администрации;

- организация круглосуточных дежурств и наблюдение за подачей теплоснабжения в учреждения соцкультбыта и населению;

- при прекращении их подачи уточнение обстановки и при необходимости принятие мер по слитию воды из систем отопления;

- приведение в готовность сил ликвидации аварий на сетях энергоснабжения.

При возникновении затоплений и подтоплений:

- информирование населения о возникновении угрозы затопления и подтопления,

- усиление наблюдения за уровнем воды,

приведение в готовность сил и средств, предназначенных для борьбы со стихией и для эвакуации населения.

- проверка состояние дамб, плотин, мостов и устранение выявленных недостатки.

- возведение дополнительной насыпи, организация водоотводных канав, готовка гидротехнических сооружений.

При возникновении бурь, смерчей, ураганов:

- доведение информации до населения, руководителей учреждений соцкультбыта;

- приведение в готовность объектовых гражданских организаций ГО для возможного проведения аварийно-восстановительных работ и оказания пострадавшему населению помощи, в том числе медицинской.

Мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах

Существующие превентивные мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах:

- определение зоны аварийности на автодорогах;

- организация регулирования на новых маршрутах;

- обеспечение регламентирующими знаками, указателями;

- осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в стационарных и специализированных лечебных учреждениях квалифицированными специалистами с использованием лечебно-диагностического оборудования.

Мероприятия по защите от ЧС биолого-социального характера

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС биолого-социального характера на территории поселения в соответствии с планом действий муниципального образования по предотвращению и ликвидации ЧС, являются:

- информирование населения (разработка Порядка информирования населения сельского поселения о распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих);

- проведение вакцинации, ежегодных медицинских обследований населения;

- проведение вакцинации, ежегодных обследований объектов по содержанию КРС и других сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по предотвращению несчастных случаев на водоемах

Основными мероприятиями по предотвращению несчастных случаев на водоемах на территории поселения в соответствии с планом действий муниципального образования являются:

- запрещение в весенний период повсеместно выходить (выезжать на автотранспорте) населения на лед водоемов (в том числе для рыбной ловли);

- в учебных заведениях активизирование разъяснительно – профилактической работы по вопросам безопасности на воде в весенний период;

- проведение беседы с рыбаками, любителями подводного лова рыбы, по мерам безопасности на льду;

- информирование населения поселения о складывающей обстановке на водоемах через информационные стенды администрации Енгалычевского сельского поселения.

Обеспечение противопожарной безопасности поселения

Основными направлениями деятельности по вопросам обеспечения первичными мерами пожарной безопасности является:

а) организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, направленное на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в границах поселения;

б) разработка мер пожарной безопасности, обязательных для исполнения в границах поселения, разработку и принятие соответствующих муниципальных правовых актов;

в) определение порядка ведения противопожарной пропаганды и обучения населения и должностных лиц органов местного самоуправления поселения исполнению первичных мер пожарной безопасности;

г) информирование жителей о принятых решениях по проведению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения и их обеспечению;

д) содействие государственному пожарному надзору по учету пожаров и их последствий, возникших в границах поселения;

е) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Пожароопасная обстановка на территории Енгалычевского сельского поселения обусловлена также наличием деревянного жилищного фонда, угрозой бытовых пожаров на объектах жилого сектора и объектов социальной инфраструктуры, подверженностью территории лесным пожарам.

В соответствии с федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.:

- дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения не должно превышать 20 мин;

- размещение подразделения пожарной охраны населенных пунктов должно осуществляться в зданиях пожарных депо.

Основными проблемами и рисками в обеспечении противопожарной безопасности населения являются:

- рост числа пожаров и погибших при пожарах;

- отсутствие мобильной техники для тушения пожаров;

- отсутствие устойчивой телефонной связи в населенных пунктах поселения;

- отсутствие системы оповещения в удаленных населенных пунктах поселения;

- существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов на территории поселения представляют объекты теплоснабжения и электроснабжения хозяйства Енгалычевского сельского поселения (4 котельных, износ которых составляет до 70 %).

Для обеспечения безопасности населения и территории Енгалычевского сельского поселения планируется также

- реализация мероприятий, направленных на предупреждение пожаров;

- активизация противопожарной пропаганды среди населения (сходы граждан); организация обучения населения правилам пожарной безопасности, проведение практических занятий на предприятиях и в учреждениях

- ликвидация бесхозных строений на всей территории Енгалычевского сельского поселения;

- формирование у населения противопожарной культуры, обучение навыкам безопасного поведения людей в случае пожара;

- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности поселения, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожара;

- установка указателей, знаков, обозначений расположения противопожарных водоисточников;

- ремонт дорог, обеспечение подъездов во всех населённых пунктах поселения;

- оказание помощи малообеспеченным слоям населения по монтажу, ремонту и обслуживанию отопительных печей и электропроводки.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

Требования пожарной безопасности

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На территории поселения нет пожарной части.

Населенные пункты Енгалычевского сельского поселения находятся на значительном удалении (22 км) от пожарной части (с. Дубки), время прибытия пожарного расчета на место пожара может превышает допустимые нормы (20 мин.), следовательно, они не могут в полной мере обеспечить защиту территории поселения от угрозы пожара.

Схемой территориального планирования Дубенского муниципального района планируется строительство пожарного депо в с. Енгалычево.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора (подробнее о мероприятиях, обеспечивающих пожарную безопасность, см. раздел «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров на территории Енгалычевского сельского поселения проходит обучение населения сельского поселения мерам пожарной безопасности проходит на сходах граждан в сельских населенных пунктах, а также через размещение информации на стендах в здании администрации, сельском клубе, библиотеке.

Проводится ежегодный подворный обход частных жилых домов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Среди населения распространяются Памятки о мерах пожарной безопасности в жилье. В случае нарушений правил пожарной безопасности гражданам выдаются Предложения по устранению нарушений правил пожарной безопасности в жилом доме под расписку.

Все учреждения, организации и предприятия, находящиеся на территории поселения имеют огнетушители и Планы эвакуации людей на случай пожара.

На территории сельского поселения организована ДПД.

В целях предотвращения пожаров проводятся общепоселковые субботники (уборка сухой травы, мусора).

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии на территории поселения утвержден примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

На территории поселения создана добровольная пожарная охрана и нештатные аварийно-спасательные формирования.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях населенных пунктов устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся:

- соблюдение противопожарных норм и правил;

- проведение разъяснительной работы с населением;

- привести в исправное состояние все пожарные водоемы;

- совершенствование системы оповещения.

Общие мероприятия по обеспечению пожаробезопасности

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов отнесено к вопросам местного значения поселений.

Пожарная безопасность тесно взаимосвязана с вопросами чрезвычайных ситуаций. Приказом МЧС России от 08.07.2004 №239 утверждены критерии чрезвычайных ситуаций, к которым относятся и пожары. Проведение работы по предупреждению пожаров следует отнести к работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

Необходимо предусматривать размещение всех зданий и сооружений с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются системы зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение селитебных и производственных территорий противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутрирайонные проезды соединяются с городскими магистралями устойчивого функционирования. Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений по магистралям районного значения. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время.

Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Республики Мордовия от 28 декабряя 2004 года № 110-З «Об обеспечении пожарной безопасности в Республике Мордовия», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на территории муниципального образования организуется группа населения, подлежащие обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

По обучению населения в области гражданской обороны должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- разработка с учетом особенностей сельского поселения и на основе примерных программ, утвержденных Главой Республик Мордовия в соответствии с программами, которые рекомендованы МЧС России, примерных программ обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб муниципальных образований;

- организация и обучение населения муниципального образования способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение личного состава формирований и служб сельского поселения;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, находящихся на территории сельского поселения;

- создание, оснащение курсов гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников, ответственных за мероприятия по гражданской обороне сельского поселения в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

Порядок подготовки и обучения населения на территории сельского поселения устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Енгалычевского сельского поселения.

Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуациях

Система оповещения Енгалычевского сельского поселения включает в
себя: территориальную (республиканскую), местные (сельского поселения)
системы оповещения, а также локальные системы оповещения в районах
размещения потенциально опасных объектов и системы оповещения
предприятий производственной и социальной сферы (объектовые системы
оповещения).

Системы оповещения создаются заблаговременно.

Местные     и     объектовые    системы     оповещения     создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к действию под руководством соответствующего начальника (руководителя органа исполнительной власти), органов управления по делам ГО и ЧС, с участием служб оповещения и связи.

Локальные системы оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов создаются и поддерживаются в постоянной
готовности к действию под руководством соответствующего руководителя
объекта и с привлечением служб оповещения и связи объектов.

Местные, локальные и объектовые системы оповещения являются составной частью и организационно, технически и программно должны быть взаимоувязаны с областной территориальной системой оповещения.

Органы управления по делам ГО и ЧС, службы оповещения и связи области, муниципальных образований, объектов производственной и социальной сферы проводят комплекс организационно-технических мероприятий, по исключению несанкционированного действия систем оповещения.

В целях обеспечения устойчивого функционирования систем
оповещения при их создании предусматривается:

-	доведение сигналов оповещения и информации с нескольких
территориально расположенных защищенных пунктов управления;

- комплексное использование нескольких территориально разнесенных систем (каналов, линий) связи на одном направлении оповещения;

- размещение средств связи и аппаратуры оповещения на защищенных пунктах управления;

- создание и использование запасов мобильных средств оповещения.

Запасы мобильных (возимых и переносных) средств оповещения создаются и поддерживаются в готовности к действию на местном и объектовом уровнях управления в соответствии с решением руководителя соответствующего органа управления (объекта).

Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их органом, согласно, рекомендаций МЧС России.

В целях поддержания в готовности систем оповещения проводятся проверки их готовности к действию, и организуется эксплуатационно-техническое обслуживание,

Органы управления по делам ГО и ЧС планируют и проводят
проверки систем оповещения на основании решения руководителя
соответствующего органа управления (объекта) и утвержденных планов
проверок.

Проведение всех видов проверок с включением сетей вещания на территории района (города) согласовывается с руководством радиовещательных компаний, при этом проведение проверок с прерыванием вещательных программ при передаче правительственных сообщений запрещается.

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения
организуется органами по делам ГО и ЧС и проводится предприятиями связи
на договорных условиях,

Для своевременного оповещения, сбора и отправки мобилизационных ресурсов, руководствуясь п.3 ст.7 Закона РФ «Об обороне», п.1 ст.8 Закона РФ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» создан штаб оповещения и пункт сбора муниципального образования (ШОиПСМО).

По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.

Во исполнение требований Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и другими нормативными актами Российской Федерации и Республики Мордовия, для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в сельском поселении заблаговременно в мирное время создаются комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций, находящихся на территории Енгалычевского сельского поселения, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и военное время.

По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;

- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения;

- оказание населению медицинской помощи;

- определение численности населения, оставшегося без жилья;

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.

По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению) должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории сельского поселения, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

По срочному захоронению трупов в военное время должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;

- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.

По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.

По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

Таким образом, реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени. Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного необходимо на территории поселения и района предусмотреть использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанции. В случае выхода из строя систем, водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Для последовательного снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и важных объектов, необходимо создание центра управления в кризисных ситуациях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; поддержание в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

При получении информации о сложных погодных условиях:

1. немедленно информировать население по телевидению и радио;

2. проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

3. привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

4. проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

5. особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом.

Необходимо также создание условий для укрепления пожарной безопасности в поселении; в период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, включая ограничения на их посещение населением и въезд в них транспортных средств, а также приостанавливать работы в лесах на определенных участках. С наступлением четвертого класса пожарной опасности, осуществлять передачу по областному радио, телевидению объявлений по предупреждению населения об осторожном обращении с огнем в лесу, запрещению входа и въезда в леса в период высокой пожарной опасности. Создать резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; совершенствовать системы связи и оповещения населения муниципального образования.

При реализации этих мероприятий, по предварительным оценкам, в 1,5-2 раза можно сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от ЧС, а также снизить риски для населения, проживающего в поселении, подверженных воздействию опасных природных и техногенных факторов.

К расчетному сроку в поселении:

- преодолеть неблагоприятную тенденцию роста количества чрезвычайных ситуаций;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций для населения;

- сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- повысить пожарную безопасность объектов экономики;

- оперативно доводить информацию до населения об угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации, информировать о принимаемых мерах и правилах поведения в ЧС.

## 9.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений

Согласно п. 7 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», ст.3, ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 года» № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», п.4 ст.3 и ч.3 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» администрацией Енгалычевского сельского поселения утверждена Муниципальная программа «Комплексные меры по борьбе с преступностью, терроризмом иэкстремизмом на 2017-2018 г.г.».

# 10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели |  | Ед. изм. | Современное состояние 01.01.2017 г. | I очередь 2025 г. | Расчетный срок 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |  |  | 12070 | 12070 | 12070 |
| 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 5090 | 5042 | 5042 |
| Земли населенных пунктов |  | га | 314 | 362 | 362 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га | - | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  | га | - | - | - |
| Земли лесного фонда |  | га | 6601 | 6601 | 6601 |
| Земли водного фонда |  | га | 65,0 | 65 | 65 |
| Земли запаса |  | га | - | - | - |
| 1.2. Функциональное зонирование |  | га |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га | 234,0 | 233,96 | 233,96 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |
| Зона делового, общественного и коммерческого значения |  | га | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений |  | га | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Зона учреждений здравоохранения |  | га | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Зона культовых зданий |  | га | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Зоны производственного использования |  |  |  |  |  |
| Зона производственных объектов IV-V класса опасности |  | га | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного производства |  | га | 21,88 | 21,88 | 21,88 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| Зона озеленения общего пользования |  | га | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
| Зона кладбищ |  | га | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Зоны, не вовлеченная в градостроительную деятельность |  |  |  |  |  |
|  |  | га | 23,45 | 23,45 | 23,45 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения |  | тыс. чел. | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Возрастная структура населения: население моложе |  | % | 8,1 | 9,1 | 10 |
| трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |
| население в трудоспособном возрасте |  | % | 53,0 | 50,9 | 51 |
| население старше трудоспособного возраста |  | % | 38,8 | 40 | 39 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | тыс. кв. м | 16,6 | 17,5 | 18,6 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. кв. м | - | 16,6 | 16,6 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: |  | тыс. кв. м | - | 0,9 | 2,0 |
|  |  | % | - | 100 | 100 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками |  | тыс. кв. м | - | 0,9 | 2,0 |
|  |  | % | - | 100 | 100 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв. м/чел. | 38,6 | 38,7 | 33,7 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения |  | число | 18 | 18 | 25 |
|  |  | мест |  |  |  |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразовательные учреждения |  | число | - | - | - |
|  |  | мест |  |  |  |
|  |  | ед. | - | - | - |
| Больницы |  | число | - | - | - |
|  |  | коек |  |  |  |
|  |  | ед. | - | - | - |
| Амбулаторнополиклинические учреждения | всего | число | 1 | 1 | 1 |
|  | на 1000 чел. | посещений в смену |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Клубы, учреждения клубного типа | всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | на 1000 чел. | число мест | 100 | 100 | 100 |
| Общедоступные библиотеки | всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | на 1000 чел. | тыс. единиц хранения | 10,1 | 10,5 | 11,0 |
| Спортивные залы | всего | кв. м | н/д | - | - |
|  | на 1000 чел. | площ. пола | н/д | - | - |
| Плоскостные сооружения | всего | тыс. кв. м | н/д | - | - |
|  | на 1000 чел. |  | н/д | - | - |
| Предприятия розничной торговли | всего | кв. м | 150 | - | - |
|  | на 1000 чел. | торговой площади | 150 | - | - |
| Предприятия общественного питания | всего | число | н/д | - | - |
|  | на 1000 чел. | мест | н/д | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | всего | число | - | 1 | 2 |
|  | на 1000 чел. | рабочих мест | н/д | 2 | 4 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  | км |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог - всего |  |  | 38,6 | 39,7 | 42,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - федерального значения |  |  | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| - регионального значения |  |  |  |  |  |
| - местного значения |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети поселения (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) |  | ед. | 13,9 | 15,0 | 18,0 |
| АЗС |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| СТО |  |  |  |  |  |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год |  | тыс. кВт час. | н/д | 0,2 | 0,4 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Потребление природного газа на ЖКС– всего, в т.ч.: |  | млн. куб. м/год | н/д | 0,6 | 0,9 |
| на бытовые нужды населения |  |  |  | 12,6 | 15,7 |
| тепловые источники, |  |  |  | 1,9 | 2,6 |
| 6.2.3. Источники подачи газа. |  | комп. |  |  |  |
| 6.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в том числе: |  | Гкал/ч | н/д | 2,25 | 2,35 |
| автономные источники тепла |  | Гкал/ч |  |  |  |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление |  | тыс. | н/д | 0,11 | 0,14 |
|  |  | куб. м/сут |  |  |  |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений |  | тыс. куб. м/сут | н/д |  |  |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. |  | л/сут | н/д | 150 | 150 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы |  | тыс. | н/д | 0,15 | 0,19 |
|  |  | куб. м/сут |  |  |  |
| 6.5.2. Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки |  |  | н/д |  |  |
| Производительность очистных сооружений канализации |  |  | н/д |  |  |
| 6.6. Санитарная очистка: |  |  |  |  |  |
| Ориентировочные расчеты образования ТБО |  | тыс. куб. м | н/д | - | 0,8 |
| 7. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта Генерального плана |  |  |  |  |  |
| - жилищное строительство |  | млн руб. | - | 30,0 | 66,8 |
| - учреждения и предприятия обслуживания |  | млн руб. | - | - | 85,0 |
| - транспортная инфраструктура |  | млн руб. | - | - | - |
| - инженерное оборудование |  | млн руб. | - | - | - |
| - охрана окружающей среды и благоустройство территории |  | млн руб. | - | - | - |