МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Моргинского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Программный документ

(Том 1)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                                    Ю. Ю. Корнишин

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.	19

2.1.Существующая система водоснабжения	19

2.2 Система электроснабжения	20

2.3. Система теплоснабжения	21

2.4. Система газоснабжения	21

2.5. Система водоотведения	21

2.6. Система сбора и утилизации ТБО	22

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	24

3.1 Перспективная схема водоснабжения	24

3.2. Перспективная схема электроснабжения	25

3.3. Перспективная схема водоотведения Моргинского сельского поселения	27

3.4. Перспективная схема обращения с ТБО	28

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	29

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	29

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	29

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	30

5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения  Моргинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)	30

5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжение Моргинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)	31

5.4 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Моргинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)	32

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	33

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Моргинскогосельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Моргинскогосельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Моргинскогосельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Дубенского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Моргинскогосельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Моргинскогосельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2028 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Строительство локальных сетей водопровода, протяженностью 2700 м 2.Замена опор ЛЭП (60 шт.) 3. Приобретение баков для сбора ТБО объемом 5 м3– 1 шт., 1.1 м3 – 1 шт. В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Моргинскогосельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Моргинскогосельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Моргинскогосельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО РАЙОНА

Моргинское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

В состав территории  поселения входит один исторически сложившиеся населенный пункт – село Морга. К населенному пункту прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

В Моргинское сельское поселение входит один населенный пункт: село Морга. Население 401 человек, мордва-эрзя.

Моргинское сельское поселение расположено в юго-восточной части Дубенского района, занимает территорию со всеми землями 4044 га. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 10,1 км, с запада на восток 6,2 км.

Основное распределение земельного фонда Моргинского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

По территории  поселения протекают речки Чеберчинка и Качерма.

Рельеф

Территория сельского поселения расположена в северо-западной части Приволжской возвышенности, по особенности рельефа относится к Мордовскому овражному плато, поверхность которого представляет собой систему всхолмленных и в то же время пологих равнин и разделяющих их речных долин, оврагов и балок. Рельеф района представляет собой волнисто-увалистую равнину, с сильно расчлененной овражно-балочной сетью.

Район реки Чеберчинка, являющейся левым притоком реки Суры, характеризуется сильно эродированным возвышенным рельефом, в котором выделяется дугообразный водораздельный массив Суры и Алатыря, от которого отходят, постепенно понижаясь по направлению к Суре, водоразделы малых рек.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть.

Климат

Моргинское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7°С, в апреле 4,5°С, в июле +19,8°С, в октябре  +4,2°С.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +5°) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 10°С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10°составляет 2280-2390°С, а с температурой выше 15°С –  1700-1780°С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаются почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня.

Гидрогеология и гидроресурсы

Исследуемый район расположен в северо-восточной зоне краевой части Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Структурные особенности района предопределяют условия залегания, характер движения и химический состав подземных вод. Восточнее и юго-восточнее реки Инсар происходит резкое погружение каменно-угольных отложений, увеличивается напор, формируется застойный режим, приводящий к ухудшению качества подземных вод. Химический состав подземных вод определяется составом водовмещающих пород собственно водоносного горизонта и перекрывающих толщ.

Общая схема  гидрогеологических условий территории Дубенского района представляется следующим образом. Перекрывающая серия мезо-кайнозойских водоносных горизонтов, в основном, залегает выше  местного базиса эрозии, поэтому их водный баланс в значительной мере регулируется гидросетью. Кроме того, существенная часть ресурсов водоносных горизонтов, распространенных в меловых и юрских отложениях, уходит на питание водоносных карбонатных горизонтов верхне – и среднекаменноугольных отложений.

Почвы

Почвы в Моргинскомсельском поселении нескольких видов - серые лесные оподзоленные, дерново-подзолистые, черноземные и пойменные.

Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

Непригодны к возобновлению обработки территории располагаются в основном на менее плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв - заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.

Земли пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и светло-серыми лесными почвами. Возвращение этих территорий в обработку связано с их рекультивацией, а также с проведением мелиорационных мероприятий.

Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).

Почвы не устойчивы к эрозии.

- Растительность и животный мир

Моргинское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Растительность представлена в основном лиственными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участкам естественной степной растительностью.

В настоящее время на территории Дубенского района функционирует два лесничества – Николаевское и Дубенское. Леса, расположенные на территории Моргинского сельского поселения относятся к Дубенскому лесничеству.

Пойменные долины рек поселения по травянистой растительности неоднородны. Высокие сухие места поймы заняты разнотравно-бобовыми группировками. Более пониженные участки, с близким залеганием грунтовых вод, занимают мятлики, клевер луговой, лютик и др. Осоковые и им подобные занимают самые низкие места.

- Экологическое состояние

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

- Атмосферный воздух

Так как основным видом деятельности Моргинского сельского поселения является сельское хозяйство, то загрязнение атмосферного воздуха связано, большей частью, именно с этой отраслью.

Основные предприятия, являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Моргинского сельского поселения:

- ООО «Моргинское» (сельскохозяйственное предприятие).

Население и населенные пунктыМоргинского сельского поселения

Моргинское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

С севера территория сельского поселения граничит с Кабаевским, с юго-востока – с Чеберчинским, с юга с Красинским, с юго-запада Ардатовским и Петровским сельскими поселениями Дубенского муниципального района. С востока Моргинское сельское поселение граничит с землями Сурского района Ульяновской области.

Границы Моргинского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 01.12.2004 г. №99-3 «Об установлении границ муниципальных образований Дубенского района, муниципального образования Дубенский район и наделения их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Морга – село. Расположено на юго-востоке Дубенского муниципального района. Название – термин: морго в прямом значении – сук, в переносном – «ответвление», «отросток» большого поселения, то есть «поселок», «выселок». Основано в начале XVII века.

Деревня Морга (Старая Морга) на речке ПиртаноземерКельдюшевского беляка.

Распределение населения Моргинского сельского поселения по населённым пунктам и категориям населения представлено в таблице 1.

Таблица 1

Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Морга | 211 | 210 | 51 | 120 | 250 | 37 | 421 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Экономическая характеристика Моргинского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района  является агропромышленное  производство.

б) Транспорт

Моргинское сельское поселение связано с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 1Р 178 «Саранск – Сурское – Ульяновск» III технической категории. Так же в поселении имеется ряд межмуниципальных и местных дорог.

Улично-дорожная сеть в Моргинском сельском поселении в основном представлена грунтовыми дорогами, а асфальтовое покрытие, на которое приходится незначительная часть.

На сегодняшний день протяженность всех дорог общего пользования с капитальным типом покрытия составляет около 7 км. В сельском поселении низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами с капитальным типом покрытия.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Железнодорожный транспорт

В Моргинском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Водный транспорт

Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

Территорию Моргинского сельского поселения не пересекает трубопроводный транспорт.

Воздушный транспорт

В случае возникновения чрезвычайной ситуации для воздушного транспорта на территории поселения нет специальной вертолётной площадки.

в) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Моргинскогосельского поселения и района в целом, при этом доминирующее положение занимает в торговле и сфере услуг.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилой фонд сельского поселения составляет 27,2 тыс.  м. кв.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

Увеличение жилищного фонда планируется в перспективе за счет строительства индивидуальных жилых домов, , в которых разместятся люди нуждающиеся в жилищной площади, улучшившие свои жилищные условия и возможные мигранты и переселенцы как с соседних районов Мордовии так и с прилегающих республик.

Таблица 2.Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моргинское | 343 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |

е) Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды.

Приоритетными к реализации мероприятиями являются:

В рамках данной программы планируется строительство участков сети водоснабжения по улицам  с.Морга.

ж) Электроснабжение

Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства. Потребление электрической энергии потребителями и производством на перспективу может увеличиться за счет увеличения площади застройки сельского поселения и/или в случае формирования на территории поселения новых предприятий. Однако прогнозируемое сокращение численности населения не позволяет судить о перспективных показателях необходимых объемов отпускаемой электроэнергии.

Приобретённым мероприятием в поселении является замена опор ЛЭП.

з) Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 85%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Дубенского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 3

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Тыскв м | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 28,0 | 28,6 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | В частной собственности |  | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 28,0 | 28,6 |
| 4 | Площадь общежитий | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Централизованной канализацией | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Централизованным электроснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Природным газом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основные мероприятия программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. | Строительство локального водопровода протяженность 2 700 м | 3 445 |
|  | ИТОГО | 3 445 |
| Электроснабжение |  |  |
| 1. | Замена опор ЛЭП (60 шт.) | 273 |
|  | ИТОГО | 273 |
| Система сбора и вывоза ТБО |  |  |
| 1. | Приобретение и установка контейнеров емк. 5 м3 – 1 ед., емк. 1,1 м3 -1 ед. | ### 33 |
|  | ИТОГО | ### 33 |
|  | ВСЕГО по Моргинскому сельскому поселению | ### 3751 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

В Моргинском сельском поселении существующие сети водоснабжения  находится в неисправном состоянии и не эксплуатируются в виду большой изношенности системы.

Два водозаборных узла находится в с.Морга. Один на расстоянии 200 м севернее с.Морга, второй – в 250 м юго-западнее села. На территории водозаборных узлов находятся арт.скважины с насосной станцией 1-го подъёма и водонапорные башни.

По улицам села,  источниками питьевой воды являются родники и колодцы.

Таблица 5

Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

2.2 Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Моргинское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Таблица 6

Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ПАО МРСК «Волги»- Мордовэнерго», Комсомольское ПО Дубенский РЭС | с.Дубенки, ул.Энергетическая, 2 2-11-54 | Чаткин А.И. |  |

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Количество трансформаторных подстанций – 11.

2.3. Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

2.4. Система газоснабжения

Уровень газификации – 85%.

Годовой расход газа по Моргинскому сельскому поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 138200 м3/год.

Таблица 7

Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубенский газовый участок «Чамзинкамежрайгаз» | с.Дубенки, 2-13-84 | Наумкин Н.И. |  |

2.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Моргинского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Таблица 8

Обслуживающая организация системы водоотведения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

2.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Моргинского сельского поселенияотсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Таблица 9 – Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

| Действующие объекты | отсутствуют |
| --- | --- |
| Объекты захоронения | Скотомогильник находится на юго-восточной стороне села, законсервировано |

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Общий расход воды составит: 80250 м куб./сут.

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды.

Воды рек могут служить источником водоснабжения возможно только после водоподготовки.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

На перспективу для водоснабжения существующего жильяпредлагается строительство локальных водопроводов, общей протяженностью 2,7 км.

3.2. Перспективная схема электроснабжения

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Имеет также  большое значение реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•	гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженности сетей | Высоковольтные 14 км, низковольтные 13,8 км |  |
|  | Износ, % | 50% |  |
| 2 | Состояние наружного освещения | удовлетворительное |  |
|  | Износ, % | 70% |  |
| 3 | Состояние трасс ВЛ | удовлетворительное |  |
| 4 | Износ ТП | 50% |  |
| 5 | Перспективные объекты | отсутствуют |  |
|  | Строительство | - |  |
|  | Реконструкция | Замена деревянных столбов на железобетонные |  |
| 6 | Тариф | 2,33 население, 6,12 юридические лица |  |

На перспективу существует необходимость замены опор ЛЭП:

по ул. Октябрьская – 20 опор;

по ул. Пионерская – 12 опор;

по ул. Московская – 16 опор;

по ул. Комсомольская – 12 опор.

3.3. Перспективная схема водоотведения Моргинского сельского поселения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Моргинском сельском поселении.

3.4. Перспективная схема обращения с ТБО

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Моргинского сельского поселения представлен в таблице 11

Таблица 11. – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Моргинское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов | 624,00 |
| 2 | Численность населения | 416 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами | 0,00 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами | 624,00 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1 м3 | 1 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам на территории Моргинского сельского поселения необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 1,1 м3 и 1 контейнера вместимостью 5 м3.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения  Моргинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 12

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Строительство локального водопровода в с Морга | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### 2700 | ### 3 445 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 2700 м | ### 3 445 |  |  |  |

5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжение Моргинского сельского поселения 2018-2028 годы(в ценах 2016)

### Таблица 13

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Замена опор ЛЭП | ### Бесперебойное обеспечение населения электроэнергией | ### ул. Октябрьская – 20 опор; ### ул. Пионерская – 12 опор; ### ул. Московская – 16 опор; ### ул. Комсомольская – 12 опор. | ### 273 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 60 шт. | ### 273 |  |  |  |

5.4 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовМоргинскогосельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 14

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 1 ед. и емк 1,1 куб.м.- 1 ед. | ### 33 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 33 |  |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 3751тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 15  и 15

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 15

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства федерального уровня | ### Бюджетные средства республиканского уровня | ### Бюджетные средства районного уровня | ### Бюджетные средства местного уровня | ### Внебюджетные средства |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 273 |  | 273 |  |  | ### - |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 3 445 |  | 3 445 |  |  |  |
| ### 3 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 33 |  |  |  | 33 | ### - |
|  | ### Всего по Программе | 3751 |  | 3718 |  | 33 | ### - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 16

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 273 | 91 | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 3 445 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 |  |
| 3 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 33 | 20 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 3751 | 455,5 | 448,5 | 435,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 344,5 |  |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Моргинского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Моргинского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».