РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧИНДЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 27 .12.2017г.                                                                                                    №46
       Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения на 2018-2022годы.
 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131 — ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Совет депутатов Чиндяновского сельского поселения РЕШИЛ:
        1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Чиндяновского сельского поселения  на 2018-2022 годы.
    2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Чиндяновского сельского поселения и на сайте http://dubenki.e-mordovia.ru
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

	Зам.председателя Совета Депутатов                                                                                                                                                                        Чиндяновского сельского поселения                                                                                                                                                                                   Дубенского муниципального района 

	по работе в Совете                                                         В.М. Демкина 


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Чиндяновского  сельского поселения

на 2018 - 2022 годы.
УТВЕРЖДЕНО

Решением сессии Совета депутатов 

Чиндяновского сельского поселения 
                                                                  №                   от  г           
                                                 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения на 2018 - 2022 годы.

	Основание для разработки Программы

	1.   Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
2.   Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 8 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

	Инициатор постановки проблемы и координатор исполнения Программы
	Администрация Чиндяновского сельского поселения

	Разработчик Программы
	Администрация Чиндяновского сельского поселения

	Исполнители Программы
	Администрация Чиндяновского сельского поселения

	Цель разработки Программы
	повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Чиндяновского сельского поселения, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры;
-  обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения;
-    создание условий для устойчивого социально-экономического развития Чиндяновского сельского  поселения  путем реформирования отрасли ЖКХ;


	
	- совершенствование        механизмов        эффективного

управления муниципальным имуществом;

- создание    благоприятных    условий    привлечения инвестиций      в      жилищно-коммунальный      сектор Чиндяновского сельского поселения; 

- улучшение экологической ситуации в поселении.

	Задачи Программы
	-   проектно-изыскательские   работы   и   строительство систем   водоотведения   с   применением   современных материалов;
-   рекультивация  земель   под  несанкционированными свалками,                благоустройство               территории Чиндяновского  сельского  поселения  в  целом  и кладбищ в частности;
-  обеспечение условий для разработки инвестиционных программ  организаций  коммунального комплекса по развитию    системы    коммунальной    инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); 

-организация   капитального   ремонта   жилого   фонда Чиндяновского сельского поселения;
-    приведение    в   соответствие   требованиям   СНиП дорожного   покрытия   Чиндяновского   сельского поселения.

	Сроки реализации
	2018-2022годы

	Источники

финансирования

Программы
	Финансирование мероприятий, осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета;
- средств республиканского бюджета;
- средств Чиндяновского сельского поселения;
- средств привлечённых инвесторов;
- средств населения.

	Основные мероприятия Программы
	Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
:
	По системам коммунальной инфраструктуры в целом:
-  строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
-  доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

По системе водоотведения:
- строительство и ввод в эксплуатацию сетей; По рекультивации несанкционированных свалок:

контролируемая    утилизация    твердых    бытовых отходов, улучшение экологической обстановки;

	Планируемые результаты реализации Программы
	- повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
-   строительство   и   ввод   в   эксплуатацию   объектов коммунального хозяйства;

дальнейшая      активизация      индивидуального жилищного строительства;
- подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры;
-   улучшение экологической ситуации на территории Чиндяновского сельского поселения.

	Контроль над реализацией
	Администрация         Чиндяновского        сельского поселения


Введение
Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана Чиндяновского сельского поселения, повышения эффективности градостроительных решений
Раздел I. Прогноз развития Чиндяновского сельского поселения и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса
Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Чиндяновского сельского поселения, а так же, построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, является этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения на 2018- 2022годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития и прогноз развития Чиндяновского сельского поселения проводятся по следующим направлениям:
- демографическое развитие Чиндяновского сельского поселения;
-  строительство домов индивидуальной жилой застройки и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов;
- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между основными показателями развития Чиндяновского сельского поселения и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.
1.1. Демографическое развитие
Численность населения в Чиндяновском сельском поселении по состоянию на 01.12.2017 года составляет465 человек.
Изменение численности населения в 2017 году приводится в таблице № 1.

Таблица № 1

	Всего
	Умерло
	Родилось
	Прибыло
	Убыло

	численность
	
	
	
	

	населения
	
	
	
	

	465
	18
	2
	9
	7


По итогам проведенного анализа демографической ситуации выявлен прирост численности населения младше трудоспособного возраста и значительное снижение численности населения старше трудоспособного возраста. Численность населения трудоспособного возраста остаётся стабильной.

1.2. Состояние коммунальной инфраструктуры
Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительства объектов и выполнения проектно-изыскательских работ, с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом.
1.2.1. Водоснабжение
В населенном пункте с.Чиндяново централизованное водоснабжение отсутствует. Источниками питьевой воды  являются родники и колодцы. 
1.2.2. Водоотведение
Система централизованного водоотведения в Чиндяновском сельском поселении отсутствует. Сточные воды от частных домов и общественных зданий,  отводятся в выгребе на приусадебных участках или непосредственно на рельеф, в пониженные места. 

Проектное предложение.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнение из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.
1.2.3. Теплоснабжение
Чиндяновское сельское поселение газифицировано, уровень газификации составляет 98%. Годовой расход газа по поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пище приготовления и горячего водоснабжения составляет – 43600 куб.м/год. Частный сектор и учреждения используют природный газ, предоставляемой ресурсоснабжающей организацией ОАО «Чамзинкаметрайгаз Саранск».
1.2.4. Захоронение твердых бытовых отходов
Бытовые отходы от организаций и жилого сектора выводятся для захоронения на свалку, расположенную в границах Дубенского муниципального района. Крупногабаритный мусор населения выводится на несанкционированные свалки, что приводит к ухудшению экологической обстановки в сельском поселении, а также наложению штрафных санкций на администрацию Чиндяновского сельского поселения контролирующими органами. В целях решения проблемы необходимо наладить работу по сбору ТБО через коммунальную службу района, ликвидировать все несанкционированные свалки.
1.2.5. Электроснабжение
Собственных источников электроснабжения Чиндяновского сельского поселения не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кв. 

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на протяжении 10 кв.
Существующая схема высоковольтных сетей обеспечивает надежное электроснабжение поселения. Основной проблемой являются изношенность распределительных электрических сетей. Годовое потребление электроэнергии Чиндяновского сельского поселения составляет 0,41 млн.кВт/ч.
Электроснабжение потребителей Чиндяновского сельского поселения производит энергоснабжающая организация ООО «Мордовская энергосбытовая компания».
В связи с неудовлетворительным состоянием воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 450 м, КТП-10/0,4 кВ, кВ-160-кВа, трансформатор силового TOW 160/10 необходимо провести капитальный ремонт данных объектов.
1.3.6. Телефонная связь, телевидение, интернет

Телефонная связь
Обеспечение стационарной телефонной связью производит компания ОАО«Ростелеком» (Дубенский РУС). Существующие емкости телефонных станций полностью удовлетворяют потребности поселения.

Телевидение.

Телевизионное вещание – цифровое и спутниковое осуществляет Дубенским ОАО «Ростелеком» (Дубенское РУС). Линии связи — оптоволокно. Планируется обеспечение населения кабельным телевидением.
Интернет

В  поселении действует высокоскоростной  кабельный  интернет, услуги предоставляет Дубенским РУС (Ростелеком). 
Дороги
95% процентов существующих дорог нуждаются в проведении реконструкции. Часть из них не имеет твёрдого покрытия (грунтовые), что негативно влияет на уровень жизни населения, развитие инфраструктуры поселения, создаёт проблемы с обеспечением населения своевременной медицинской помощью и возможностью подъезда к объектам инфраструктуры и жилого сектора спецтехники при вызовах экстренных служб. Для нормального функционирования транспортной сферы необходимо проведение реконструкции 8,2 км дорог.
Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения

на 2018 - 2022 годы
2.1. Водоотведение

Для повышения качества предоставляемых населению услуг по водоотведению требуется строительство новых внеплощадочных сетей канализации. 
2.2. Захоронение твердых бытовых отходов
Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Несанкционированные свалки в поселении подлежат ликвидации.
2.3. Дороги
Для нормального функционирования транспортной сферы в Чиндяновском сельском поселении необходимо проведение реконструкции 8,2 км участков дорог с твёрдым покрытием.

Имеются необходимые проекты на реконструкцию имеющихся дорог Чиндяновского сельского поселения.
3. Механизм реализации программы
Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Чиндяновского сельского поселения.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами муниципального образования Чиндяновское сельское поселение в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную  проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых   результатов   реализации   Программы,   с   указанием   источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.
4. Ресурсное обеспечение программы
С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения планируется привлечь финансовые средства федерального, Республиканского и местного бюджетов, средства населения, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.
5. Контроль за ходом реализации программы
Администрация Чиндяновского сельского поселения ежегодно представляет на заседание Совета депутатов Чиндяновского сельского поселения отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в отдел управления строительства Дубенского муниципального района.

Вся информация по реализации программы, её корректировкам, текущим и итоговым отчетам выкладывается на сайт http://dubenki.e-mordovia.ru

Приложение № 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чиндяновского сельского поселения на 2018-2022 годы
	Наименование объекта и проводимые мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Планируемые           сроки реализации, годы

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Мероприятия по водоотведению
	Обеспечение качественного предоставления населению     услуги     по     водоотведению, нормализация экологической обстановки

	2022



	1.Восстановление       с    работоспособности             действующего канализационного коллектора.
2.Проведение          государственной          экспертизы          проекта «Внеплощадочные   сети   канализации   Чиндяновского сельского поселения»
	
	

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	Замена имеющихся типов осветительных приборов уличного освещения на более энергоёмкие, охват осветительными приборами всей протяжённости улиц и проездов поселения.
	Организация качественного освещения улиц с         применением         энергосберегающих технологий
	2018-2022

	ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

	Мероприятия  по  вывозу  и  захоронению  твёрдых  бытовых отходов
	Улучшение    экологической    ситуации    на территории поселения

	2018-2022

	1. заключение договоров по вывозу групногабаритного мусора
	
	2018-2022

	2. рекультивация свалки
	
	2018-2022

	ДОРОГИ

	Мероприятия по приведению в соответствие СНиП проезжей части
	Повышение     уровня     жизни     населения, развитие       инфраструктуры       поселения, обеспечение      населения      своевременной медицинской и технической помощью

	

	Реконструкция 8,2 км участков дорог с твёрдым покрытием .
	
	2018-2022


