## ПАМЯТКА

## подготовки и проведения проверки пожарного надзора

Надзорным органам МЧС необходимо проверить наличие следующих документов:

а) приказов:

- о назначении ответственного за пожарную безопасность;

- о запрещении курения, пользования бытовыми электронагревательными приборами;

- регламентирующих содержание дверей, эвакуационных выходов открытыми во время нахождения людей в здании;

б) инструкций:

- о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара;

- сотрудника охраны по действиям в случае пожара;

- в) копий справок:

- о прохождении обучения ответственного за пожарную безопасность по программе «Противопожарный минимум»;

- об обучении сотрудника охраны мерам пожарной безопасности;

г) журнала противопожарного инструктажа с отметками о его прохождении всеми сотрудниками;

д) технической документации:

- проекта автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- договора на техническое обслуживание систем противопожарной защиты;

- акта проверки работоспособности (готовится 1 раз в квартал обслуживающей организацией);

- структурной схемы насосной станции внутреннего пожарного водопровода (ВПВ) – при наличии;

- акта проверки работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода (готовится обслуживающей организацией 1 раз в полгода);

- копии договора на огнезащиту (при наличии деревянных конструкций кровли, одежды сцены и т.д.), заключенного не позднее 3-х лет;

- акта проверки состояния огнезащитной обработки (готовится комиссией учреждения 1 раз в полгода);

- договора на очистку системы вентиляции от жировых отложений;

- акта проверки состояния ограждений кровли (при наличии);

- отчета о замерах сопротивления электропроводов;

- расчета безопасной эвакуации людей в случае пожара (не обязательный, но желательный документ).

Провести проверку всех эвакуационных выходов. Двери должны свободно открываться, коридоры и тамбуры не должны быть загромождены посторонними предметами. Проверить состояние чердака, подвала, электрощитовой, которые должны быть очищены от посторонних предметов. Проверить работоспособность систем противопожарной защиты совместно с обслуживающей организацией. Проверить состояние электроустановочных изделий: розеток, выключателей, электросветильников и т.д. (при выявлении повреждений заменить).

Обязательно проверить нарушения противопожарного режима по предыдущим предписаниям.