СОДЕРЖАНИЕ

1.Паспорт программы………………………………………………………..…...3

2.Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры……………..…….17

2.1  Электроснабжение ……………...…………………………….....…….…....17

2.2 Водоснабжение …………………………….……………………………......17

2.3 Система  сбора и утилизации ТБО …………………………………..…….17

2.4 Канализация ……………………………………………………………….19

2.5 Газоснабжение ……….….…………………………………………………..19

2.6 Теплоснабжение……………………………………………………………..19

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………...20

3.1 Перспективная схема развития электроснабжения …………..………...20

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса…………....21

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения……………..………..21

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………….23

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Енгалычевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)…………………………………………………………………….…23

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………………………24

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Схема теплоснабжения Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия, разработанная ООО «ЭКО-М» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Енгалычевского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Енгалычевского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Енгалычевского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Енгалычевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2027 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Построить наружное освещение с.Енгалычево,д. Явлейка 2. Замена деревянных опор на ж/бетонные В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Енгалычевского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Енгалычевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Улучшение санитарного состояния сельских территорий; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; улучшение экологического состояния Енгалычевского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНГАЛЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО РАЙОНА

Общие сведения о поселении

Сельское поселение Енгалычево расположено на южной окраине  Дубенского района на границе с Ульяновской областью. В состав поселения входят село Енгалычево, поселок Осиповка и деревня Явлейка. Административный центр поселения находится в селе Енгалычево.

Рельеф

В физико-географическом отношении территория поселения расположена в области северо-западного крыла Приволжской возвышенности.

Территория находится на водоразделе рек Лаша, Явлейка и Штырма. Этот водораздел пересекается мелкими речками, оврагами, балками. Поверхность земли сильно изрезана оврагами, направляющимися к рекам — Лаша и Явлейка. Рельеф территории представляет слабоволнистую равнину, изрезанную овражно-балочной сетью. Районы рек Лаша и Штырма, являющиеся левым притоком реки Суры, характеризуются сильно эродированным возвышенным рельефом, в котором выделяется дугообразный водораздельный массив Суры и Алатыря, от которого отходят, постепенно понижаясь по направлению к Суре, водоразделы малых рек. Приводораздельные пространства имеют мягкие сглаженные контуры. Склоны и днища оврагов покрыты дерниной, имеются обнажения. Склоны холмов часто изборождены промоинами и оврагами, которые заканчиваются у оснований склонов небольшими конусами выноса, сложенными щебнем опоки, мела и мергеля

Ширина оврагов от 120 до 200см. Естественные сенокосы хозяйства в основном расположены в поймах рек. Рельеф пойм спокойный. Вода хорошего качества и широко используется для орошения пастбищ и кормовых культур. Уровень грунтовых вод колеблется от 2 до 30 метров.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть.

Климат

Енгалычевское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата с сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7оС, в апреле +4,5оС, в июле +19,8оС, в октябре  +4,2оС.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +5о) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 10оС наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10осоставляет 2280-2390оС, а с температурой выше 15оС –  1700-1780оС.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0оС к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаются почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня. Енгалычевское сельское поселение относится ко II строительно-климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно - минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта - 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур. Енгалычевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Гидрогеология и гидроресурсы

В гидрогеологическом отношении изучаемая местность расположена в северо-восточной зоне краевой части Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Структурные особенности района предопределяют условия залегания, характер движения и химический состав подземных вод. Восточнее и юго-восточнее реки Инсар происходит резкое погружение каменно-угольных отложений, увеличивается напор, формируется застойный режим, приводящий к ухудшению качества подземных вод. Химический состав подземных вод определяется составом водовмещающих пород собственно водоносного горизонта и перекрывающих толщ.

Почвы

Территория поселения относится к лесостепной зоне. Преобладающими почвами поселения являются серые лесные оподзоленные, темно серые лесные оподзоленные, черноземы выщелоченные. Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

По механическому составу почвы здесь представлены легкосуглинистыми, супесчаными и песчаными разновидностями.

По физико-химическим свойствам оподзоленные черноземы близки к выщелоченным черноземам, но отличаются  от них меньшей насыщенностью

Черноземы выщелоченные являются лучшими почвами хозяйства. Содержание гумуса 5,59%, с глубиной сидений гумуса постепенное. Реакция почвенного раствора близкая к нейтральной. Степень насыщенности основаниями высокая. Обеспеченность  подвижными формами фосфора низкая, а калия высокая. Пахотный слой почвы нормальной плотности. Объемный вес равен 1,06 г/м3. Предельно-полевая влагоемкость составляет 36,4% от объема почвы для полуметрового слоя и 7,5% для метрового слоя.

Пойменные почвы представлены дерновыми зернистыми, зернисто-слоистыми разновидностями. По механическому составу они песчаные, средне- и тяжело глинистые. Содержание гумуса в этих почвах достигает от 5% до 6 %, степень насыщенности основаниями в них 92 %, они обладают высоким плодородием, но при их использовании необходимо учитывать особенности водного режима, связанные с периодичностью затопления поймы.

Земли пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и светло-серыми лесными почвами. Возвращение этих территорий в обработку связано с их рекультивацией, а также с проведением мелиорационных мероприятий.

Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо: внесение минеральных удобрений; увеличение содержания подвижных форм питательных веществ в почвах; уменьшение степени кислотности почв путём внесения известковых удобрений, возобновление эксплуатации мелиоративных систем.

Таким образом, главной стратегической задачей в данном вопросе является сохранение плодородия почв, предотвращение их выбытия из хозяйственного оборота и возвращение пригодных к обработке земель в хозяйственный оборот.

Для повышения урожайности, почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-22 см. В плодородности почв и питании растений большую роль играет гумус (органическое вещество) почвы. Существует прямая зависимость от содержания гумуса в почве и её производительной способностью. Питательные вещество в почве постоянно разрушаются и образуются вновь.

Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).

Растительный и животный мир

На территории поселения  в трех километрах восточнее села Енгалычево  в декабре 1998 года был создан комплексный государственный заказник республиканского значения «Лошинский склон». Учеными МГУ им. Н.П.Огарева на лошинских склонах были выявлены 335 видов высших растений из 62 семейств. В их числе 15видов категории «Редкие»: лапчатка прямая, астра ромашковая, черноголовка крупноцветковая, эспарцет песчаный и другие; 9 видов категории «Уязвимые»: лен желтый, ирис безлистный, ветреница лесная и другие. Особую ценность представляют четыре вида, находящиеся под угрозой исчезновения. Это ковыль перистый, перловник трансильванский, василёк русский и ястребинка ядовитая. По склонам холмов и балок заказника обитает колония степных сурков, завезенных в 1985 году из Татарстана. Обилие кормов и низкий уровень беспокойства – сделали возможным рост численности колонии и ее расселение по овражно-балочной сети на север и северо-запад до села Енгалычево и на юг вдоль реки Лаша и до поймы реки Суры. Здесь также нашли прибежище  и редкие виды энтомофауны: шмель степной, красноватый, моховой и др.,встречаются  и бабочки аполлона,махаона.

В лесах на левобережье реки Штырма - лучшие места обитания лосей, кабанов, глухарей, тетеревов. На правобережье Штырмы водятся волки, кабаны, лоси, барсуки, лисы, зайцы, белки, глухари, тетерева, рябчики, на болотах гнездятся журавли и утки.

На границе с Ульяновской областью находится живописное озеро Покарики, в котором водятся щуки, караси, вьюны, лини.

В присурских озерах водятся лещи, караси, вьюны, щуки, карпы, налимы, а на берегах обитают ценные полуводные зверьки – норки, ондатры, выхухоли, водяные крысы и бобры.

Леса и лесное хозяйство.

Народнохозяйственное значение лесов Енгалычевского сельского поселения определяют естественные и экономические факторы. Назначение их природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное.

Леса Енгалычевского Присурья  входят в состав Николаевского лесничества. Площадь их составляет 5355 гектаров. В лесах, находящиеся на левобережье реки Штырма, сохраняется корабельный сосновый бор, здесь и сосновые насаждения  первого класса, богаты эти места и краснолесьем. На правобережье Штырмы  произрастают сосны, береза, осина, ольха, дубы.

Леса изобилуют грибами (белые, грузди ,рыжики, опята, сморчки) и ягодами (земляника, малина, черника, брусника, костяника). В пойме рек Лаша и Сура растут черемуха, калина, хмель, смородина, и ежевика).

Лесные насаждения богаты растениями, обладающие лекарственными свойствами: ландыш, кровохлебка лекарственная, зверобой, чистотел, душица, девясил и др. Всего более 30 видов лекарственных растений.

В лесах и на лугах произрастают съедобные ягоды – брусника, земляника, клубника, голубика,  черника, а также съедобные растения – щавель, грибы.

Разнообразие лесного ландшафта в сочетании с пересеченным рельефом создают пейзажи и панорамы эстетической ценности, которые просто необходимо использовать для рекреационных целей. В лесах рекреационного назначения необходимо проектировать и выполнять комплекс мероприятий по благоустройству территории. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению (ст. 98 Земельного кодекса РФ).

# Главная задача лесного хозяйства: охрана леса, его восстановление, усиление защитных функций лесов и их эстетической ценности. Строгий режим эксплуатации растительных ресурсов:

- Кустарниковые заросли, произрастающие по склонам и вершинам оврагов имеют почво-защитное значение.

- Луга и степные участки являются кормовой базой животноводства.

- Промышленную заготовку леса на расчетный срок не устанавливать.

- Заготовка ягод, грибов, лекарственных растений, пчеловодство использовать как дополнительный экономический потенциал развития Енгалычевского сельского поселения.

Население и населенные пункты Енгалычевского   сельского поселения

На территории Енгалычевского   сельского поселения расположено два населенных пункта, в которых  по состоянию на 01.01.2016 года  проживает 444 человека (село Енгалычево – 421 человек, деревня Явлейка – 23человека).

Экономическая характеристика Енгалычевского   сельского поселения

Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

Нормативная обеспеченность объектами бытового и жилищно-коммунального обслуживания для сельского поселения на 1000 человек должна быть:

- прачечные -  60 кг белья  в смену;

- химчистки – 3,5 кг  вещей в смену;

бани – 7 мест.

Фактическая обеспеченность объектами бытового и коммунального обслуживания:

- прачечные - нет;

- химчистки – нет;

- бани – нет.

Предприятия торговли и общественного питания

В настоящее время в Енгалычевском сельском поселении функционируют четыре магазина продовольственных и непродовольственных товаров.

Руководствуясь тем, что генпланом планируется развитие поселения, вопросы расширения сети магазинов и строительство предприятий общественного питания, возможно, рассматривать в перспективе с учетом их актуальности.

Учреждения социального обеспечения. Кредитно - финансовые учреждения

Нормативная обеспеченность по данным направлениям составляет:

отделения сбербанка – 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс.человек;

отделения связи, их мощность и количество следует принимать по нормам и правилам федеральных министерств связи;

В Енгалычевском сельском поселении существует одно отделение связи (с. Енгалычево).

В перспективе необходимо открытие отделения сбербанка

Государственная политика в области социальной поддержки населения направлена на повышение уровня и качества жизни населения, с учетом принципов адресности и доступности.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Енгалычевского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Енгалычево | 218 | 203 | 52 | 227 | 156 | 38 | 421 |
| Деревня Явлейка | 13 | 10 | 0 | 8 | 15 | 0 | 23 |

Таблица 2. Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Число умерших | чел. | 14 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 |

Таблица 3. Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года |  | 16500 | 16500 | 16500 | 16600 | 16700 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В частной собственности |  | 16500 | 16500 | 16500 | 16600 | 16700 |
| 4 | Площадь общежитий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Централизованной канализацией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Централизованным электроснабжением |  | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 9 | Природным газом |  | 95% | 95% | 95% | 100 | 100 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основные мероприятия Программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |
| 1 | Построить наружное освещение с.Енгалычево,д. Явлейка | 2770 |
| 2 | Замена деревянных опор на ж/бетонные | 750 |
|  | ИТОГО | 3520 |
|  | ВСЕГО по Енгалычевскому сельскому поселению | 3520 |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1 Электроснабжение

Проектом предусматривается реконструкция существующей схемы электроснабжения. По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

Обслуживающая организация системы электроснабжения - филиал ПАО МРСК «Волги-Мордовэнерго» Комсомольское ПО Дубенский РЭС	, руководитель - Чаткин А.И.	Протяженности сетей	ВЛ-10кВ – 14,8 км, ВЛ-0,4 кВ -16,78 км, износ - 50%.

Состояние наружного освещения	удовлетворительное, износ - 	50%. Состояние трасс высоковольтных линий -	удовлетворительное, износ трансформаторных подстанций - 	50%.

Тарифы:	для населения – 2,18, для организаций – 5,76.

2.2 Водоснабжение

Централизованная система водоснабжения в Енгалычевском сельском поселении отсутствует.

2.3 Система сбора и утилизации ТБО

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как проблема утилизации отходов в поселении является одной из самых приоритетных в решении задач по охране окружающей среды.

Многие жители обезвреживают отходы способами, противоречащими санитарным нормам вывозят на свалки ТБО, сжигают не в специализированных установках и без очистки образующихся при этом выбросов.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, их бой), автошины, аккумуляторные батареи, нефтепродукты, масла, растворители, лакокрасочные материалы, металлические порошки, химические реактивы и прочее. Утилизация и переработка отработанных автошин по-прежнему остается актуальной для региона.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов;

- обезвреживание и утилизация всех отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию);

- удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых промышленных отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с численностью населения (согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и с учетом сложившейся конкретной ситуации.

На территории Енгалычевского сельского поселения уже имеются контейнерные площадки и контейнеры. Организация, учитывающая ТБО и КТО -  ООО Спецавтохозяйство, направление деятельности организации (согласно уставным документам)	-  сбор и вывоз ТБО с последующим их захоронением (утилизацией) на полигоне ТБО, руководитель - Тулисов В.М.

Тариф - 45 руб. с человека в месяц в т.ч. сбор и вывоз ТБО 41.10, захоронение ТБО -3,90 руб.

2.4 Канализация

Централизованная система водоотведения в Енгалычевском сельском поселении отсутствует.

2.5 Газоснабжение

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах)  коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Енгалычевского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

Обслуживающая организация системы газоснабжения - филиал АО «Газпром газораспределение Саранск» в р.п. Чамзинке Дубенский участок, руководитель Наумкин Н.И.

Протяженности  газопровода (Г1, Г2, Г3)	: низкого давления - 14584 м, среднего давления – 12000м, высокого давления 10736 м. Износ труб составляет приблизительно	30-35 %.

2.6 Теплоснабжение

Централизованная система теплоснабжения в Енгалычевском сельском поселении отсутствует.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема электроснабжения

Проектом предусматривается постройка наружного освещения в с.Енгалычево и д. Явлейка (9км) и замена деревянных опор на железобетонные.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные (100 штук).

### Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

### Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Таблица 5

| 1№ п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -электроснабжения |  | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| 7 | -сетевого газоснабжения |  | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| 8 | Количество вновь вводимых жилищных фондов подключенных | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Енгалычевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 6

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Построить наружное освещение с.Енгалычево,д. Явлейка |  |  | ### 2770 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
| ### 2 | Замена деревянных опор на ж/бетонные |  |  | ### 750 | ### 2017-2027 |  | ### Средства бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 3520 |  |  |  |

### Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 – 2027 годы составляет 3520 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 7 и 8.

### Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 7

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 3520 | 3520 |  |  |  |
|  | ### Всего по Программе | 3520 | 3520 |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальногообразованияна 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 8

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 3520 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
|  | Всего по Программе | 3520 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

### Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.