МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Поводимовского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Программный документ

(Том 1)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                                    Ю. Ю. Корнишин

Оглавление

1. Паспорт программы	4

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.	20

2.1.Существующая система водоснабжения	20

2.2 Система электроснабжения	21

2.3. Система теплоснабжения	22

2.4. Система газоснабжения	22

2.5. Система водоотведения	22

2.6. Система сбора и утилизации ТБО	23

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	24

3.1 Перспективная схема водоснабжения	24

3.2. Перспективная схема электроснабжения	25

3.3. Перспективная схема водоотведения Поводимовского сельского поселения	26

3.4. Перспективная схема обращения с ТБО	27

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	28

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	28

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	28

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	29

5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Поводимовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)	29

5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов  Поводимовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)	30

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	31

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Поводимовского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Поводимовского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Поводимовского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Поводимовского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Поводимовского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Поводимовского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2028 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Строительство сетей водопровода, протяженностью 4 000 м 2. Установка баков для сбора ТБО емк. 1,1 м3 – 25 шт. и емк. 5 м3 – 1 шт. В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Поводимовского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Поводимовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Поводимовского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВОДИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБЕНСКОГО РАЙОНА

Поводимовское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Дубенского района Республики Мордовия с административным центром в селе Поводимово.

В состав территории поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Поводимово, деревня Антоновка, п. Залесье. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Основное распределение земельного фонда Поводимовского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Поводимовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Дубенского района, занимает территорию 103 кв. км.

Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 11,0 км, с запада на восток 14,0 км.

По территории поселения протекают реки: Чеберчинка и её притоки Покшсяльме, Тундалей, Потмарлей, Излань, Баужлей, Салаведь. Поводимовское сельское поселение связано с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 1Р 178 «Саранск – Сурское – Ульяновск» IIIтехнической категории. Так же в поселении имеется ряд межмуниципальных и местных дорог.

Рельеф

Территория сельского поселения расположена в северо-западной части Приволжской возвышенности, по особенности рельефа относится к Мордовскому овражному плато, поверхность которого представляет собой систему всхолмленных и в то же время пологих равнин и разделяющих их речных долин, оврагов и балок.Рельеф района представляет собой волнисто-увалистую равнину, с сильно расчлененной овражно-балочной сетью.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть.

Климат

Поводимовское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,7°С, в апреле 4,5°С, в июле +19,8°С, в октябре  +4,2°С.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +5°) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 10°С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10°составляет 2280-2390°С, а с температурой выше 15°С –  1700-1780°С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см.

Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаются почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня.

Гидрография

Водовмещающие породы представлены трещиноватыми доломитами и доломитизированными известняками гжельского яруса, мощностью, достигающей 119м. Водоупорным ложем водоносной серии являются глины, залегающие в основании яруса, мощностью 4-8м. Воды напорные. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые и хлоридно-гидрокарбонатные магниево-натриевые, с минерализацией до 0,9-1,15г/дм³.

Подземные воды водоносной верхнекаменноугольной карбонатной серии в пределах данного поселения являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Эксплуатация подземных вод осуществляется водозабором в виде артскважины и колодцами.

Наиболее опасным техногенным процессом на территории является загрязнение поверхностных и подземных вод.

Водоснабжение сельского поселения базируется на подземных водах. Основные проблемы водопользования населения связаны с антропогенным загрязнением водоисточников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водой с содержанием фтора, превышающим норматив, пользуется 70% населения. В Поводимовском сельском поселении ощущается дефицит качественной питьевой воды. Около 80%  населения продолжают использовать в питьевых целях воду из шахтных колодцев. По санитарно-химическим показателям 38% исследованных проб воды колодцев не отвечают нормам – в них обнаружено высокое содержание азота аммонийного, нитритов, нитратов, фосфатов, солей железа.

Почвы

Одним из самых неблагоприятных факторов, влияющих на качество почв района, является эрозия почв.

Гигиеническое и санитарное состояние почвы неудовлетворительное, что определяется продолжающимся загрязнением почвы за счет техногенных выбросов и бесконтрольного поступления токсических промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов.

Лабораторные исследования почвы свидетельствуют о значительном загрязнении ее как по санитарно-химическим, микробиологическим и гельминтологическим показателям. Наличие в поименных почвах солей тяжелых металлов в концентрации выше фоновых величин указывает на тенденцию накопления токсичных элементов в пахотном горизонте почвы и  как  следствие, отражается на качестве сельхозпродукции.

Инженерно-геологические условия

Район поселения сложен четвертичными образованиями. По полевым и лабораторным данным, текстурно-структурным особенностям и генезису грунты разреза подразделяются на 7 инженерно-геологических элемента.

| 1 слой | - почвенно-растительный слой мощностью 0,6 м – 0,8 м. Слой развит повсеместно. |
| --- | --- |
| 2 слой | - глина светло-коричневого цвета мягкоплатичной консистенции. Мощность слоя 1,1 - 2,4 м. |
| 3 слой | - глина темно-серого цвета, полутвердой консистенции с включениями известковых примазок и журавчиков. Мощность слоя 1,5 – 2,4 м. |
| 4 слой | - глина светло-серого цвета, твердой консистенции с включениями песка. Мощность слоя 2,4 м. |
| 5 слой | - глина темно-коричневого цвета, полутвердой консистенции, известковистая. Мощность слоя 0,9 – 2,4 м. |
| 6 слой | - глина темно-серого цвета, тугопластичной консистенции с включением известковистых журавчиков. Мощность слоя 1,0 - 2,4 м. |
| 7 слой | - глина светло-серого цвета до белого цвета тугопластичной консистенции с большим включение щебня опоки. Мощность слоя 2,4 м. |

Нормативная глубина промерзания грунтов для данного района согласно СНиП 2.02.01-83 равна 1,54 м.

По степени морозной пучинистости грунты:

-1 слой и 2 слой – среднепунистые;

-3 слой – сильнопучинистые;

-4 слой – слабопучинистые.

Грунтовые воды залегают в пониженных местах рельефа и встречены на глубине 1,3 – 2,4 м. Амплитуда сезонных колебаний ±1,5 м. В отдельных местах, где грунтовые воды не встречены в осенне-весенний период возможно появление вод типа «верховодка».

Физико-геологические процессы выражены оврагообразованием и боковой эрозией рек. По селам могут быть встречены заброшенные колодцы и погреба.

Население и населенные пункты Поводимовского сельского поселения

Поводимовское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Дубенского района Республики Мордовия с административным центром в селе Поводимово.

Поводимовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Дубенского района, занимает территорию 103 кв. км.

В состав территории поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Поводимово, деревня Антоновка, п. Залесье. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 118-З «Об установлении границ муниципальных образований Дубёнского муниципального района, Дубёнского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района»

Распределение населения Поводимовского сельского поселения по населённым пунктам и категориям населения представлено в таблице 1.

Таблица 1

Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Поводимово | 1296 | 1030 | 410 | 1340 | 640 | 410 |  |
| д.Антоновка | 74 | 44 | 3 | 49 | 63 | 3 |  |
| п.Залесье | 23 | 21 | - | 20 | 21 | - |  |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Экономическая характеристика Поводимовского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Поводимовского сельского поселения Дубенского муниципального района  является агропромышленное  производство.

б) Транспорт

По территории поселения протекают реки: Чеберчинка и её притоки Покшсяльме, Тундалей, Потмарлей, Излань, Баужлей, Салаведь. Поводимовское сельское поселение связано с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 1Р 178 «Саранск – Сурское – Ульяновск» IIIтехнической категории. Так же в поселении имеется ряд межмуниципальных и местных дорог.

Автомобильный транспорт

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Поводимовского сельского поселения осуществляется.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

В Поводимовском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Водный транспорт

Водный транспорт на территориипоселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

Территорию Поводимовского сельского поселения не пересекает трубопроводный транспорт.

Воздушный транспорт

Для воздушного транспорта на территории поселения нет специальной вертолётной площадки.

в) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Поводимовского сельского поселения и района в целом, при этом доминирующее положение занимает в торговле и сфере услуг.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилой фонд сельского поселения составляет 67800 м. кв.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 2

Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч.назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Поводимово | 946 | - | 2 | - | 6 | 1 |
| д.Антоновка | 74 | - | - | - | 2 | - |
| п.Залесье | 56 | - | - | - | - | - |

е) Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды.

Приоритетными к реализации мероприятиями являются:

В рамках данной программы планируется строительство участков сети водоснабжения по ул.Садовая, ул. Ечмаева, д.Антоновка, п.Залесье.

ж) Электроснабжение

Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства. Потребление электрической энергии потребителями и производством на перспективу может увеличиться за счет увеличения площади застройки сельского поселения и/или в случае формирования на территории поселения новых предприятий. Однако прогнозируемое сокращение численности населения не позволяет судить о перспективных показателях необходимых объемов отпускаемой электроэнергии.

Состояние сетей уличного освещения находится в удовлетворительном состоянии.

з) Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 99,8%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Дубенского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 3

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | КВ.м | 65230 | 67000 | 67800 | 68000 | 69000 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В частной собственности | КВ.м | 65230 | 67000 | 67800 | 68000 | 69000 |
| 4 | Площадь общежитий | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением | КВ.м | 45661 | 46900 | 46900 | 68000 | 68000 |
| 7 | Централизованной канализацией | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Централизованным электроснабжением | КВ.м | 65230 | 67000 | 67800 | 68000 | 68000 |
| 9 | Природным газом | КВ.м | 67279 | 65660 | 66444 | 68000 | 68000 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. | Строительство сетей водопровода протяженностью 4 000 м | 4000 |
|  | ИТОГО | 4000 |
| Система сбора и вывоза ТБО |  |  |
| 1 | Установка баков для сбора ТБО емк. 1.1 м3 – 25 ед; емк. 5 м3 – 1 ед. | 345 |
|  | ИТОГО | 345 |
|  | ВСЕГО по Поводимовскому сельскому поселению | ### 4345 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

Система водоснабжения Поводимовского сельского поселения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения группы потребителей водой в требуемых количествах и требуемого качества.

Таблица 5

Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО РЭП «Дубенское» | РМ, Дубенский р-он, с.Дубенки, ул.Бровцева,4 | Бояркин Н.М. | Грузнова В.И. |

Центральное водоснабжение имеет только с.Поводимово.

Централизованной системой водоснабжения не охвачены часть улиц и домов частного сектора. Жители частного сектора, не охваченных централизованной системой водоснабжения, пользуются водой из собственных колодцев и скважин. Промышленные потребители используют собственные скважины.

В населённых пунктах: с.Антоновка, д.Залесье централизованное водоснабжение отсутствует. Источниками питьевой воды в них являются родники и колодцы.

## 2.2 Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Поводимовское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Таблица 6

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ПАО МРСК «Волги»- Мордовэнерго», Комсомольское ПО Дубенский РЭС | с. Дубенки, ул. Энергетическая, 2 2-11-54 | Чаткин А.И. |  |

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой может в перспективе стать изношенность распределительных электрических сетей.

2.3. Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

2.4. Система газоснабжения

Уровень газификации составляет 99,8 %

Годовой расход газа по Поводимовскому сельскому поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 43600м3/год.

Таблица 7

Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Газпром газораспределение Саранск» в р.п. Чамзинке | РМ, Дубенский р-он, с.Дубенки, ул. | Наумкин Н.И. | Спиридонов В.М. |

Одиночное протяжение уличной газовой сети 19600 м.

2.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Поводимовскому сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Таблица 7

Обслуживающая организация системы водоотведения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

2.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Поводимовского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Таблица 8 – Организация, учитывающая ТБО и КТО (контактные данные)

| Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации (согласно уставным документам) | Руководитель (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Спецавтохозяйство» | пос. Чамзинка |  | Тулисов В.М. |

# 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1 Перспективная схема водоснабжения

Централизованным водоснабжением в ближайшей перспективе будет охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки. На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

Целью всех мероприятий по новому строительству объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса добычи и передачи потребителям воды.

На перспективу для водоснабжения существующего жилья предлагается строительство локальных водопроводов, общей протяженностью 4,0 км.

## 3.2. Перспективная схема электроснабжения

Рост электрических нагрузок на расчетный срок возможен и обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

## 3.3. Перспективная схема водоотведения Поводимовского сельского поселения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Поводимовском сельском поселении.

## 3.4. Перспективная схема обращения с ТБО

На территории Поводимовского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Поводимовского сельского поселения представлен в таблице 9.

Таблица 9. – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Поводимовское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов | 3324,00 |
| 2 | Численность населения | 2216 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами | 0,00 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами | 3324,00 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1 м3 | 25 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам на территории Поводимовского сельского поселения необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 25 шт., вместимостью 1,1 м3 и 1 контейнер вместимостью 5 м3.

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

## 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Поводимовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 10

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Строительствоводопроводных сетей: ул.Садовая, ул. Ечмаева, д.Антоновка, п.Залесье. | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### 4 000м | ### 4 000 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | средства Федерального, Республиканского,местного бюджета и населения |
|  | ### Итого |  | ### 4000 м | ### 4 000 |  |  |  |

## 5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов Поводимовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 11

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 1.1 м3 -25 ед. ### емк. 5 куб.м – 1 ед. | ### 345 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 345 |  |  |

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 4345тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 12  и 13

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 12

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства федерального уровня | ### Бюджетные средства республиканского уровня | ### Бюджетные средства районного уровня | ### Бюджетные средства местного уровня | ### Внебюджетные средства |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 4 000 | 2 000 | 1840 | - | 120 | 40 |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 345 |  |  |  | 345 |  |
|  | ### Всего по Программе | 4 345 | 2 000 | 1840 | - | 465 | 40 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 13

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 4000 | 370 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 345 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 4345 | 439 | 432 | 432 | 432 | 432 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Поводимовского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерамиПоводимовского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».